# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产铁芯5000吨、变压器5万台、塑料件500吨生产项目

建设单位：        无锡毅达电器有限公司

编制日期：           2022年8月12日

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	53

附表	54

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产铁芯5000吨、变压器5万台、塑料件500吨生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-320241-89-05-556639 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨智达 | 联系方式 | 15152207903 |
| 建设地点 | 无锡市锡山区东港镇阳光工业园阳光路88号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度28分59.8620秒，31度40分54.5880秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3821变压器、整流器和电感器制造； C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业382； 二十六、橡胶和塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 无锡市锡山区东港镇行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 东港行审备〔2022〕5号 |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《无锡市锡山区东港镇总体规划（2015-2030）》； 审批部门：无锡市人民政府； 批复文号：锡政复〔2017〕22号； 审批时间：2017年5月4日。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《东港镇工业集中区环境影响报告书》； 审批机关：无锡市锡山区环境保护局； 审批时间：2007年12月27日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）用地规划相符性分析 本项目位于无锡市锡山区东港镇阳光工业园阳光路88号，根据企业出具的不动产权证（见附件）该土地用途为工业用地，项目所在厂房规划“工业、交通、仓储”，结合《无锡市锡山区东港镇总体规划（2015-2030）——镇域用地规划图》（详见附图5），项目所在地属于规划中的二类工业用地，符合当地用地规划，其选址可行。 （2）规划环境影响评价相符性分析 2007年12月27日《东港镇工业集中区环境影响报告书》已通过无锡市锡山区环境保护局审批（锡环管[2007]14 号），根据规划环评及批复，其相关要求与本项目相符性分析如下： - 建设项目与规划环境影响评价相符性分析一览表 序号; 环评批复及要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 1; 主导产业为纺织服装（不含印染）、电子新材料、机械（不含不锈钢酸洗：电镀等产生重金属一类污染物的项目）、汽车零部件、橡胶制品（不含涉及归类化工的橡胶加工项目）等。引进项目必须严格执行国家和省有关政策规定，提高引进项目环境准入门槛，防止污染转移项目落户工业集中区。鼓励和优先发展技术含量高、经济效益好、环境代价低的项目，禁止非工业集中区产业定位方向的项目和排放重金属废水的项目入区，凡不符合国家产业定位政策和环保要求的项目一律不得入区。; 本项目为变压器、电器配件以及塑料制品的制造项目，不含印染、酸洗、电镀或化工工艺，不属于工业集中区规划环评及批复中的禁止类项目；项目经济效益好、环境代价低，无重金属废水排放，与建设项目所在区域规划环境影响评价相符。; 相符. 2; 邻近敏感目标的入区项目应优化选址方案，切实落实各项污染防治措施及卫生防护距离要求，确保不污染不扰民。; 本项目废气、废水及噪声采取各项措施后均能达标排放，固废妥善处理实现零排放；项目卫生防护距离内无居民点等环节敏感目标。故符合环评及批复要求。; 相符. 3; 必须高度重视并切实加强工业集中区环境安全管理工作，制订危险化学品的登记管理制度，在工业集中区基础设施和企业生产项目运营管理中须落实事故防范对策措施和应急预案，并定期演练，防止和减轻事故伤害，确保区域环境安全。东港污水处理厂及排放工业废水的企业均须设置足够容量的事故污水收集池，严禁污水超标排放。; 企业投产后将编制突发环境事件应急预案并建立环境影响监控体系; 相符. 由上表可知，建设项目与区域规划环评及其审批意见相符。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目行业类别为C3821变压器、整流器和电感器制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，所用生产设备、原辅材料及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》(苏政办发[2013]9号)以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知(苏经信产业[2013]183号)、《无锡市制造业转型发展指导目录》（2012年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发〔2008〕6号）中的鼓励类、禁止类和淘汰类项目，不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止投资项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》和《锡山区产业结构调整指导目录（试行）》（2008年3月）中的限制类、淘汰类以及能耗限额项目，为允许类项目，符合国家和地方的产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 本项目位于无锡市锡山区东港镇阳光工业园阳光路88号，根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），项目所在地不在国家级生态保护红线范围、生态空间管控区域范围内，距离最近的省国家级生态保护红线区域为南侧9km的无锡宛山荡省级湿地公园（见附图6）。 根据《无锡市锡山区生态文明建设规划（2016-2020年）修编》，本项目不在无锡市锡山区红线区域范围内，距项目最近的市生态功能区为北侧3.5km的红豆杉生态园（见附图7）。 综上所述，该项目的建设不会导致无锡市锡山区辖区内生态红线区域服务功能下降，符合省、市生态保护红线规划的相关要求。 （2）环境质量底线相符性分析 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，查阅《无锡市环境状况公报》（2021年度），项目所在区域O3浓度超过环境空气质量二级标准，属大气非达标区。根据市政府印发的《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。项目所在区域地表水环境的监测因子均能满足Ⅲ类水域功能类别要求，项目废水接管东港污水处理厂集中处理，对水体影响较小；根据噪声现状监测数据，项目四周厂界昼间噪声能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区要求。 本项目建成后，营运期产生的各项污染物经处理后均能达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，环境风险可控制在安全范围内，因此项目建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限相符性分析 本项目位于东港镇工业园区内，所使用的能源主要为水和电能，物耗及能耗水平均较低。用水由来自市政管网提供，用电由市政供电系统供电，不会突破资源利用上限。 （4）环境准入负面清单相符性分析 目前项目所在地尚未制定环境准入负面清单，本报告现对比《关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规〔2022〕397号）及《长江经济带发展负面清单指南试行，2022年版》（长江办〔2022〕7号）进行说明。 经查，本项目属于C3821变压器、整流器和电感器制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类、许可准入类项目；生产工艺中不含电镀、酸洗等表面处理工序，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆、造纸等两高类项目，项目所在地不涉及规划中自然保护区、风景名胜区以及饮用水水源地等环境保护区，不在长江经济带发展负面清单中，与《关于发布长江经济带发展负面清单指南的通知(试行)》相符。 综上所述，本项目符合市场准入负面清单及长江经济带发展负面清单中的相关要求。 （5）与无锡市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》( 锡环委办[2020]40 号附件)，本项目位于重点管控单元内（详见附图8），具体生态环境准入清单相符性分析详见表 1-2。 - 《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 类别; “三线一单”生态环境准入清单相关内容; 本项目情况; 是否相符. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目位于无锡市锡山区东港镇阳光工业园阳光路88号，根据《无锡市锡山区东港镇总体规划（2015-2030）》，本项目所在地为M2工业用地，符合用地规划要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目无生产废水产生，生活污水接管东港污水处理厂处理，水污染物在东港污水处理厂范围内平衡;废气污染物经收集预处理后达标排放，在东港镇范围内平衡。; 符合. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。; 企业投产后将编制突发环境事件应急预案并建立环境影响监控体系; 符合. 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不涉及。; 符合. 3、与水环境保护条例相符性 根据《太湖流域管理条例》(2011年)及《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。经查本项目位于太湖流域三级保护区内，具体与太湖流域相关条例相符性分析情况详见表1-3。 - 建设项目与太湖流域相关条例相符性分析一览表 政策法规; 内容; 相符性分析. 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年11月1日起施行）; 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场; （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目位于无锡市锡山区东港镇阳光工业园阳光路88号，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）的规定，本项目位于太湖流域三级保护区内。 该项目行业类别为C3821变压器、整流器和电感器制造以及C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《太湖流域管理条例》中禁止行为，项目无生产废水排放，生活污水接管东港污水处理厂处理；所产固废或外卖，或委外处置，或由环卫部门定期清运，符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的相关要求。. 《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2018年1月24日通过）; 第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。. 《江苏省水污染防治条例》（2020年11月27日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）; 第二十三条 禁止工业企业、宾馆、餐饮、洗涤等企业事业单位以及个人使用各类含磷洗涤用品。 第二十五条 县级以上地方人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区，减少工业废水和水污染物排放量。 新建排放重点水污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的开发区、工业园区等工业集聚区。 逐步减少在工业集聚区以外直接排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。 第二十六条 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家和省有关规定进行预处理，符合国家、省有关标准和污水集中处理设施的接纳要求。污水集中处理设施尾水，可以采取生态净化等方式处理后排放。 实行工业废水与生活污水分质处理，对不符合城镇污水集中处理设施接纳要求的工业废水，限期退出城镇污水管网。 第二十九条 排放工业废水的工业企业应当逐步实行雨污分流、清污分流。化工、电镀等企业应当将初期雨水收集处理，不得直接排放。 实施雨污分流、清污分流的工业企业应当按照有关规定标识雨水管、清下水管、污水管的走向，在雨水、污水排放口或者接管口设置标识牌。 第三十条 禁止在长江干支流岸线规定范围内新建、扩建化工园区和化工项目，具体范围按照国家和省有关规定执行。; 本项目位于无锡市锡山区东港镇阳光工业园阳光路88号，不涉及含磷洗涤用品的使用，不属于化工行业，不涉及电镀工艺，厂区实行雨污分流，并将按照有关规定标识雨水管、污水管的走向，在雨水、污水排放口或者接管口设置标识牌，职工生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网进入东港污水处理厂集中处理，符合《江苏省水污染防治条例》要求。. 4、与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析 - 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 政策文件名; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）; （1）强制重点行业清洁原料替代，2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。; 本项目不属于印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，项目浸漆工序所用绝缘树脂中不含苯、甲苯、二甲苯等溶剂。; 不涉及. （4）强化其他行业VOCs综合治理。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理。; 项目废气主要来源于浸漆烘干工序和注塑成型工序，其中浸漆烘干废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附处理达标后，由15m高排气筒（FQ01）排放；注塑成型废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附处理达标后，由15m高排气筒（FQ02）排放，各工段有机废气均能妥善处置。; 相符. 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）; （1）禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低 VOCs 含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。 2020 年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。 （2）加强工业企业 VOCs 无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废 收集。; 本项目不使用胶黏剂、油墨等原料，浸漆工序所用绝缘树脂中不含苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂，属于无溶剂绝缘浸渍树脂，其VOC含量为49g/L，能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中“表3 无溶剂涂料中VOC含量≤60g/L”的限值要求。 项目废气主要来源于浸漆烘干工序和注塑成型工序，其中浸漆烘干废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理达标后，由一根15m高排气筒（FQ01）排放；注塑成型废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理达标后，由一根15m高排气筒（FQ02）排放，有机废气捕集率达90%，处理效率≥80%。; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）; “所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放；鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%；含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放；”; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放； 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 相符. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 二、源头和过程控制 （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：6、含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 相符. 三、末端治理与综合利用 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后排放。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019; 规定了VOCs物料储存无组织排放控制要求、VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程VOCs无组织排放控制要求、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求、企业厂区内及周边污染监控要求。; 项目产生有机废气的工位均上方均设有集气罩，采用二级活性炭废气处理装置治理有机废气，收集效率可达90%以上，处理效率均可达80%以上，能够满足相关排放标准，并安排专职安环人员维护管理，建立运行管理台账。; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（苏大气办[2021]2号）; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，工业涂装、包装印刷、纺织、电子、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。加大市场上流通的涂料、胶黏剂、清洗剂等产品质量抽检，确保符合VOCs限值要求。; 根据企业提供的挥发性有机化合物VOC检测报告（报告编号A2200365729101001C）（见附件），项目绝缘树脂中VOC含量为57g/kg能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中“表3 无溶剂涂料中VOC含量≤60g/L”的限值要求。; 相符. 《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》; （二）大力推进源头替代 1、推进工业企业源头替代。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。各市（县）、区要结合实际，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs 含量源头替代进度，5月底出台源头替代实施方案，在政策、资金等方面给予企业扶持。年底前基本完成汽车制造底漆、中涂、色漆工序，钢制集装箱制造箱内、箱外、木地板等工序以及家具、工程机械、船舶、钢结构、卷材等制造行业的替代任务。; 相符. 《无锡市2021年大气污染防治年度计划》; 15、大力推进源头替代。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 相符. 《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（锡大气办[2021]11号）; （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业为重点，按照源头替代具体要求（附件2），推进167家重点企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. 由上表可知：本项目建设与挥发性有机污染防治相关文件的相关要求均相符。 5、其他相符性分析 本项目与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办[2021]142 号）相符性分析详见表1-5。 - 环评审批工作相关文件的相符性分析 类别; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境 四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施，从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目不属于“两高”项目，设备选用国内外先进设备，整个生产过程为半自动化生产，企业从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分均考虑到了环境保护的需求；浸漆工序所用绝缘浸渍树脂中挥发性有机物（VOC）含量能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中“表3 无溶剂涂料中VOC含量≤60g/L”的限值要求；各工段工艺废气经二级活性炭吸附装置处理后均能达标排放。; 相符. 生产过程中水回用、 物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业（如印刷、包装类企业）通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用，强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目生活污水经化粪池预处理后，接管排入东港污水处理厂集中处理；工艺废气经二级活性炭吸附处理后，尾气高空达标排放；厂内一般固废和危险废物均能妥善处理，由具有稳定可靠的承接单位处置利用。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技 术联合应用的工艺路线，确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。; 本项目浸漆烘干废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附处理达标后，由15m高排气筒（FQ01）排放；注塑成型废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附处理达标后，由15m高排气筒（FQ02）排放，有机废气收集效率可达90%以上，处理效率均可达80%以上。经查，处理有机废气所用的活性炭吸附法，属于《排污许可证申请与核发技术规范—总则》（HJ942-2018）中的可行污染防治技术，能够满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。; 相符. 6、报告表编制依据 本项目按行业类别分类属于C3821变压器、整流器和电感器制造以及C2929塑料零件及其他塑料制品制造。结合《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等的相关规定，环境影响评价分类判别情况见表1-6。 - 环境影响报告表编制依据 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 三十五、电器机械和器材制造业38; 77 输配电及控制设备制造382; 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; /. 二十六、橡胶和塑料制品业 29; 53 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; /. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“第四条 建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”结合表1-5可知，本项目环境影响评价类别为报告表类。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来： 无锡毅达电器有限公司成立于2021年10月18日，主要从事变压器、电子元器件、塑料件等的生产制造。本项目总投资6000万元，拟租用位于无锡市锡山区东港镇阳光工业园阳光路88号的无锡宏艺工艺品有限公司5000m2闲置厂房，进行铁芯及变压器的生产。项目建成后设计生产规模为：年产铁芯5000吨、变压器5万台、塑料件500吨。 2、主体工程及建设规模 2-1 本项目主体工程及产品方案表一览表 工程名称; 研发内容; 设计生产能力; 年运转时数. 生产车间; 铁芯; 5000吨/年; 2400h. 变压器; 5万台年. 塑料件（电动车塑料配件）; 500吨/年. 3、主要原辅材料 （1）原辅料用量 表2-2 主要原辅材料清单 序号; 原料名称; 年消耗量 （吨/年）; 主要成分; 包装方式; 最大储存量; 运输方式. 1; 硅钢片; 2000; /; 袋装; 100吨; 汽运. 2; 无溶剂绝缘浸渍树脂*; 15; 主要成分为：苯乙烯35-40%、不饱和聚酯树脂60-65%、其他助剂＜3%; 桶装; 1.25吨. 3; 切削液; 0.5; /; 桶装; 0.1吨. 4; 铜带、铝带; 5; /; 袋装; 1吨. 5; 变压器配套件; 5万套; 包括塑料外壳、五金件等; 袋装; 0.5万套. 6; AS树脂; 500; 主要成分为苯乙烯-丙烯腈共聚物，苯乙烯与丙烯腈占比约为76:24; 袋装; 10吨. *注：本项目使用无溶剂绝缘树脂作为浸漆铁芯和变压器的浸漆原料，根据企业提供MSDS以及苏州市华测检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号 A2200365729101001C），此款无溶剂绝缘树脂相对密度为1.15g/cm3，所含挥发性有机化合物（VOC）含量为49g/L，能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中“表3 无溶剂涂料中VOC含量≤60g/L”的限值要求。 （2）主要原辅材料理化性质 表2-3 主要原辅材料理化特性、毒理毒性一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃爆性; 毒理性质. 苯乙烯; C8H8; 无色透明油状液体，闪点：34.49℃，熔点：30.6℃，沸点：146℃，是用苯取代乙烯的个氢原子形成的有机化合物，乙烯基的电子与苯环共轭。不溶于水，溶于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。; 易燃; LD50：5000 mg/kg（大鼠口服）；LD50：无资料. 不饱和聚酯树脂; /; 一般是由不饱和二元酸二元醇或者饱和二元酸不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物；经过苯乙烯稀释形成的是有一定粘度的热固性树脂溶液，常温常压下可固化成型，不饱和聚酯树脂树脂的相对密度在1.11-1.20左右，粘度：0.25-0.45Pa.S，凝胶时间：9- l7min。; /; LD50：无资料 LC50：无资料. AS树脂; /; 苯乙烯-丙烯腈共聚物（acrylonitrile-styrene copolymer，英文简称SAN）又称AS树脂，无色透明的热塑性树脂，是由丙烯腈和苯乙烯通过本体法、悬浮法或乳液法制得。透明或半透明的水白色颗粒。密度1.06-1.08g/cm3。折射率1.57，平衡吸水性0.66%，热变形温度180-200℃，热分解温度270℃，具有高光泽、高透明、高冲击、良好的耐热性、机械性能和耐化学介质性。刚性大，具有较高的化学稳定性，耐水、耐油、耐酸、耐碱、耐醇类。由于该树脂固有的透明性，故用于制造透明塑料制品。; /; 无资料. 4、主要生产设备 本项目购置的生产设备情况见下表。 # 表2-4 生产设备一览表 序号; 类型; 名称; 规格（型号）; 数量（台/套）; 备注. 1; 主要设备; 退火炉; RJFN-10-9; 4; /. 2; 卷绕机; 100-400A; 15. 3; 切割机; GB4028; 8. 4; 铣床; 虎头哈51; 8. 5; 测试仪; GDW-1200; 6. 6; 开料机; GT1B 18-6; 1. 7; 切割机; BSK-300; 6. 8; 开料机; MGJ30-8; 6. 9; 浸漆设备; VPI-1200; 2. 10; 注塑机; /; 4. 11; 冷却塔; /; 1. 12; 分切机; /; 1. 13; 空压机; /; 1. 5、公用及辅助工程 项目主要公辅工程情况见下表。 表2-5 项目主要公辅工程情况 类别; 名称; 工程规模/设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 5000m2; /. 贮运工程; 仓库; 原料仓库共200m2; /. 辅助工程; 给水; 用水量907t/a; 由当地市政自来水管网供给. 排水; 排水量720t/a; 接入市政污水管网，接管东港污水处理厂处理. 供电; 年用电量480万kWh; 工业集中区电网统一供电. 环保工程; 废水处理; 化粪池; /. 废气处理; FQ01排气筒; 二级活性炭吸附装置1套；风机风量6000m3/h; 处理浸漆烘干工序废气. FQ02排气筒; 二级活性炭吸附装置1套；风机风量6000m3/h; 处理注塑成型工序废气. 固废处理; 危险废物; 危废仓库10m2; /. 一般固废; 一般固废仓库5m2; /. 噪声处理; 车间隔声、距离衰减; /. 6、给排水情况 本项目不设食堂、宿舍及浴室，职工就餐外卖解决，营运期用水主要为员工生活用水、设备冷却用水及切削液配置用水。 生活用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）可知：项目员工的生活用水定额应根据车间性质确定，一般宜采用30～50L/人·班。本项目员工用水量以每人50L/d 计，本项目员工60人，工作时间300天，则生活用水量为900t/a，生活污水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为720t/a。 设备冷却用水：本项目注塑机等设备需要使用冷却水进行隔套冷却，冷却水经配套的冷却塔冷却后循环使用。冷却水自然蒸发损耗，定期补充添加即可，补充添加新鲜用水量为2t/a。依据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019：冷水补充水量一般按冷却水循环水量的 1%～2%确定，本报告按照2%的补水计，冷却塔循环水量为100t/a。 切削液配置用水：切割、铣磨工序需将切削原液与水按1:10的比例配置成为溶液后作为冷却介质循环使用，定期更换。加工时设备刀头高速运转会产生大量的热，导致切削液大量蒸发，蒸发损耗量按90%计，剩余的废切削液将作为危废委托有资质单位处理。 生活用水 损耗180 化粪池 接管东港污水处理厂 900 720 720 切削液配置用水 损耗5 5 0.5 乳化液0.5 委托有资质单位处理 907 自来水 冷却塔用水 2 蒸发损耗2 循环量100 - 建设项目水平衡图（单位：t/a） 7、劳动定员及工作制度 无锡毅达电器有限公司职工60人，员工工作制度为1班制，每班8小时，年工作日为300天。 8、厂区平面布置 本项目位于无锡市锡山区东港镇阳光工业园阳光路88号，项目东侧为荣欣土工布厂、无锡易宝车轮有限公司，南侧为阳光路，西侧为无锡恩纳吉重工设备有限公司，北侧为无锡市神炬五金制品厂。建设项目地理位置详见附图1，周围环境简况详见附图2。 企业厂区主要分为主生产车间和注塑车间两部分，主生产车间内由西往东依次设置了危废仓库、退火区、卷绕区、切割区、浸漆及烘干区以及原料仓库，注塑车间单独设置在主厂区右方的华诚石化北侧，具体平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述： 1.1 铁芯生产工艺 无溶剂绝缘 浸渍树脂 S1废边角料 开料 卷绕 浸漆烘干 切割 整理 产品 铣磨 退火 G1非甲烷总烃、S2废漆渣 S3废边角料、S4废切削液 S5废金属屑、S6废切削液 硅钢片 图 例 G ——废气 S ——固废 ——电加热 切削液 切削液 - 铁芯生产工艺流程图 工艺流程简介： （1）开料：硅钢片使用开料机进行开料，该过程中产生S1废边角料。 （2）卷绕：利用卷绕机，根据产品尺寸，将开料后的硅钢片卷绕为环形。 （3）退火：将卷绕后环形铁芯放于镂空铁架框内置于退火炉内进行退火处理，以降低产品硬度、降低残余应力，达到稳定产品尺寸，减少变形与裂纹倾向等效果。本项目退火炉采用电加热，退火温度保持800℃左右，恒温加热2h。退火炉运行前需在炉内充入氮气，做保护气。（镂空铁架框在退火过程中内不发生反应）。 （4）浸漆烘干：利用浸漆设备对初加工完成的半成品进行浸漆烘干处理。本项目所用浸漆设备为一体化生产设备，由浸漆区和烘干区两部分组成，具体生产步聚如下： ①浸漆前抽真空、输漆：人工将半成品铁芯紧密地放在合适的筐里，确保半成品间相互不接触，待筐完全浸入漆缸后密闭。这时真空泵启动，利用储漆罐与浸漆缸之间的压力差进行输漆，当真空达到10(±0.5)mBAR时，绝缘树脂完全浸没产品，浸渍液面保持高于产品10毫米，抽真空时间约为5分钟。 ②浸漆：浸漆保持30min后，将压力泄至2mBAR，泄压时间约为5分钟，利用浸漆缸与储漆罐之间的压力差回漆，回漆时间控制在10分钟左右。然后解除真空，通过向缸内输入空气，恢复空气气压，保持至少10分钟。 ③滴漆：打开缸，然后升起筐，至少滴干1小时，此过程工件表面多余绝缘树脂将直接滴落到浸漆缸中。 ④烘干：滴漆后工件由吊机通过吊篮转送至烘箱工件架上待烘干，吊篮下设树脂收集器用于收集滴漆不净产生的残留漆（漆渣S2）。随后将滴漆后的工件平稳的放入烘箱内，电加热至95-150℃左右。 本项目浸漆烘干过程中产生有机废气（G1）经集气罩收集通过二级活性炭吸附后，由1根15m高排气筒排放。 （5）切割：浸漆后的铁芯使用切割机进行切割处理，切割过程中为避免刀头温度过高，需使用切削液对设备刀头作冷却处理，该过程将产生废边角料S3、废切削液S4。 （6）铣磨：切割后的铁芯进行铣磨处理，为避免铣磨设备加工温度过高，需使用切削液对设备作冷却处理，此过程产生的废金属屑S5、废切削液S6。 （7）整理：将加工好的铁芯进行整理入库。 1.2 变压器生产工艺 绕线 装配 浸漆烘干 产品 检测 G2非甲烷总烃、S7废漆渣 S8不合格品 无溶剂绝缘浸渍树脂 铁芯、铜带、铝带 变压器配套件 图 例 G ——废气 S ——固废 ——电加热 - 变压器生产工艺流程图 工艺流程简介： （1）绕线：将铜带、铝带使用绕线机缠绕在铁芯表面，生成线圈。 （2）装配：将线圈与外购的变压器配套件（包括塑料外壳、五金件等）进行人工装配。 （3）浸漆烘干：将装配好的工件放置于浸漆设备内进行浸漆、烘干处理，此过程与铁芯浸漆烘干工序相同，产生有G2有机废气及S7漆渣产生。 （4）检测：使用测试仪对变压器进行性能测试，此工序产生不合格品S8。 1.3 塑料件生产工艺 成品出库 注塑成型 检验 包装 G3非甲烷总烃 AS树脂 S9不合格品 图 例 G ——废气 S ——固废 ——电加热 - 塑料件生产工艺流程图 工艺流程简介： 本项目所产塑料件主要为电动车塑料配件，具体生产工艺如下。 （1）注塑成型：将外购原材料AS树脂粒子加入到注塑机中，通过注塑机料斗输送至电加热的料筒中，加热熔融后注入闭合的模具中，待其冷却后固化成型。该工序采用电加热，温度控制在 180℃~230℃左右，冷却隔套冷却，冷却水由项目配套循环冷却塔供给。此过程AS树脂加热过程中会产生有机废气（G3）。 （2）检验：将注塑成型的产品进行检验，此工序产生不合格品S9。 （3）包装、出库：对产品进行包装后，将包装好的产品进行出库。 2、产污环节汇总 项目生产工艺产污环节汇总见表2-6。 表2-6项目产污环节一览表 类型; 编号; 污染工序; 污染物; 备注. 废水; W1; 员工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; /. 废气; G1、 G2; 浸漆烘干; 非甲烷总烃（含苯乙烯）; /. G3; 注塑成型; 非甲烷总烃 （包括苯乙烯、丙烯腈）; /. 固废; S1; 开料; 废边角料; /. S2、S7; 浸漆烘干; 废漆渣; /. S3; 切割; 废边角料; /. S4、S6; 切割、铣磨; 废切削液; /. S5; 铣磨; 废金属屑; /. S8、S9; 检测; 不合格品; /. /; 原料使用; 废包装桶. /; 废气处理; 废活性炭. /; 员工生活; 生活垃圾. 噪声; N; 生产设备噪声; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目无锡宏艺工艺品有限公司的闲置厂房进行生产，宏艺工艺品有限公司在建造了厂房后未开展生产活动，在本项目拟租赁该闲置厂房之前也未出租给其他单位进行过生产活动，故项目建设地目前尚无与本项目有关的原有污染情况及明显环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本项目所在地环境空气质量功能为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本项目选取2021年作为评价基准年，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3引用《2021年度无锡市环境状况公报》数据，具体2021年度无锡市全市环境空气质量情况见表3-1。 表3-1 2021年区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 区域; 年份; 细颗粒物PM2.5 （μg/m3）; 可吸入颗粒物PM10 （μg/m3）; 二氧化硫（μg/m3）; 二氧化氮（mg/m3）; 一氧化碳（mg/m3）; O3 （μg/m3）. 无锡市; 2021; 29; 51; 7; 34; 1.1; 175. 评价标准; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0.094. 由上表可知，项目所在区域O3超标，因此判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025年），无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2020年，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，以柴油货车和汽油小客车为重点加强机动车污染防治，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排能力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目特征污染物为非甲烷总烃，引用《无锡市华帆车辆配件有限公司年扩产 600 万套电动车后尾箱的技改项目环境影响报告表》中华帆厂区外所在地（位于本项目北侧 1200m处）2021年5月31日~2021年6月2日的现状监测数据，具体监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气监测资料结果统计 测点名; 检测项; 小时平均值; 日平均值. 浓度范围（mg/m3）; 超标个数; 执行标准 （mg /m3）; 浓度范围（mg/m3）; 超标 个数; 执行标准（mg/m3）. 华帆车辆厂区外所在地; 非甲烷总烃; 0.63-0.98; 0; 2.0; /; /; /. 由上表可知：项目所在地区域挥发性有机物环境质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃的推荐值。 2、地表水环境 根据2003年3月江苏省水利厅和江苏省环境保护厅编制的《江苏省地表水（环境）功能区划》，锡北运河2020年水域功能目标类别为Ⅲ类，根据无锡市泰合蓝监测技术有限公司出具的检测报告（编号泰合蓝（环）字（2021）第351号），检测日期：2019年11月4日，具体见表3-3。 表3-3 锡北运河水质监测结果 单位：mg/L（pH为无量钢） 水体名称; 断面名称; pH; COD; SS; DO; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 总氮. 锡北运河; 东港污水处理厂排污口下游500米断面; 7.2; 16; 22; 6.3; 0.462; 0.09; 4.4; 2.11. Ⅲ类功能水域标准值; 6-9; ≤20; /; ≥5; ≤1; ≤0.2; ≤6; /. 由上表可见：锡北运河东港污水处理厂排污口下游500米监测断面地表水中的各监测指标均能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准的要求。 3、声环境 根据项目声环境现状监测数据报告（见附件），项目所在地声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体监测结果见表3-4。 表3-4 项目地噪声现状监测结果 测点编号; 检测点位置; 检测时间; 检测结果; 标准限值; 气象参数. N1; 北边界; 昼间; 52.6; 65; 天气：多云 风速：2.2m/s. N2; 东边界; 53.4; 65. N3; 南边界; 55.7; 65. N4; 西边界; 54.2; 65. N1; 北边界; 夜间; 45.6; 55; 天气：多云 风速：2.3m/s. N2; 东边界; 45.8; 55. N3; 南边界; 44.9; 55. N4; 西边界; 45.3; 55. 4、地下水、土壤环境质量 本项目不排放生产废水，项目周边无地下水、土壤环境保护目标，无需开展地下水、土壤环境现状调查。 5、生态环境 本项目位于无锡市锡山区东港镇阳光工业园阳光路88号，地处东港工业园区内，无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目周边500m大气环境保护目标详见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标 名称; 坐标/m*; 保护 对象; 保护 内容; 规模; 相对校址 方位; 相对边界 距离/m; 环境功能区. X; Y. 北省庄; -46; 220; 居民; 人群; 约200户/600人; 西北; 287; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 南省庄; -260; 0; 居民; 人群; 约200户/600人; 西北; 242. 汤家巷; 210; 184; 居民; 人群; 约150户/300人; 东北; 254. 水渠里; 270; 60; 居民; 人群; 约200户/600人; 东北; 236. 宜东苑; 300; 0; 居民; 人群; 约600户/1800人; 东南; 297. 朝阳安置小区; 370; -170; 居民; 人群; 约600户/1800人; 东南; 462. 包家巷; 117; -380; 居民; 人群; 约300户/900人; 东南; 470. 王更巷; -50; -170; 居民; 人群; 约600户/1800人人; 西南; 295. 东港镇卫生院; 190; -25; 居民; 人群; 约100人; 东南; 238. 2、地表水环境 本项目生活污水接入东港污水处理厂集中处理，污水厂尾水受纳水体为锡北运河，因此本项目地表水环境保护敏感目标为锡北运河。具体地表水环境保护目标见表3-6。 表3-6 地表水环境敏感目标一览表 保护对象; 保护内容; 相对厂界m; 相对排放口m; 与本项目的水利联系. 距离; 坐标; 高差; 距离; 坐标. X; Y; X; Y. 锡北运河; 水质; 1500; -1542; 48; 0; 1500; -1542; 48; 纳污水体. 3、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目南侧9km为无锡宛山荡省级生态公园，北侧3.5km为生态二级管控区——红豆杉生态园。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目浸漆烘干工序非甲烷总烃废气执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3中的相关要求，苯乙烯废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2中的相关标准要求；注塑成型工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯及丙烯腈最高允许排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中的相应标准要求，考虑到该标准暂无苯乙烯、丙烯腈的单位边界浓度排放限值，故苯乙烯单位边界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准，丙烯腈单位边界浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准。具体标准详见表3-7。 表3-7 废气污染物排放标准选摘 控制类型; 污染物名称; 排气筒高度，m; 最高允许浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 有组织; 浸漆烘干; 非甲烷总烃; 15; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 苯乙烯; /; 6.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 注塑成型; 非甲烷总烃; 15; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015). 苯乙烯; 20; /. 丙烯腈; 0.5; /. 单位产品 非甲烷总烃排放量; 0.3 kg/t 产品（监控点：车间或生产设施排气筒）. 单位边界; 非甲烷总烃; /; 4.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 丙烯腈; /; 0.15; /. 苯乙烯; /; 5.0; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 企业厂区内无组织排放的非甲烷总烃应满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中的无组织排放限值要求，详见表3-8。 表3-8 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC （非甲烷总烃）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目废水主要为生活污水，废水执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)中表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，详见表3-9。 表3-9 废水排放标准 单位：mg/L 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 尾水排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2中标准; NH3-N; 4（6）. TN; 12（15）. TP; 0.5. COD; 50. 注：括号内为括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 表3-10 噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 65; 55. 4、固废控制标准 本项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，以及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存，并严格执行《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 建设项目投产后污染物排放总量见表3-11。 表3-11 本项目实施后污染物排放一览表单位：t/a 种类; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量【1】; 排放量【2】. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.644; 0.5152; 0.1288; 0.1288. 其中; 苯乙烯; 0.2885; 0.2308; 0.0577; 0.0577. 丙烯腈; 0.0166; 0.0133; 0.0033; 0.0033. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0715; /; 0.0715; 0.0715. 其中; 苯乙烯; 0.0323; /; 0.0323; 0.0323. 丙烯腈; 0.0018; /; 0.0018; 0.0018. 废水; 废水量; 720; /; 720; 720. COD; 0.36; 0.072; 0.288; 0.036. SS; 0.288; 0.072; 0.216; 0.0072. NH3-N; 0.0288; /; 0.0288; 0.0029. TP; 0.0036; /; 0.0036; 0.0004. TN; 0.0324; /; 0.0324; 0.0086. 固废; 零排放. 注：[1]为东港污水处理厂接管考核量；[2]为参照东港污水处理厂出水指标，作为本项目最终外排量。 各污染物申请排放总量如下： （1）废气 本项目有组织废气排放量：非甲烷总烃0.1288t/a（含苯乙烯0.0577t/a、丙烯腈0.0033t/a）；无组织废气排放量为：非甲烷总烃无组织0.0715t/a（含苯乙烯0.0323t/a、丙烯腈0.0018t/a），大气污染物总量在区域内平衡。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水，接管考核量为720t/a，COD 0.288t/a、SS 0.216t/a、NH3-N 0.0288t/a、TP 0.0036t/a、TN 0.0324t/a；污水处理厂最终排放量：水量720t/a，COD 0.036/a、SS0.0072t/a、NH3-N 0.0029t/a、TP0.0004t/a、TN0.0086t/a。 （3）固废 本项目固废排放量为零，各固体废物均能实现综合利用或处置，符合总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| # 施工期环境保护措施 | 本项目租用厂房进行生产，施工期仅为设备安装和调试，基本无污染，对外环境影响较小。且项目施工期短，施工工艺简单，施工期基本不产生污染物。 |
| --- | --- |
| # 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1 产污源强分析 （1）浸漆烘干废气（G1、G2） 本项目浸漆工序所用无溶剂绝缘树脂在浸漆、烘干过程中少量会挥发产生有机废气。根据企业提供绝缘树脂产品MSDS以及检测报告可知，项目所用无溶剂绝缘树脂密度为1.15g/cm3，15吨环氧树脂漆总体积为13.04m3，主要成分包括：苯乙烯35~40%、不饱和聚酯树脂60~65%，其他助剂＜3%，其挥发性有机物（VOC）含量为49g/L。本次考虑最不利影响，按挥发性有机成分全部挥发计算，预计共计产生有机废气0.639t/a（13.04 m3×49 g/L÷1000），以非甲烷总烃计。 另查阅《苯乙烯在不饱和聚酯树脂固化过程中的作用》（杨睿、汪昆华，清华大学化工系高分子研究所）以及《不饱和聚酯树脂-生产及应用》（周菊兴、董永祺编，化学工业出版社）等相关文献可知，无溶剂绝缘树脂中苯乙烯主要作为交联单体，在固化过程中将与不饱和聚酯反应，形成网状聚合物。故大部分苯乙烯均将参与到固化反应中，仅有少量会挥发，本报告苯乙烯按95%参与聚合反应计，剩余5%苯乙烯将在烘干时挥发产生有机废气，预计苯乙烯产生量约0.2625t/a（15t/a×35%×5%）。 以上挥发性有机废气90%经集气罩收集，通过二级活性炭处理（处理效率为80%），尾气最终由15米高的排气筒FQ01排出，配套风机风量为 6000m3/h，剩余未被捕集的废气则在车间内呈无组织排放。预计浸漆烘干工序，非甲烷总烃有组织产生量为0.669t/a（含苯乙烯0.2362t/a），无组织排放量为0.0743t/a（含苯乙烯0.0265t/a）。 （2）注塑成型废气（G3） 本项目注塑成型工序采用的原料为AS树脂粒子，注塑成型温度范围为180℃~230℃，低于其分解温度270℃以上，不会产生分解废气，无甲苯、乙苯、氯苯类等有机废气产生，但AS塑料粒子在注塑成型过程中分子间的键由于受到剪切、挤压等情况将产生的游离单体（主要为苯乙烯、丙烯腈，其配比按76:24计）挥发性有机废气。 根据江苏省环保厅《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法>》（苏环办[2016]154 号）表1.2及表2.5-2，292塑料制品业可参照该办法中丙烯腈-苯乙烯共聚物（AS）的VOCs排放量计算方法进行计算，其有机废气产污系数按0.153kg/t原料计算。本项目塑料配件年产500吨，预计注塑成型工序有机废气（以非甲烷总烃计）年产生量为0.0765t/a（含苯乙烯0.0581t/a、丙烯腈0.0184t/a），其中90%经集气罩收集后通过二级活性炭处理（处理效率为80%），尾气由15米高的排气筒FQ02排出，配套风量为 6000m3/h，未被捕集的非甲烷总烃废气则在车间内呈无组织排放。注塑工序年工作时间按1200h。 综上，废气污染源产污情况见表4-1，具体产污源强、收集处理及排放情况见表4-2。 - 废气污染源产污情况 编号; 污染源; 污染物名称; 产生量(t/a); 收集方式; 捕集率. 总产生量; 有组织; 无组织. 1; 浸漆烘干; 非甲烷总烃; 0.639; 0.5751; 0.0639; 集气罩收集; 90%. 2; 其中; 苯乙烯; 0.2625; 0.2362; 0.0265; 集气罩收集; 90%. 3; 注塑成型; 非甲烷总烃; 0.0765; 0.0689; 0.0076; 集气罩收集; 90%. 4; 其中; 苯乙烯; 0.0581; 0.0523; 0.0058; 集气罩收集; 90%. 5; 丙烯腈; 0.0184; 0.0166; 0.0018; 集气罩收集; 90%. - 本项目废气污染产生源强、收集处理及排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物源强核算方法; 污染物产生源强; 排放 形式; 治理措施; 污染物排放源强; 排放口名称; 风量 m3/h; 排放时间 h. 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 收集效率%; 处理工艺; 处理效率%; 是否可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 浸漆烘干; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 39.94; 0.5751; 有组织; 90; 活性炭吸附; 80; 是; 7.99; 0.115; FQ01; 6000; 2400. 其中; 苯乙烯; 16.4; 0.2362; 有组织; 90; 80; 是; 3.28; 0.0472. 注塑成型; 非甲烷总烃; 产污系数法; 9.57; 0.0689; 有组织; 90; 活性炭吸附; 80; 是; 1.91; 0.0138; FQ02; 6000; 1200. 其中; 苯乙烯; 物料衡算法; 7.26; 0.0523; 有组织; 90; 80; 是; 1.45; 0.0105. 丙烯腈; 2.31; 0.0166; 有组织; 90; 80; 是; 0.46; 0.0033. 厂界; 非甲烷总烃; 物料衡算法; /; 0.0715; 无组织; /; 自然通风; 0; /; /; 0.0715; /; /; 2400. 苯乙烯; /; 0.0323; 无组织; /; 0; /; /; 0.0323; /; /; 2400. 丙烯腈; /; 0.0018; 无组织; /; 0; /; /; 0.0018; /; /; 2400. 1.2 废气污染物达标排放情况 （1）有组织废气产排放情况 正常工况下，有组织排放大气污染物排放情况详见表4-3。 - 正常工况，本项目大气污染物有组织排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 经度; 纬度. 浸漆烘干; 非甲烷总烃; 7.99; 0.0479; 0.115; 15; 0.5; 常温; DA001; FQ01排气筒; 一般排口; 120.4833; 31.682; 60; 3. 其中; 苯乙烯; 3.28; 0.0197; 0.0472; /; 6.5. 注塑成型; 非甲烷总烃; 1.91; 0.0115; 0.0138; 15; 0.5; 常温; DA002; FQ02排气筒; 一般排口; 120.4828; 31.682; 60; /. 其中; 苯乙烯; 1.45; 0.0087; 0.0105; 20; /. 丙烯腈; 0.46; 0.003; 0.0033; 0.5; /. 由上表可知：本项目FQ01排气筒非甲烷总烃的排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准限值要求，苯乙烯排放速率能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的限值要求；FQ02排气筒非甲烷总烃、苯乙烯及丙烯腈排放浓度均能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5中的排放限值要求。 本项目塑料零件产能为500吨，排放注塑废气的FQ02排气筒非甲烷总烃有组织排放总量为0.0138t/a，折合单位产品非甲烷总烃排放值为 0.0276kg/t 产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 中单位产品非甲烷总烃排放限值≤0.3 kg/t 产品的要求。 （2）无组织废气排放情况 本项目无组织废气源强详见表4-4。 - 本项目大气污染物无组织排放情况一览表 无组织排放源; 污染物种类; 主要污染防治措施; 排放速率(kg/h); 排放量 （t/a）; 最大落地浓度(mg/m3); 最大浓度落地点(m); 排放标准. 厂界浓度限值（mg/m3）; 厂内浓度限值（mg/m3）. 生产 车间; 非甲烷总烃 （含苯乙烯、丙烯腈）; 自然通风排放; 0.0298; 0.0715; 0.046331; 36; 4.0; 6（20）. 苯乙烯; 0.0134; 0.0323; 0.001494; 5.0; /. 丙烯腈; 0.0008; 0.0018; 0.001244; 0.15; /. 由上表可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃厂界和厂内浓度以及丙烯腈场界浓度均能够达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2和表3中的标准要求限值；苯乙烯能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的标准。 （3）非正常排放情况 项目在废气处理设施发生故障时，容易产生非正常排放，本次评价考虑项目未及时更换活性炭，处理效果将为0%，活性炭吸附饱和，未及时更换活性炭，处理效率降为0%的情况为非正常排放。 - 非正常排放参数表 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. FQ01; 活性炭吸附饱和未更换; 非甲烷总烃; 39.94; 0.240; 2; 1. 苯乙烯; 16.4; 0.098; 2; 1. FQ02; 非甲烷总烃; 9.57; 0.057; 2; 1. 苯乙烯; 7.26; 0.044; 2; 1. 丙烯腈; 2.31; 0.014; 2; 1. 由上表可知，非正常排放时，除FQ02排气筒丙烯腈排放浓度无法满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5中的排放限值要求外，其余各污染因子均能够达到相应的排放限值要求。因本项目废气源强较小、非正常排放持续时间较短，故非正常排放时，对周边环境影响不大，但是建设单位仍需采取相应防控措施减少此类情况发生。 针对本项目可能出现的非正常工况，企业应加强管理，确保环保措施维持稳定运行，尽可能避免非正常工况发生，考虑采取如下措施：①企业加强管理，设专人维护保养环保设备，维持稳定运行；②废气处理设备定期维护，一旦发生异常，立即停车相关生产设备的运行,对设备进行检修维护；③在废气处理设备异常或停止运行时，产生该废气的各对应生产工序应立刻停车，等待废气处理设备恢复正常运行时方可重新投入生产。 1.3 污染治理措施可行性分析 （1）污染治理措施可行性分析 本项目有机废气主要来源于浸漆烘干和注塑成型工序，拟选用二级活性炭吸附装置进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工艺》中列出的可行技术。 活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔----毛细管，其当量直径多为几毫米甚至十几毫米，微孔孔道长，而且孔径大小不均一，除小孔外，还有0.001～0.01μm的中孔和0.5～5μm的大孔。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化作用。查阅《挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司著），VOCs治理技术适用范围见下图。 图4-1 VOCs治理技术适用范围（浓度、风量) 本项目废气风量均为6000m3/h，所排放非甲烷总烃有组织产生浓度均小于1000mg/m3，属于小风量低浓度有机废气，因此采用吸附法（更换活性炭）处理本项目有机废气是有效可行的。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中对活性炭吸附的要求：过滤速度应不大于1.2m/s。本项目活性炭处理设备风机风量为6000m3/h，活性炭箱体尺寸为L1.2m* W1.2m*H1m，活性炭吸附装置过滤速度为1.16m/s，符合吸附工程设计要求。 （2）废气净化去除效率有效性分析 依据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对VOCs 的排放控制要求“10.3.2 ……对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”。活性炭吸附装置参照相关工程实例，如《无锡振凯新能源科技有限公司年产200MW光伏太阳能组件项目》类比分析，常规二级活性炭吸附对高浓度有机废气的去除效率可达90%以上。 本项目FQ01及FQ02非甲烷总烃初始排放速率分别为0.24kg/h、0.057kg/h，远低于重点行业挥发性有机物综合治理方案中给定的初始排放速率（2kg/h），故活性炭吸附装置处理效率保守估计按80%计，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的有机废气排放控制要求。 综上所述，本项目废气处理设施技术可行、经济合理，能达到总量控制的要求，且能确保长期稳定达标排放。 1.4大气环境防护距离及卫生防护距离 A大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN预测。非甲烷总烃小时浓度质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》，选取为2mg/m3；丙烯腈、苯乙烯小时浓度质量标准参考《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，分别选取为0.05mg/m3、0.01mg/m3。具体估算结果如下： - 估算模式计算结果统计 污染源; 污染因子; 最大落地 浓度(mg/m3); 最大浓度 落地点(m); 评价标准 (mg/m3); 占标率 (%); D10% (m). 生产车间; 非甲烷总烃; 0.046331; 30; 2.0; 3.86; 0. 苯乙烯; 0.001494; 0.01; 0.17; 0. 丙烯腈; 0.001244; 0.05; 2.49; 0. 根据预测可知，本项目无组织排放的污染物厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 B卫生防护距离 本评价从环保角度出发，为防止无组织散逸对周围敏感目标造成影响，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推荐技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时(kg/h)； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)； 根据无锡市气象局公布的气象情况年报表，无锡近五年风速约为2.2m/s，A、B、C、D值从下表中查取。 - 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Il类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目卫生防护距离计算详见下表。 - 卫生防护距离计算参数表 污染源 名称; 污染 指标; 计算系数; Qc (kg/h); Cm (mg/Nm3); 等效半径 r（m）; 卫生防护距离 (m). A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0298; 2.0; 39.89; 0.235; 100. 苯乙烯; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0134; 0.01; 48.47. 丙烯腈; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0008; 0.05; 0.256. 由表4-13计算结果，并根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)6.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米。6.2规定：当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。 因此，本项目投产后，建议全厂卫生防护距离为生产车间外扩100米范围。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标。 1.5 恶臭影响分析 建设项目生产过程中会挥发出少量恶臭物质（主要苯乙烯），其主要危害如下。 健康危害：对眼和上呼吸道有刺激和麻醉作用。 急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严惩者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯液体污染时，可致灼伤。 慢性影响：常见神经衰弱综合征，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。 根据导则推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，确定本项目有组织和无组织排放的苯乙烯影响预测结果，将预测所得最大落地浓度与苯乙烯的嗅阈值比对，结果见下表。 - 废气正常排放时估算模式计算结果表 污染源; 污染物名称; 最大落地浓度（mg/m3）; 嗅阈值（mg/m3）. FQ-01; 苯乙烯; 0.00148; 0.035. FQ-02; 苯乙烯; 0.000891; 0.035. 无组织; 苯乙烯; 0.001494; 0.035. 根据预测可知，本项目苯乙烯最大落地浓度为0.00148mg/m3，远未达到苯乙烯嗅觉阈，未能造成恶臭嗅觉，车间外基本无恶臭气味，且恶臭气体将随着距离的增加影响逐渐减小，因此厂区臭气对周围大气敏感保护目标的影响甚微，项目可能散发的苯乙烯臭气对环境的影响是可接受的。 1.6 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气污染物自行监测要求如下表4-10。 - 本项目大气污染物自行监测要求 污染物种类; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 排气筒; FQ01 废气处理装置进口、排气筒排放口; 非甲烷总烃; 每年一次; DB32/4041-2021表1中标准. 苯乙烯; 每年一次; GB14554-93表2中标准. FQ02 废气处理装置进口、排气筒排放口; 非甲烷总烃; 每年一次; GB 31572-2015表5中标准. 苯乙烯; 每年一次. 丙烯腈; 每年一次. 厂界; 厂界无组织; 非甲烷总烃; 每年一次; DB32/4041-2021表3中标准. 丙烯腈; 每年一次. 苯乙烯; 每年一次; GB14554-93表1中标准. 厂内; 厂内无组织; 非甲烷总烃; 每年一次; DB32/4041-2021 表2标准. 2、废水 2.1 废水污染物产生源强及污染治理措施 本项目无生产废水产生，员工预计产生生活污水720t/a，经化粪池预处理后达到接管标准，排入市政污水管网，接管东港污水处理厂，尾水最终排入锡北运河。污染物主要为 COD、SS、NH3-N、TN、TP。具体水污染物产生及排放情况见表4-11。 - 项目主要水污染物产生及排放情况 污水类型; 污染物种类; 产生状况; 治理措施; 治理效率; 排放状况; 排放方式及去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水 720t/a; COD; 500; 0.36; 化粪池; 20%; 400; 0.288; 东港污水处理厂. SS; 400; 0.288; 25%; 300; 0.216. NH3-N; 40; 0.0288; 0; 40; 0.0288. TP; 5; 0.0036; 0; 5; 0.0036. TN; 45; 0.0324; 0; 45; 0.0324. 2.2 废水污染物排放情况 - 本项目水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 标准 （mg/L）. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 生活污水; 720; COD; 400; 0.288; 直接排放 □ 间接排放 √; 东港污水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; DW001; 生活污水 接管口; 一般排口; E：120.483 N：31.682; 500. SS; 300; 0.216; 400. NH3-N; 40; 0.0288; 45. TP; 5; 0.0036; 8. TN; 45; 0.0324; 70. 由上表可知：本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 2.3 废水接管可行性分析 ①东港污水处理厂概况 东港污水处理厂总占地面积约34.89亩，总设计处理能力（至2020年）40000m3/d，分三期建设，一期工程设计处理能力10000m3/d。污水处理厂一期工程于2007年12月底进入试运行阶段，配套管网07年底铺设完成镇区和工业园区主干管网50公里，2008年至2010年完善污水主管网及支管网建设。二期工程日处理10000m3污水扩建项目已2011年9月通过无锡市环境保护局审批，二期工程总投资2491.51万元，二期扩建项目占9.15亩，目前全厂占地42.6亩，二期工程新建细格栅间、厌氧水解池、A/A/O池、二沉池、集泥井、曝气生物滤池、消毒池等。目前全厂已形成20000m3/d的处理能力。尾水排放达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值（DB32/T1072-2018）表2中Ⅰ类厂标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入锡北运河。 ②本项目废水接管可行性分析 本项目接管的废水主要为生活污水，水质简单，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1级标准，满足东港污水处理厂接管要求，经规范化排污口接管排入东港污水处理厂进行集中处理是可行的。 东港污水处理厂处理污水总量约为20000m3/d，目前该污水处理厂平均处理水量约13300m3/d，尚有余量6700m3/d。本项目接管废水量约2.4m3/d，仅为东港污水处理厂剩余处理能力的0.036%，污水日产生量非常少，且水质简单，不会对污水厂产生冲击负荷，不会降低污水厂处理能力。经查项目周边污水管网已敷设到位，因此，项目废水接入东港污水处理厂从管线、位置落实情况上分析是可行的。 从以上的分析可知，本项目产生的污水接管东港污水处理厂集中处理是可行的，项目废水经东港污水处理厂处理达标后，尾水排入锡北运河，对地表水体影响较小。 2.4、废水污染物排放口自行检测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），中的相关要求，本项目水污染物自行监测要求如下表。 - 本项目水污染物自行监测要求 污染源类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废水; DW001 （生活污水接管口）; 化学需氧量; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准. 悬浮物; 1次/年. 氨氮; 1次/年; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 总磷; 1次/年. 总氮; 1次/年. 3、噪声 3.1噪声源强及相应降噪措施 本项目主要噪声源主要为卷绕机、切割机、铣床、开料机、分切机、空压机和废气处理装置风机，除空压机和废气处理装置风机设置于室外，其余生产设备均在车间内。 - 项目噪声源强一览表 序号; 设备名称; 产生强度; 距离各厂界距离（m）; 持续时间H; 位置. 单台声压级dB(A); 设备数量; 等效声功率级dB(A); 东; 南; 西; 北. 1; 卷绕机; 70; 15; 81.8; 25; 15; 5; 45; 8; 车间内. 2; 切割机; 75; 14; 86.5; 30; 8; 12; 30; 8. 3; 铣床; 75; 8; 84; 50; 35; 12; 18; 8. 4; 开料机; 75; 7; 83.5; 36; 18; 12; 11; 8. 5; 分切机; 75; 1; 75; 24; 19; 18; 32; 8. 6; 注塑机; 75; 4; 81; 16; 18; 25; 29; 8. 7; 空压机; 65; 1; 65; 35; 29; 18; 21; 8; 室外. 8; 废气处理装置 配套风机; 60; 1; 60; 36; 29; 16; 21; 8. 建设单位针对噪声产生特点，主要采取厂房隔声、距离衰减等降噪措施。项目租赁厂房墙壁为实心砖墙，厚度约240mm，砖墙墙面密度一般以480kg/m2，根据《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社）第289页：砖墙240mm，面密度为480kg/m2的平均隔声量为53dB（A），考虑到门、窗会降低隔声效果，故厂房隔声量取25dB（A），室外噪声设备通过距离衰减、绿化降噪等措施降噪，隔声量取5dB（A）。具体噪声防治措施详见表4-15。 - 噪声防治措施及投资一览表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 厂房隔声; 厂房墙壁为实心砖墙，厚度为240mm，面密度为480kg/m2; 25dB（A）; /. 距离衰减、绿化降噪; /; 5dB（A）; /. 综上所述，本项目室内外噪声设备源强详见表4-16~4-17。 - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A). 1; 生产车间; 卷绕机; 100-400A; 81.8; 选用低噪声设备，经车间厂房隔声，距离衰减; -28; 45; 1; 东; 25; 东; 53.8; 昼间8:00~16:00; ≥25; 东; 28.8. 南; 15; 南; 58.2; 南; 33.2. 西; 5; 西; 67.8; 西; 42.8. 北; 45; 北; 48.7; 北; 23.7. 2; 切割机; GB4028、BSK-300; 86.5; -33; 28; 1; 东; 30; 东; 56.9; ≥25; 东; 31.9. 南; 8; 南; 68.4; 南; 43.4. 西; 12; 西; 64.9; 西; 39.9. 北; 30; 北; 56.9; 北; 31.9. 3; 铣床; 虎头哈51; 84; -54; 17; 1; 东; 50; 东; 50.1; ≥25; 东; 25.1. 南; 35; 南; 53.1; 南; 28.1. 西; 12; 西; 62.5; 西; 37.5. 北; 18; 北; 58.9; 北; 33.9. 4; 开料机; GT1B 18-6、MGJ30-8; 83.5; -35; 10; 1; 东; 36; 东; 52.3; ≥25; 东; 27.3. 南; 18; 南; 58.3; 南; 33.3. 西; 12; 西; 61.8; 西; 36.8. 北; 11; 北; 62.6; 北; 37.6. 5; 分切机; /; 75; -28; 30; 1; 东; 24; 东; 47.4; ≥25; 东; 22.4. 南; 19; 南; 49.4; 南; 24.4. 西; 18; 西; 49.9; 西; 24.9. 北; 32; 北; 44.9; 北; 19.9. 5; 注塑机; /; 81; -28; 30; 1; 东; 36; 东; 56.9; ≥25; 东; 31.9. 南; 29; 南; 55.9; 南; 30.9. 西; 16; 西; 53.1; 西; 28.1. 北; 21; 北; 51.8; 北; 26.8. 注：选取车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置 - 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 空压机; /; 20; 10; 1; 65; 选用低噪声设备 距离衰减、绿化降噪; 昼间8:00~16：00. 2; 废气处理装置配套风机; /; 22; 10; 1; 60. 注：选取车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置 3.2声环境影响预测 本次评价将各噪声源作为点声源处理，选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中推荐的点声源几何发散衰减模式进行计算。具体公式如下： Lp（r）=Lp（r0）－20Lg（r/r0） 式中，Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 本项目建成后，厂界噪声预测值见下表。 - 厂界噪声预测结果 序号; 设备名称; 等效声功率级dB(A); 预测点贡献值/dB（A）. 东; 南; 西; 北. 1; 卷绕机; 81.8; 28.8; 33.2; 42.8; 23.7. 2; 切割机; 86.5; 31.9; 43.4; 39.9; 31.9. 3; 铣床; 84; 25.1; 28.1; 37.4; 33.9. 4; 开料机; 83.5; 27.3; 33.3; 36.9; 37.6. 5; 分切机; 75; 22.4; 24.4; 24.9; 19.9. 6; 注塑机; 81; 31.9; 30.9; 28.1; 26.8. 7; 空压机; 65; 29.1; 30.8; 34.9; 33.6. 8; 废气处理装置配套风机; 60; 23.9; 25.8; 30.9; 28.6. 叠加影响值; ——; 37.7; 44.7; 46.5; 40.5. 背景值; 昼间; ——; 53.4; 55.7; 54.2; 52.6. 叠加影响值; 昼间; ——; 53.5; 56.0; 54.9; 52.8. 由上表可知，本项目夜间不生产，项目建成后主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声影响值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标，因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 3.3噪声自行监测要求 - 建设项目噪声自行监测要求 监测类别; 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 昼间、夜间等效声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 4.1固体废物产生源强及属性判定 由工程分析可知，本项目副产物主要为：废边角料、漆渣、废切削液、废金属屑、不合格品、废包装桶、废活性炭以及生活垃圾。具体产生情况如下： ①废边角料：开料、切割工序产生废边角料，根据企业估算，每年约产生1t； ②漆渣：本项目浸漆烘干产生漆渣，根据企业估算，每年约产生1t漆渣； ③废切削液：根据企业提供资料，项目废切削液产生量约为0.5t/a； ④废金属屑：铣磨工序产生废金属屑，根据企业估算，每年约产生0.5t； ⑤不合格品：检验工序产生不合格品，根据企业估算，每年约产生0.1t； ⑥废包装桶：根据企业提供资料，项目废包装桶产生量约为0.5t/a； ⑦废活性炭：废气处理装置中的活性炭吸附层为保证吸附效率需定期更换填料。根据江苏省生态环境厅《关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》附件中活性炭吸附器更换周期的推荐计算公式： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg；本项目二级活性炭箱装填量约500kg； s——动态吸附量，%；(一般取值10%)； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h；废气处理装置风机风量为6000m3/h； t——运行时间，单位h/d。 具体活性炭吸附器更换周期见下表。 - 活性炭更换周期计算一览表 序号; 更换周期d; 活性炭填充量kg; 动态吸附量%; 活性炭削减的VOCs浓度; 废气量 m3/h; 运行时间 h/d; 备注. 进口浓度mg/m3; 出口浓度mg/m3; 削减浓度 mg/m3. 1; 32.6; 500; 10; 39.94; 7.99; 31.95; 6000; 8; /. 2; 136; 500; 10; 9.57; 1.91; 7.66; 6000; 8. 经计算，企业浸漆烘干工序配套活性炭箱更换周期约每月1次，单次产生废活性炭量约0.5t；注塑工序配套活性炭箱更换周期约一年更换三次，单次产生废活性炭量约0.5t，则全厂共计产生废活性炭约7.5t/a。废活性炭收集后暂存车间危废仓库内，定期委托有资质单位处置。 ⑧生活垃圾：员工在正常生活办公时产生生活垃圾，本项目共有员工60人，生活垃圾根据无锡市环卫处统计，按0.5kg/天·人计算，则本项目生活垃圾产生量为9t/a，由环卫部门定期清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》判别依据，判定各副产物是否属于固体废物，具体判定结果见下表。 - 本项目副产物产生情况及副产物属性判定表（固体废物属性）汇总表 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 废边角料; 开料、切割; 固态; 有色金属; 1; √; -; 4.2（a）. 漆渣; 浸漆烘干; 半固态; 树脂、有机物; 1; √; -; 4.2（b）. 废切削液; 切割、铣磨; 液态; 油水烃混合物; 0.5; √; -; 4.2（m）. 废金属屑; 铣磨; 固态; 有色金属; 0.5; √; -; 4.2（h）. 不合格品; 检验; 固态; 有色金属、废塑料等; 0.1; √; -; 4.2（m）. 废包装桶; 原料使用; 固态; 塑料、有机物; 0.5; √; -; 4.2（m）. 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 7.5; √; -; 4.3（l）. 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料等; 9; √; -; 4.4（b）. 结合《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准》以及《一般固体废物分类与代码》，本项目固体废弃物判定分析结果详见表4-22。 - 本项目固体废物判定分析结果表 序号; 废物名称; 属性; 产生环节; 废物类别; 代码; 有毒有害成分; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）. 1; 漆渣; 危险废物; 浸漆烘干; HW12; 900-251-12; 有机物; 液态; T/I; 1. 2; 废切削液; 切割、铣磨; HW09; 900-006-09; 油水烃混合物; 半固态; T; 0.5. 3; 废包装桶; 原料使用; HW49; 900-041-49; 有机物; 固态; T/In; 0.5. 4; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 有机物; 固态; T; 7.5. 5; 废边角料; 一般固废; 开料、切割; 10; 382-001-10; /; 固态; /; 1. 6; 废金属屑; 铣磨; 10; 382-002-10; /; 固态; /; 0.5. 7; 不合格品; 检验; 14; 382-003-14; /; 固态; 0.1. 8; 生活垃圾; 员工生活; 99; 382-004-99; /; 固态; /; 9. 注：环境危险特性包括毒性（T）、腐蚀性（C）、易燃性（I）、反应性（R）和感染性（In）。 4.2贮存和处理方式 项目固体废物贮存和处理方式见下表。 - 项目固体废物贮存和处理方式 序号; 废物名称; 贮存方式; 处理方式; 处理去向; 利用/处置量（t/a）. 1; 漆渣; 装入收集桶内，存放至危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 1. 2; 废切削液; 装入收集桶内，存放至危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 0.5. 3; 废包装桶; 装入包装袋后，存放至危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 0.5. 4; 废活性炭; 装入吨袋后，存放至危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 7.5. 5; 废边角料; 袋装，一般固废仓库; 回收单位回收处置; /; 1. 6; 废金属屑; 袋装，一般固废仓库; 回收单位回收处置; /; 0.5. 7; 不合格品; 袋装，一般固废仓库; 回收单位回收处置; /; 0.1. 8; 生活垃圾; 袋装，垃圾桶; 环卫清运; /; 9. 建设单位目前危废正在与相关单位签订危险废物处置协议事宜，待协议签订后到相关部门备案，无锡市内目前可处理本项目危险废物的单位详见表4-24。 - 危废处置单位概况 序号; 企业名称; 许可证号; 经营品种及能力. 1; 无锡市工业废物安全处置有限公司处置; JS0200OOI032-11; 焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物[仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）、研究、开发和教学活动总，化学和生物实验室产生的废物（900-047-49）（不包括HW03、900-999-49）]、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）共计1.15万吨/年. 2; 无锡中天固废处置有限公司; JS0200OOD379-7; 处置、利用废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、染料、涂料废液(HW12)、废显影液、定影液、废胶片(HW16)、表面处理废液(HW17)、废酸(HW34)、废碱(HW35)、含酚废液(HW39)、含醚废液(HW40)、废有机卤化物废液(HW45)100000吨/年；处理废电路板(HW49，900-045-49)6000吨/年；处置、利用废活性炭(HW02、HW04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49)8000吨；清洗含（HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW17、HW34、HW35、HW37、HW39、HW40、HW06、HW45)的废包装桶(HW49，900-041-49)6万只/年，含(酸碱、溶剂、废油)的包装桶(HW49，900-041-49)14万只/年(不含氮、磷，其中铁桶5万只/年、塑料桶9万只/年)；处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉(HW13,900-451-13)26000吨/年. 由上表可见，无锡市有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力均尚有余量，本项目产生的危险废物是能够做到安全处置的，拟委托上表中单位处置措施是可行的。 4.3固体废物管理要求 厂内固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 A）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固废按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 ※综合利用要求 一般工业固废根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 ※一般固废堆场建设要求 根据国家生态环境局和江苏省生态环境厅对排污口规范化整治的要求，建设单位应按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置一般固体废物堆放场的环境保护图形标志。 B）危险废物管理要求 ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ※合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 项目营运期，生产单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，厂方应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的相关要求，办理危险固废转移联单，并对于固体废弃物的收集、运输实施专人专职管理制度并建立好台账。在运输过程中，应按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。 ※危险废物暂存场建设要求 企业危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]中的相关要求进行建设和维护使用。危废暂存场基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。 具体危废贮存场所建设要求相符性分析见表4-25。 - 危险废物贮存设施建设要求及拟采取应对措施对比情况 序号; 贮存设施建设要求; 建设单位应采取的应对措施; 是否相符. 1; 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 危废仓库为独立隔断的库房，设置危险废物标识标志牌和标签等，设置防爆灯等照明设施，配备灭火器等消防器材。通讯采用私人手机和办公座机。; 相符. 2; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。; 企业危废在危废仓库内分类分区暂存。具备防雨、防水、防雷、防扬尘的功能，拟在地面和裙角铺设环氧树脂涂层。; 相符. 3; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排出有毒气的危险废物。; 相符. 4; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 危废仓库配套防爆风机，仓库门口拟采用栅栏式开放式设置，可有效通风。; 相符. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品。; 相符. 6; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目涉及有机废气扩散的危险废物主要为废活性炭，以袋装密封的方式储存，并拟在危废仓库设置气体导出口，危废仓库加强通风，保证废气达标排放。; 相符. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志(具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定); 项目建成后，企业将在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 相符. 8; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定); 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 相符. 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见下表。 - 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 一般固废暂存场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 厂区门口; 提示标志; 正方形边框; 蓝色; 白色. 危险废物暂存场所; 警示标志; 长方形边框; 黄色; 黑色. 贮存设施内部分区警示标志牌; 长方形边框; 黄色; 黑色. 包装识别标签; /; 桔黄色; 黑色. 5、地下水、土壤 （1）地下水、土壤环境影响分析 根据工程分析可知，本项目生产过程中无生产废水产生，但项目原料以及危废等在储存、生产过程中如遇管理、操作不当，可能会发生包装材料损坏，物料泄漏，或遇明火、高热或与氧化剂接触，引发火灾等事故。消防事故废水可能会对地下水或土壤造成环境影响。 目前项目主体工程厂房内地面均已硬化，为防止拟建项目运行对地下水或土壤造成污染，企业从原料的储存、装卸、运输、生产等进行全过程控制，对生产车间、危废仓库等区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，从源头到末端全方位采取控制措施，阻断拟建项目的运行中对地下水造成污染。营运期间建设单位应加强管理，定期对危废仓库等重点区域开展防腐防渗防漏检查，必要时通过涂防腐防渗涂层（环氧地坪等），增设防漏托盘、围堰等措施，进一步加强防腐防渗防漏能力。 （2）地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生物料泄漏或消防事故，使事故废水可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不涉及生态影响。 7、环境风险 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的主要危险物质及其临界量见表4-27。 - 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 物质总量与其临界量比值（Q）. 1; 无溶剂绝缘树脂; 苯乙烯; 100-42-5; 0.4375; 10; 0.04375. 2; 油类物质; 切削液; /; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 废切削液; /; 0.5; 2500; 0.0002. 项目Q值Σ; 0.04399. 由上表可知，全厂危险物质数量与临界量比值Q=0.04399， 属于Q≤1范围。该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 （2）环境风险识别 本项目各风险源所涉及主要风险物质及其可能影响的环境途径详见表4-28。 - 建设项目风险源分布情况及可能影响途径 序号; 风险单元; 风险物质; 风险事故情景; 可能影响的环境途径. 1; 原料仓库; 无溶剂绝缘树脂、切削液; 泄漏、火灾; 大气、地表水、地下水、土壤. 2; 生产车间; 无溶剂绝缘树脂、切削液; 泄漏、火灾; 大气、地表水、地下水、土壤. 3; 危废堆场; 废切削液、废活性炭、废包装桶、废漆渣等; 泄漏; 大气、地表水、地下水、土壤. 4; 废气治理设施; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈; 故障; 大气、土壤. （3）环境影响途径及伤害后果 ①大气：废气处理设施出现故障可能导致废气的非正常排放，对局部空气环境质量造成不良影响。项目车间发生火灾事故时，建筑墙体、设备燃烧等会挥发产生有机废气（主要为挥发性有机化合物），同时项目内的火灾产生的颗粒物会飞扬，气体排放随风向向外扩散，在不利风向时，周围的企业及员工及居民等均会受到不同程度的影响。 ②地表水：本项目仅有生活污水产生，污染周边水体的风险较小。若厂区内风险物质泄漏遇明火发生火灾时，燃烧后的消防废水等物质因处理不当，流入附近河道，将会对周边地表水体造成污染。 ③地下水及土壤：废气中非甲烷总烃沉降影响下风向土壤环境；原料仓库、生产车间及为废堆场，若发生物料泄漏，在防渗措施不当的前提下，将会对周边地下水、土壤环境产生一定的影响。 （4）环境风险防范应急措施 为减少危险化学品可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施： ①从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 ②原辅材料需定期安排人员检査其包装的完整性，加强风险源监控。 ③根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。 ④针对生产过程中产生的废活性炭、废包装桶、漆渣、废切削液等危险废物，不要直接接触泄漏物，严禁向泄漏物直接喷水，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。事故结束后委托有资质单位处置。 （5）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射环境影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | FQ01 排气筒 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集（捕集率90%），进入二级活性炭吸附处理后，尾气由15米高排气筒FQ01排放，废气去除效率保守估计按80%计。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | FQ02 排气筒 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集（捕集率90%），进入二级活性炭吸附处理后，尾气由15米高排气筒FQ02排放，废气去除效率保守估计按80%计。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5标准 |
|  |  | 丙烯腈 |  |  |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 丙烯腈 |  |  |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |
|  | 厂内 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 地表水环境 | DW001 污水排放口 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入东港污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准 |
| 声环境 | 设备运转噪声 | 噪声 | 厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | 项目不涉及运营期电磁辐射环境影响和保护措施。 |  |  |  |
| 固体废物 | 1、分类收集、分区存放、分类处理处置或综合利用； 2、全过程管理； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强管理，定期对生产车间、原料仓库、危废仓库等重点区域开展防腐防渗防漏检查，必要时通过涂防腐防渗涂层（环氧地坪等），增设防漏托盘、围堰等措施，进一步加强防腐防渗防漏能力。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①按照《危险化学品安全管理条例》等规定要求，做好危险化学品储存、运输、使用全过程管理。确保盛装危险化学品的容器不倾倒、无破损，防止液体泄漏。 ②按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等规定要求，配备防火和消防设施。 ③安排专员负责废气处理装置运行和维护工作，做好台账记录，及时更换活性炭，使其在良好状态下运行，杜绝事故排放。 ④危废仓库定期检查防漏托盘等设施是否完好，存放危险废物的包装容器是否倾倒或者破损，防止危险废物泄漏。 ⑤编制突发环境事件应急预案，组建应急小组，配备应急物资（吸附棉、抹布、粉末活性炭、盛装污染物的桶/袋等工具）。员工定期开展应急演练和培训，提高企业突发环境事件应急能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①配备2-3名环境管理人员，专人负责环境保护工作，包括研发环节的环境保护工作以及各项环保设施的日常维护工作。 ②建立健全环境管理台帐，了解处理设施的动态信息，确保各项设施稳定运行。 ③加强对员工的环保宣传教育，制定环境保护管理制度。 ④按照本次评价提出的监测方案执行环境监测计划。 ⑤按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等规定要求，向生态环境部门申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。 ⑥根据《企业事业单位环境信息公开办法》等规定要求，向社会公开本项目环评报告、项目建设基本信息、环保措施“三同时”落实情况、竣工验收报告等内容。公开方式可通过建设单位网站、环境信息公开平台或者当地网络、报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息。 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家和地方相关政策、规划、条例等要求，符合“三线一单”有关要求，无明显制约因素。项目提出的污染防治措施可行，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，不会改变当地环境质量，污染物排放总量可以在区域内得到平衡。在严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放的情况下，本项目建设从环保角度出发是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.1288 | 0 | 0.1288 | 0.1288 |
|  |  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.0577 | 0 | 0.0577 | 0.0577 |
|  |  | 丙烯腈 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.0033 | 0.0033 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0.0715 | 0.0715 |
|  |  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0 | 0.0323 | 0.0323 |
|  |  | 丙烯腈 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0.0018 |
| 废水 |  | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | +720 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | +0.288 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.216 | +0.216 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0 | 0.0288 | +0.0288 |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | +0.0036 |
|  |  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | 0.0324 | +0.0324 |
| 一般工业固体废物 |  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 废金属屑 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
|  |  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 危险废物 |  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
|  |  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 7.5 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1 项目地理位置

附图2 项目周围环境保护目标图

附图3 项目厂区平面布局图

附图4 项目周围水系图

附图5 无锡市锡山区东港镇总体规划图

附图6 江苏省生态空间保护区域分布图

附图7 锡山区生态红线区域保护界定规划图

附图8 无锡市环境管控单元图

附件：

附件1 环评报告审批的申请

附件2 备案证

附件3 营业执照及法人身份证

附件4 租赁协议

附件5 不动产权证

附件6 原料MSDS

附件7 委托书

附件8 环评合同

附件9 声明

附件10 环评单位承诺书

附件11 同意公开申明

附件12 环保安全三同时承诺书

附件13 公式截图

附件14 环境监测报告

附件15 编制单位和编制人员情况表