江苏齐天铁塔制造有限公司

建设项目验收后变动环境影响分析

江苏齐天铁塔制造有限公司

二〇二二年十二月

目 录

1 前言	1

1.1 项目由来	1

1.2 编制依据及项目文件	3

2 变动情况	5

2.1 项目性质	5

2.2 建设规模	5

2.3 建设地点	7

2.4 生产工艺	7

2.5 环境保护措施	16

2.6 排放口情况	19

2.7 小结	21

3 环境影响分析说明	24

3.1 污染物排放达标可行性分析	24

3.2 环境风险	25

4 结论	28

4.1 环评管理	28

4.2 排污许可管理	28

前言

项目由来

江苏齐天铁塔制造有限公司（原名称为连云港苏源电力器材制造有限公司）于2002年12月注册成立，是一家生产750kV及以下输电线路铁塔、钢管杆等产品的现代化企业，年产线路器材镀锌件10000t，座落于新浦经济开发区长江路8号。

企业基本情况见表1-1。具体项目审批/登记及验收情况见表1-2。

表1-1 江苏齐天铁塔制造有限公司基本情况一览表

| 单位名称 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 连云港市新浦经济开发区长江路8号 |  |  |
| 经度 | 119 度 6 分 55.80 秒 | 纬度 | 34 度 36 分 19.87 秒 |
| 主要产品 | 线路器材镀锌件 |  |  |
| 社会信用代码 | 913207007455579118 | 行业代码 | C3360 |
| 行业名称 | 金属表面处理及热处理加工 | 企业联系人 | 陈中永 |
| 联系电话 | 13382951165 | 电子邮箱 | / |
| 建设时间 | 2004年 | 最新改扩建时间 | 2016年 |
| 职工人数 | 280人 | 年生产时间/ （小时） | 2400 |
| 是否通过环保验收 | 是 | 最近验收时间 | 2016年4月 |

表1-2 公司各期项目审批及验收情况

| 审批项目 | 审批/登记时间 审批文号 | 环评审批部门 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《热镀锌车间项目》环境影响报告表 | 2003年08月02日 | 东海县环境保护局 | 2004年03月10日取得东海县环境保护局《连云港苏源电力器材制造有限公司热镀锌车间项目竣工环境保护验收意见》 验收内容为年产线路器材镀锌件10000t生产线。 |
| 《废水废气改造工程项目》环境影响报告表 | 2014年12月9日 | 连云港市海州区环境保护局 | 2015年04月05日取得连云港市海州区环境保护局意见（海环验20160329号） 验收内容为废水、废气设施改造。 |
| 《废酸及污泥固体废物污染防治专项专项论证报告》 | 2018年01月12日 海环论审 [2018]1号 | 连云港市海州区环境保护局 | 废酸委托有资质单位处理，不再进污水站处理，变更后，企业满负荷生产时污水处理产生的污泥量约为15t/a，该污泥属于危险固废中HW17表面处理废物:336-064-17委托有资质单位处理 |
| 危废仓库项目 | 2020年09月30日 202032070600000272。 | / | 新增危废仓库384平方米 |
| 危废仓库（污泥库） | 2020年10月14日 202032070600000286。 | / | 新增危废仓库（污泥库）80平方米 |
| 锌烟除尘器项目 | 2021年02月20日 202132070600000023。 | / | 新增锌烟除尘器+排气筒1套 |
| 锌浮渣和锌底渣固废属性分析论证 | 2021年3月14日 | / | 锌浮渣和锌底渣属于一般固废，可以暂存厂区外售 |

江苏齐天铁塔制造有限公司于2021年09月29日取得排污许可证（证书编号：913207007455579118001P），主要包括热镀锌车间项目、废水废气改造工程项目、废酸及污泥固体废物污染防治专项论证报告内容，锌烟除尘器项目中企业新增锌烟除尘器+排气筒1套，因企业新增一个排气筒需要重新申请排污许可证，在重新申请排污许可证过程中发现部分建设内容与验收时发生了变化，根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）文件要求：“涉及验收后变动，且变动内容对照《环评名录》不纳入环评管理的，按照《环评名录》要求不需要办理环评手续。排污单位建设的项目发生此类验收后变动，且属于《排污许可管理条例》重新申请排污许可证情形的，纳入排污许可证的重新申请管理。排污单位应提交《建设项目验收后变动环境影响分析》作为申请材料的附件，并对分析结论负责”。

根据苏环办[2021]122号要求，江苏齐天铁塔制造有限公司将变动内容对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》逐一分析，确定企业变动内容不需要纳入环评管理范围，在此基础上江苏齐天铁塔制造有限公司编制了《江苏齐天铁塔制造有限公司建设项目验收后变动环境影响分析》，并将该变动影响分析作为企业重新申请排污许可证的附件，并对结论负责。

编制依据及项目文件

（1）《连云港苏源电力器材制造有限公司热镀锌车间项目环境影响报告表》，连云港市环境保护科学研究所；

（2）《关于连云港苏源电力器材制造有限公司热镀锌车间项目的审批意见》，2003年08月02日，东海县环境保护局；

（3）《江苏齐天铁塔制造有限公司废水废气改造工程项目环境影响报告表》，连云港市环境保护科学研究所；

（4）《关于对江苏齐天铁塔制造有限公司废水废气改造工程项目环评表的审批意见》，2014年12月9日，连云港市海州区环境保护局；

（5）《连云港苏源电力器材制造有限公司热镀锌车间项目竣工环境保护验收意见》，2004年03月10日；

（6）《江苏齐天铁塔制造有限公司废水废气改造工程竣工环境保护验收意见》，海环验20160329号2015年04月05日，；

（7）《江苏齐天铁塔制造有限公司废酸及污泥固体废物污染防治专项论证报告》，江苏智盛环境科技有限公司；

（8）《关于对江苏齐天铁塔制造有限公司废酸及污泥固体废物污染防治专项论证报告的审查意见》，2018年01月12日，海环论审 [2018]1号；

（9）《江苏齐天铁塔制造有限公司危废仓库项目》，2020年09月30日，202032070600000272；

（10）《江苏齐天铁塔制造有限公司危废仓库（污泥库）项目》，2020年10月14日，202032070600000286；

（11）《江苏齐天铁塔制造有限公司锌烟除尘器项目》，2021年02月20日，202132070600000023；

（12）《江苏齐天铁塔制造有限公司锌浮渣和锌底渣固废属性分析论证项目》，2021年3月14日；

（9）《江苏齐天铁塔制造有限公司排污许可证》（编号：91320700139008496R001W）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

（11）《排污许可管理条例》（国令第736号）；

（12）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）；

（13）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）。

变动情况

项目性质

建设项目的开发、使用功能未发生变化，无变动。

建设规模

企业现有项目建设规模变动情况见表2-1。

表2-1 企业现有项目建设规模变动情况

| 项目名称 | 环评批复建设规模 | 已验收规模 | 实际建设内容 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热镀锌车间项目 | 年产线路器材镀锌件10000t生产线 | 年产线路器材镀锌件10000t生产线 | 年产线路器材镀锌件10000t生产线 | 实际建设内容与验收工程一致，无变动 |
| 废水废气改造工程项目 | 污水站序批反应器1套，处理后排入污水处理厂；碱喷淋装置+排气筒2套 | 污水站序批反应器1套，处理后排入污水处理厂；碱喷淋装置+排气筒2套 | 污水站序批反应器1套，水洗废水直接回用于生产，其余废水经污水站处理后水回用于生产；碱喷淋装置+排气筒2套 | 水洗废水直接回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排；碱喷淋废水经序批反应器处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排；对酸洗池及水洗池进行冲洗，新增冲洗废水，经厂区污水站处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排。 |
| 废酸及污泥固体废物污染防治专项专项论证报告 | 废酸委托有资质单位处理，不再进污水站处理，变更后，企业满负荷生产时污水处理产生的污泥量约为15t/a，该污泥属于危险固废中HW17表面处理废物:336-064-17(金属和塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥)委托有资质单位处理。 | / | 废酸委托有资质单位处理，不再进污水站处理；企业满负荷生产时污水处理产生的污泥量约为15t/a，该污泥属于一般固废，外售综合利用。 | 根据《国家危险废物名录（2021年版）》：碳钢酸洗除锈废水处理污泥属于一般固废，故本项目污水站污泥按一般固废管理及处置。 |
| 锌烟除尘器项目 | 锌烟除尘器+排气筒1套 | / | 热镀锌工序安装锌烟除尘器+排气筒1套 | 实际建设内容与设计，无变动 |
| 锌浮渣和锌底渣固废属性分析论证 | 锌浮渣和锌底渣属于一般固废，可以暂存厂区外售 | / | 锌浮渣和锌底渣属于一般固废，厂区暂存后外售 |  |

由表2-1可知，企业现有工程实际建设规模与已验收工程对照，建设规模未发生变动。

建设地点

水洗

水冷却

助镀剂处理

检验

浸镀锌

打包

入库

G1HCl废气

线路铁件

酸洗除锈

盐酸

W1酸洗废水

S1废助镀液

G1锌烟、S2锌底渣、浮渣

项目位于新浦经济开发区长江路8号，项目实际建设地点及厂区平面布置均未发生变动。

生产工艺

已验收各产品生产工艺较原环评未发生变动。

工艺描述：

线路器材是架设供电线路所用的横担、螺丝、抱箍、电杆、铁塔等铁件。这些铁件用角铁、钢板等钢材加工而成。这些钢材在轧制时产生氧化皮，本项目的任务就是去除氧化皮，然后热浸镀一层金属锌，达到防锈的目的。

铁件首先在16%左右的盐酸中浸泡，酸洗时间的长短是根据温度、铁基氧化皮厚度、铁锈化程度等决定，一般不宜大于90分钟，将表皮的氧化皮全部浸蚀掉。然后在水洗槽中漂洗几分钟，以去掉铁件表面的酸液。水洗过的铁件在助镀槽的溶液中，浸泡几分钟，助镀液由NH4Cl、ZnCl2以及少量的防爆剂配制，助镀剂可以抑制铁件表面再次锈蚀，同时使表面活化，以利下一步的热浸镀。

从助镀槽提出的工件放在浸锌锅旁待镀，这期间助镀液被控净，同时铁件被预热。锌锭（99.999%）在锅中以电能加热熔化，温度控制在430-450℃，铁件在浸锌锅中镀10秒至几分钟，然后提出浸入水冷却槽冷却，这样铁件表面就形成一层均匀的结合紧密牢固的金属锌膜层，它可以有效保护铁件被锈蚀损害。

项目设备变动情况见表2-2。

表2-2 现有工程主要生产设备情况一览表

| 序号 | 主要生产单元 |  | 设备名称 | 环评情况 |  | 验收情况 |  | 实际情况 |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |  |
| 1 | 热镀锌生产线 | 前处理 | 酸洗槽 | 100m3，尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 8 | 100m3，尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 8 | 100m3，尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 8 | 无变动 |
| 2 |  |  | 清洗槽 | 100m3，尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 1 | 100m3，尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 1 | 100m3，尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 1 | 无变动 |
| 3 |  |  | 助镀槽 | 100m3尺寸 13.8m*2.5m*2.8m | 1 | 100m3尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 1 | 100m3尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 1 | 无变动 |
| 4 |  |  | 助镀加热系统 | / | / | / | / | 225KW | 1 | 非主要设备，环评中未详细列出 |
| 5 |  | 镀覆处理 | 镀锌锅 | 100m3，尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 1 | 100m3，尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 1 | 100m3，尺寸13.8m*2.5m*2.8m | 1 | 无变动 |
| 6 |  |  | 锌锅电加热炉 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | 无变动 |
| 7 |  | 后处理 | 冷却槽 | 100m3，尺寸13.8m*2.0m*2.8m | 1 | 100m3，尺寸13.8m*2.0m*2.8m | 1 | 100m3，尺寸13.8m*2.0m*2.8m | 1 | 无变动 |
| 8 |  | 其他辅助设备 | 桥式起重机 | / | 4 | / | 4 |  | 0 | 新增2台 |
| 9 |  |  | 单梁门式起重机 | / |  | / |  | 16TMH | 1 |  |
| 10 |  |  | 门式起重机 | / |  | / |  | MH2.8t-14 | 1 |  |
| 11 |  |  | 电动单梁起重机 | / |  | / |  | LDE5+5t-22.5 | 4 |  |
| 12 |  |  | 叉车 | 3t/5t | 2 | 3t/5t | 2 | 5t/6.3t | 5 | 新增3台 |
| 13 |  |  | 气动扎捆机 | / | / | / | / | QK32-A/QK32-A2 | 3 | 非主要设备，环评中未详细列出 |
| 14 |  |  | 空压机 | / | / | / | / | W-0.9/8 ZY-1.6/10 | 2 |  |
| 15 |  |  | 电子汽车衡 | / | / | / | / | SCS-30 | 1 |  |
| 16 |  |  | 冷却水循环设备 | / | / | / | / | 50立方/小时 | 1 |  |
| 17 |  |  | 酸雾封闭设备 | / | / | / | / | SWF45*16.5*8.15QT | 1 |  |
| 18 |  |  | 助镀剂再生设备 | / | / | / | / | ZDJ120QT | 1 | 新增 |
| 19 | 辅助公用单元 | 废气处理系统 | 三级碱喷淋装置+DA001/DA002排气筒(15m） | 风量50000m3/h | 2套 | 风量50000m3/h | 2套 | 风量50000m3/h | 2套 | 无变动 |
| 20 |  |  | 锌烟除尘器+DA003排气筒(15m） | XT1014QT | 1 | / | / | XT1014QT | 1 | 无变动 |
| 21 |  | 废水处理系统 | 污水处理设施 | 处理能力40m3/d | 1套 | 处理能力40m3/d | 1套 | 处理能力40m3/d | 1套 | 无变动 |
| 22 |  | 储存系统 | 污泥存储库 | / | 1 | / | 1 | 80m2 | 1 | 无变动 |
| 23 |  |  | 废酸暂存池 | / | 1 | / | 1 | 70m3 | 1 | 无变动 |
| 24 |  |  | 危废库 | / | / | / | / | 150m2 | 1 | 从现有384m2危废库改造隔离出150m2 |
|  |  |  | 一般固废库 | / | / | / | / | 234m2 | 1 | 新增，由现有危废库改造 |
| 25 |  | 物流部 | 除湿机 | / | / | / | / | MDH-616A | 1 | 环评时间较久远，编制的较简单，未详细列出 |
| 26 |  |  | 单梁桥式起重机 | / | / | / | / | LD5-16.87 | 3 |  |
| 27 |  |  | 电子汽车衡 | / | / | / | / | SCS-120 | 2 |  |
| 28 | 机械加工 | 钢管杆车间 | 交流弧焊机 | / | / | / | / | BX1-500 | 11 |  |
| 29 |  |  | CO2气体保护焊机 | / | / | / | / | NBC-500/NBC-630 | 18 |  |
| 30 |  |  | 龙门式焊接机 | / | / | / | / | LHA(ZX5-1000) | 1 |  |
| 31 |  |  | 自调式滚轮架 | / | / | / | / | HGZ-5/HGZ-10/HGZ-20 | 7 |  |
| 32 |  |  | 可调式滚轮架 | / | / | / | / | HGK-10 | 3 |  |
| 33 |  |  | 气保焊摆动小车 | / | / | / | / | QBC-I | 1 |  |
| 34 |  |  | 内纵缝焊机 | / | / | / | / | TNF14-330 | 1 |  |
| 35 |  |  | 数控折弯机 | / | / | / | / | 2-PPEB1200/70 | 1 |  |
| 36 |  |  | 液压折弯机 | / | / | / | / | PPT165/40 | 1 |  |
| 37 |  |  | 曲板机 | / | / | / | / | 315T-1500 | 1 |  |
| 38 |  |  | 数控火焰切割机 | / | / | / | / | HQC4*14FP(m)/STGS4*30m | 2 |  |
| 39 |  |  | 液压闸式剪板机 | / | / | / | / | QC11Y-12*2500 | 4 |  |
| 40 |  |  | 便携式数控切割机 | / | / | / | / | XCF-1200 | 1 |  |
| 41 |  |  | 数控等离子切割机 | / | / | / | / | HZ-4000 | 1 |  |
| 42 |  |  | 钢筋切断机 | / | / | / | / | GQ40 | 1 |  |
| 43 |  |  | 相贯线切割机 | / | / | / | / | CNCG-800IV | 1 |  |
| 44 |  |  | 等离子切割机 | / | / | / | / | TDL1200 | 1 |  |
| 45 |  |  | 液压摆式剪板机 | / | / | / | / | QC12Y-16*2500 | 1 |  |
| 46 |  |  | 光纤激光切割机 | / | / | / | / | OR-PG12025 | 1 |  |
| 47 |  |  | 数控去毛刺机 | / | / | / | / | HQ1000-R | 1 |  |
| 48 |  |  | 单梁桥式起重机 | / | / | / | / | LDA10-22/LD5-22 | 9 |  |
| 49 |  |  | 吸入式焊剂烘箱 | / | / | / | / | LT-200JT | 1 |  |
| 50 |  |  | 板材加热炉 | / | / | / | / | GJR200-1500 | 1 |  |
| 51 |  |  | 倒角机 | / | / | / | / | GD-20 | 1 |  |
| 52 |  |  | 双柱卧式带锯床 | / | / | / | / | GB4240A | 1 |  |
| 53 |  |  | 坡口机 | / | / | / | / | PKJ-20 | 1 |  |
| 54 |  |  | 开式可倾压力机 | / | / | / | / | JC23-63/J23-63 | 3 |  |
| 55 |  |  | 开式固定台压力机 | / | / | / | / | J21-63A | 1 |  |
| 56 |  |  | 液压打字机 | / | / | / | / | YDZ-100/M1000 | 2 |  |
| 57 |  |  | 液压联合冲剪机 | / | / | / | / | Q35Y-20 | 1 |  |
| 58 |  |  | 摇臂钻床 | / | / | / | / | Z3035B*13/Z80/Z3050*16 | 4 |  |
| 59 |  |  | 工业台钻 | / | / | / | / | Z4125 | 1 |  |
| 60 |  |  | 内燃平衡重式叉车 | / | / | / | / | CPCD30-AG51/CPCD30 | 1 |  |
| 61 |  |  | 四柱式万能液压机 | / | / | / | / | YR32-40 | 1 |  |
| 62 |  |  | 校直机 | / | / | / | / | XZ200T | 1 |  |
| 63 |  |  | 钢管合缝矫直机 | / | / | / | / | YGH-150 | 1 |  |
| 64 |  |  | 数控冲孔打字机 | / | / | / | / | YBJ-100 | 1 |  |
| 65 |  |  | 数控液压冲孔机 | / | / | / | / | YBJ-100 | 3 |  |
| 66 |  |  | 龙门移动数控钻床 | / | / | / | / | PMZ-2016 | 5 |  |
| 67 |  |  | 螺杆式空气压缩机 | / | / | / | / | SEVSD55A-8/D |  |  |
| 68 |  |  | 焊烟净化器 | / | / | / | / | GHY2.2 | 2 |  |
| 69 |  |  | 焊接烟尘净化器 | / | / | / | / | DER-DE2400/DER-VE3600S | 5 |  |
| 70 |  |  | 空压机 | / | / | / | / | V0.8/12.5/ZY-1.6/10 | 2 |  |
| 71 |  | 铁塔车间 | 数控型钢联合生产线 | / | / | / | / | BL2020/BL1412/BL2532 | 1 |  |
| 72 |  |  | 角钢数控冲孔生产线 | / | / | / | / | AP16 | 1 |  |
| 73 |  |  | 全自动角钢生产线 | / | / | / | / | YJX-2020 | 1 |  |
| 74 |  |  | 数控角钢生产线 | / | / | / | / | YJX-1412 | 2 |  |
| 75 |  |  | 液压剪切打字生产线 | / | / | / | / | YJD-80 | 1 |  |
| 76 |  |  | 数控角钢钻孔生产线 | / | / | / | / | JGZ-3635N | 1 |  |
| 77 |  |  | 高速角钢钻孔生产线 | / | / | / | / | JGZ-3635H | 2 |  |
| 78 |  |  | 数控角钢冲孔打字剪切生产线 | / | / | / | / | YJX-1010 | 1 |  |
| 79 |  |  | 联合冲剪机 | / | / | / | / | Q35-16 | 1 |  |
| 80 |  |  | 钢筋切断机 | / | / | / | / | GQ40 | 1 |  |
| 81 |  |  | 液压角钢切角机 | / | / | / | / | QJ140/YQJ-200/ | 1 |  |
| 82 |  |  | 仿形切割机 | / | / | / | / | CG2-150A | 1 |  |
| 83 |  |  | 开式固定台压力机 | / | / | / | / | J21-100/J21-63A/JD21-80 | 1 |  |
| 84 |  |  | 开式可倾压力机 | / | / | / | / | JD21-80A/J23-63/JC23-25/JC23-40 | 1 |  |
| 85 |  |  | 角钢液压打字机 | / | / | / | / | DZ100 | 1 |  |
| 86 |  |  | 牛头刨床 | / | / | / | / | BQ60100 | 1 |  |
| 87 |  |  | 卧式车床 | / | / | / | / | CDZ6140/CDS6150B | 2 |  |
| 88 |  |  | 自动搓丝机 | / | / | / | / | Z25-20 | 1 |  |
| 89 |  |  | 卧式带锯床 | / | / | / | / | G4028A | 1 |  |
| 90 |  |  | 坡口机 | / | / | / | / | PJ20/PKJ-20/PK-20 | 3 |  |
| 91 |  |  | 龙门刨铣床 | / | / | / | / | BXMQ2013 | 1 |  |
| 92 |  |  | 铣钻床 | / | / | / | / | XZ6350C | 1 |  |
| 93 |  |  | 双柱卧式带锯床 | / | / | / | / | GB4240A/GB4250A | 2 |  |
| 94 |  |  | 铲背机 | / | / | / | / | TQC360 | 1 |  |
| 95 |  |  | 角钢清根机 | / | / | / | / | TQC360-2QX | 1 |  |
| 96 |  |  | 铣边机 | / | / | / | / | TXB-3M | 1 |  |
| 97 |  |  | 双盘摩擦压力机 | / | / | / | / | J53-63A/J53-160A | 2 |  |
| 98 |  |  | 型钢校直机 | / | / | / | / | XZ20 | 1 |  |
| 99 |  |  | 四柱液压机 | / | / | / | / | YJH32-24-400A | 1 |  |
| 100 |  |  | 钢筋弯曲机 | / | / | / | / | GW40 | 2 |  |
| 101 |  |  | 液压角钢曲弯机 | / | / | / | / | YQW-200 | 1 |  |
| 102 |  |  | 火曲机 | / | / | / | / | THQ360-900 | 1 |  |
| 103 |  |  | 摇臂钻床 | / | / | / | / | Z3732A | 1 |  |
| 104 |  |  | 交流弧焊机 | / | / | / | / | BX1-500-3 | 1 |  |
| 106 |  |  | 半自动弧焊机 | / | / | / | / | NBC-500-1 | 3 |  |
| 107 |  |  | 逆变直流弧焊机 | / | / | / | / | ZX7-500 | 3 |  |
| 108 |  |  | CO2气体保护焊机 | / | / | / | / | NBC-500/NBC-630/YD-500KR | 8 |  |
| 109 |  |  | 逆变MIG/MAG弧焊机 | / | / | / | / | NB-350 | 4 |  |
| 110 |  |  | 螺杆式空气压缩机 | / | / | / | / | SA37A | 1 |  |
| 111 |  |  | 变频空气压缩机 | / | / | / | / | SEVSD55A | 1 |  |
| 112 |  |  | 空压机 | / | / | / | / | W-2.0/8 | 1 |  |
| 113 |  |  | 烘箱 | / | / | / | / | 自制 | 1 |  |
| 114 |  |  | 葫芦门式起重机 | / | / | / | / | MH0.5 | 1 |  |
| 115 |  |  | 电动单梁起重机 | / | / | / | / | LD5-22.5/LD5-23 | 8 |  |
| 116 |  |  | 塔式起重机 | / | / | / | / | QTZ63(5010) | 1 |  |
| 117 |  |  | 角钢冷却水系统 | / | / | / | / | 自制 | 1 |  |
| 118 |  |  | 内燃平衡重式叉车 | / | / | / | / | CPCD30-AG2/CPCD30 | 3 |  |
| 119 |  |  | 升降作业平台 | / | / | / | / | LHSJY1-12 | 1 |  |
| 120 |  |  | 升降工作平台 | / | / | / | / | SJY1-12 | 1 |  |
| 121 |  |  | 焊烟净化器 | / | / | / | / | GHY2.2/DER-VE3600S | 7 |  |

由表2-2可以看出，项目主要生产设备中新增一台助镀剂再生设备及新增一座危废库。

环境保护措施

项目现有工程环境保护措施变动情况见表2-3。

表2-3 现有工程环境保护措施变动情况一览表

| 污染物类别 | 产污环节 | 污染物名称 |  | 环评/验收的治理措施 |  |  | 环境保护措施建设现状 |  |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 防治措施 | 排放口编号 | 排气筒高度/m | 防治措施 | 排放口编号 | 排气筒高度/m |  |
| 废气 | 酸洗 | HCl |  | 三级碱喷淋 | DA001 | 15 | 三级碱喷淋 | DA001 | 15 | 无变动 |
|  |  |  |  | 三级碱喷淋 | DA002 | 15 | 三级碱喷淋 | DA002 | 15 | 无变动 |
|  | 热镀锌 | 颗粒物 |  | 锌烟除尘器 | DA003 | 15 | 锌烟除尘器 | DA003 | 15 | 无变动 |
|  | 焊接 | 颗粒物 |  | / | / | / | 焊烟净化器 | / | / | 环评时间较久远，编制的较简单，未详细列出 |
| 废水 | 生产废水 | COD、SS、Fe、Zn等 |  | 水洗废水和碱喷淋废水经序批反应器处理后满足 《污水排入城镇下水道水质 标准》 (CJ343-2010)中 的B等级标准后接管排入浦南污水处理厂，处理能力40m3/d |  |  | 水洗废水直接回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排；碱喷淋废水经序批反应器处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排；对酸洗池及水洗池进行冲洗，新增冲洗废水，经厂区污水站处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排。 |  |  | 由间接排放变动为回用于生产，不外排，减小了环境污染。 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷等 |  | 经化粪池处理后满足 《污水排入城镇下水道水质 标准》 (CJ343-2010)中 的B等级标准后接管排入浦南污水处理厂 |  |  | 经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表 1 中 A 等级标准后接管排入浦南污水处理厂 |  |  | 环评时间较久远，编制的较简单，未详细列出 |
| 噪声 | 生产 | 噪声 |  | 隔声、减震、距离衰减等 |  |  | 隔声、减震、距离衰减等 |  |  | 无变动 |
| 固废 | 生产、生活 | 生活垃圾 |  | 环卫部门清运 |  |  | 环卫部门清运 |  |  | 无变动 |
|  |  | 一般工业固体废物 | 锌浮渣和锌底渣 | 锌浮渣和锌底渣产生量400t/a，外售综合利用。 |  |  | 锌浮渣和锌底渣产生量400t/a，外售东台市沿海锌业集团有限公司综合利用。 |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 污水站污泥 | 污水站污泥产生量15t/a，HW17/336-064-17，委托有资质单位处理。 |  |  | 污水站污泥产生量15t/a，做为一般固废，外售综合利用。 |  |  | 根据《国家危险废物名录（2021年版）》：碳钢酸洗除锈废水处理污泥属于一般固废，故本项目污水站污泥按一般固废管理及处置。 |
|  |  | 危险废物 | 助镀剂再生污泥 | / |  |  | 助镀剂再生设备污泥产生量15t/a，HW17/336-051-17，委托东海绿润环保科技有限公司处理 |  |  | 助镀剂工序增加回收装置，增加助镀剂再生设备污泥 |
|  |  |  | 废酸 | 废酸产生量864t/a，HW34/900-300-34，废酸委托徐州清流水环保科 技有限公司处理 |  |  | 废酸产生量864t/a，HW34/900-300-34，废酸委托徐州清流水环保科技有限公司处理 |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 锌灰 | / |  |  | 锌灰产生量15t/a，HW23/336-103-23，委托东海绿润环保科技有限公司处理 |  |  | 环评登记表中未详细列出 |

由表2-3可以看出，企业验收后在多年的生产过程中，不断对三废治理措施进行提升改造，改造后部分污染源强与验收时相比，发生了变动，具体变动内容如下：

（1）废气

原环评中未对焊接过程中产生的焊接烟尘进行识别，企业实际生产过程有焊接烟尘产生，焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放。

（2）废水

验收后企业废水排放变动情况主要是水洗废水及废气处理废水排放去向由“经厂区污水站处理后排入浦南污水处理厂”变动为“水洗废水直接回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排；废气处理废水经厂区污水站处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排”。

变更后对酸洗池及水洗池进行冲洗，新增冲洗废水200t/a，经厂区污水站处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排。

原环评中未对企业员工生活过程中产生的生活污水进行识别，企业实际生产过程有生活污水产生，产生量约为6720t/a（劳动定员约280人，参照《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额(2019年修订)》中农村居民用水量，生活用水量按100L/d·人，核算出年用量约8400m3/a。生活用水按损耗率20%计算，则生活污水产生量约为6720m3/a。），水质经类比确定，具体见表2-4。

表2-4  项目生活污水水质情况一览表

| 生活污水 | 污染物名称 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6720m3/a | 产生浓度mg/L | 6~9 | 350 | 200 | 30 | 5 | 35 |
|  | 产生量t/a | / | 2.352 | 1.344 | 0.2016 | 0.0336 | 0.2352 |

生活污水经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表 1 中 A 等级标准后接管排入浦南污水处理厂处理。

（3）固废

原环评中未对企业锌烟除尘过程中产生的锌灰进行识别，企业实际生产过程有锌灰产生，产生量约为15t/a，经查询《国家危险废物名录（2021版）》，锌灰属于名录中的HW23/336-103-23，应纳入企业固废管理计划，企业已按照危废对锌灰进行管理并委托东海绿润环保科技有限公司处理。

原废酸及污泥固体废物污染防治专项论证报告中，污水站产生量为15t/a，危废代码属于HW17/336-064-17，根据《国家危险废物名录（2021版）》，危险固废中HW17表面处物336-064-17为：金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥），本项目需要酸洗的材料为碳钢，污水站处理污水为酸洗工序酸雾处理产生的碱喷淋废水、酸洗池冲洗废水属于碳钢酸洗除锈废水处理污泥，故为一般固废，外售综合利用。

验收后企业助镀工序变动情况主要是助镀剂由“直接循环使用”变动为“助镀剂再生设备处理后循环使用”。助镀剂再生设备产生污泥（15t/a）属于名录中的HW17/336-051-17，委托东海绿润环保科技有限公司处理。

排放口情况

项目涉及的排放口变动情况见表2-5。

表2-5 现有工程涉及的排污口变动情况一览表

| 已通过验收或登记的排放口 |  |  | 实际建设的排放口参数 |  |  | 排放口位置及坐标 |  | 排放方式 | 排放去向 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原排放口编号 | 排气筒高度/m | 设计风量/（m3/h） | 排放口编号 | 排气筒高度/m | 设计风量/（m3/h） |  |  |  |  |  |
| 1# | 15 | 50000 | 1# | 15 | 50000 | 酸洗池 | 119度6分52.20秒，34度36分12.78秒 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| 2# | 15 | 50000 | 2# | 15 | 50000 | 酸洗池 | 119度6分52.20秒，34度36分12.46秒 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| / | 15 | / | 3# | 15 | 50000 | 热镀锌 | 119度6分52.45秒，34度36分12.06秒 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| DW001 | 119度7分0.23秒 34度36分14.22秒 |  | / | / |  | / | / | 间断排放 | 浦南污水厂 | 生活污水经化粪池处理后排入浦南污水厂，生产污水回用于生产，不外排 |

小结

综上可知，本公司验收后主要变动内容如下：

（1）新增焊接烟尘产生，焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放。

（2）水洗废水及废气处理废水排放去向由“经厂区污水站处理后排入浦南污水处理厂”变动为“水洗废水直接回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排；废气处理废水经厂区污水站处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排”。

新增冲洗废水200t/a经厂区污水站处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排。

新增生活污水产生量6720 t/a，生活污水经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表 1 中 A 等级标准后接管排入浦南污水处理厂处理。

（3）增加危险废物产生量锌灰（HW23/336-103-23）15t/a，委托东海绿润环保科技有限公司处理。污水站污泥（15t/a），不属于名录中的危险废物，为一般固废，外售综合利用。新增助镀剂回收工序增助镀剂再生设备产生污泥（15t/a）属于名录中的HW17/336-051-17，委托东海绿润环保科技有限公司处理。

将上述变动对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，分析情况见表2-6。对照名录，企业涉及的变动内容无需纳入环评管理范围。

表2-6 变动内容对照分类管理名录分析一栏表

| 序号 | 变动内容 | 分类管理名录 |  |  |  | 变动分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |  |
| 1 | 水洗废水及废气处理废水排放去向由“经厂区污水站处理后排入浦南污水处理厂”变动为“水洗废水直接回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排；废气处理废水经厂区污水站处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排” | / | / | / | / | 废水排放去向变化不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |
| 2 | 对酸洗池及水洗池进行冲洗，新增冲洗废水200t/a，经厂区污水站处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排 | / | / | / | / | 新增废水产生量，利用现有污水站处理后回用于生产，不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |
| 3 | 新增生活污水产生量6720 t/a，生活污水经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表 1 中 A 等级标准后接管排入浦南污水处理厂处理。 | 四十二、燃气生产和供应业 45-污水处理及其再生利 用-不含化粪 池 | / | / | / | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》化粪池无需纳入环评管理范围 |
| 4 | 增加危险废物产生量锌灰（HW23/336-103-23）15t/a，委托东海绿润环保科技有限公司处理。危废污水站污泥（15t/a），不属于名录中的危险废物，为一般固废，外售综合利用。助镀剂再生设备产生污泥15t/a）属于名录中的HW17/336-051-17，委托东海绿润环保科技有限公司处理。 | / | / | / | / | 根据《国家危险废物名录（2021年版）》对现有工程产生的危险废物进行重新识别，仅需对于识别出的危险废物按固体废物管理要求落实处置途径，无需纳入环评管理范围。 |
| 5 | 新增焊接烟尘产生，焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放。 | 三十、金属制品业 33-仅分割、焊接、组装的 | / | / | / | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》焊接工序无需纳入环评管理范围 |
|  | 新增焊机、切割机、板材加热炉、钻床、剪板机等设备 | 三十、金属制品业 33-仅分割、焊接、组装的 |  |  |  | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》仅分割、焊接、组装的无需纳入环评管理范围 |

环境影响分析说明

污染物排放达标可行性分析

（1）废气

企业目前排放的废气主要是酸洗过程中产生的酸雾、热镀锌生产过程中产生的锌烟及焊接过程中产生的焊接烟尘。焊接烟尘经焊烟净化器处理满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后无组织排放；酸洗酸雾废气收集后经“三级碱吸收”处理满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经15m排气筒排放；热镀锌锌烟废气收集后经“锌烟除尘器”处理满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经15m排气筒排放。

验收后企业废气产生及污染防治措施未发生变化，企业全厂废气总量不变，仍为HCl0.24t/a、颗粒物0.15t/a。

（2）废水

变动后项目产生的废水主要为水洗废水、冲洗废水、碱喷淋废水以及生活污水，其中水洗废水直接回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排；冲洗废水和碱喷淋废水经厂区污水站序批反应器处理后回用于酸洗、水洗、助镀工序，不外排，变动后企业生产废水由间接排放变为不外排，对周围水环境影响较变动前要变小；生活污水经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表 1 中 A 等级标准后接管排入浦南污水处理厂。

项目变动后水污染物总量控制情况如下：

接管废水量：废水量6720m3/a，COD2.352t/a、SS 1.68t/a、NH3-N0.2016t/a、总氮0.2352t/a、TP 0.0336t/a。

进入外环境：废水量6720m3/a，COD 0.336t/a、SS 0.0672t/a、NH3-N 0.0336t/a、总氮0.1008t/a、TP 0.00336t/a。

表3-1  变动前后项目排污申报量（t/a）

| 项目 | 污染因子 | 排放量/接管量（t/a） |  | 变动前后增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变动前 | 变动后 |  |
| 水污染物 | 废水量（m3/a） | 3016.7 | 6720 | 3703.3 |
|  | COD | 1.21 | 2.352 | 1.142 |
|  | SS | 0.75 | 1.344 | 0.594 |
|  | NH3-N | 0 | 0.2016 | 0.2016 |
|  | TP | 0 | 0.0336 | 0.0336 |
|  | TN | 0 | 0.2352 | 0.2352 |
|  | Fe | 0.03 | 0 | -0.03 |
|  | Zn | 0.0015 | 0 | -0.0015 |

备注：变动后污水量及污染因子COD、SS、NH3-N、TP、TN排放量增多，原因为计算进了生活污水排放量；生产废水不再外排，污染因子Fe、Zn不再排放。

（3）固废

变动后，助镀剂工序增加回收装置，助镀剂再生设备产生污泥（15t/a，HW17/336-051-17）；锌烟除尘器产生锌灰（15t/a，HW23/336-103-23）；冲洗废水及碱喷淋废水进污水站处理，此部分污水站污泥产生量15t/a。危险废物全部委托有资质单位处置，一般工业固体废物全部外售综合利用，固废零排放，对周围环境影响较小。

企业厂区内建有1座150m2的危废暂存间，最大贮存能力200t和一座80m2的危废暂存间（污泥库），最大贮存能力100t。企业危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）等文件相关规定，变更后全厂危废量约894t/a（其中废酸864t/a，存放于热镀锌车间废酸暂存池内；助镀剂再生污泥15t/a，存放于污泥暂存库；锌灰15t/a，存放于危废库）。同时企业已与相关有资质单位签订了危险废物处置合同，能够确保企业产生的危险废物及时转移。

环境风险

变动后项目涉及环境风险物质情况未发生变化，根据企业已备案的环境风险应急预案，企业目前风险等级表征为一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）。

企业现有应急预案于2021年8月27日在连云港市海州生态环境局备案（320706-2021-040-L），变动后项目环境风险物质不变，故环境风险等级不变。企业已针对全厂环境风险等级制定了对应的应急预案，并配备了足量的应急保障和救援物资，同时企业厂区建有1座120m3事故应急池，能够保障应急情况下泄露物料或消防尾水的收纳。

企业现有应急物资设施见表3-1。

表3-1	厂区应急物资一览表

| 序号 | 应急物资名称 | 规格型号 | 数量 | 放置地点 | 责保任管人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 8 | 综合楼 | 陈双成 | 13382951188 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 2 | 食堂/大餐厅 |  |  |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 2 | 食堂/大餐厅 |  |  |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 3 | 化验室 |  |  |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 3 | 物理试验室 |  |  |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 1 | 样板室 |  |  |
| 7 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 27 | 铁塔车间 |  |  |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 9 | 铁塔车间 |  |  |
| 9 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 5 | 仓储部 |  |  |
| 10 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 2 | 仓储部 |  |  |
| 11 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 2 | 35kV变电所 |  |  |
| 12 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 7 | 镀锌车间 |  |  |
| 13 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 1 | 镀锌车间 |  |  |
| 14 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 27 | 钢管杆车间 |  |  |
| 15 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 2 | 北门 |  |  |
| 16 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 3 | 东门 |  |  |
| 17 | 推车式干粉灭火器 | MFZ/ABC35型 | 1 | 仓储部 |  |  |
| 18 | 推车式干粉灭火器 | MFZ/ABC35型 | 1 | 35kV变电所 |  |  |
| 19 | 消防沙箱 | 125×80×30cm | 1 | 铁塔车间 |  |  |
| 20 | 消防沙箱 | 90×60×30cm | 1 | 铁塔车间 |  |  |
| 21 | 消防沙箱 | 125×80×30cm | 1 | 铁塔车间 |  |  |
| 22 | 消防沙箱 | 125×80×30cm | 1 | 镀锌车间 |  |  |
| 23 | 消防沙箱 | 90×60×30cm | 2 | 钢管杆车间 |  |  |
| 24 | 消防沙箱 | 125×80×30cm | 2 | 钢管杆车间 |  |  |
| 25 | 消防沙箱 | 90×60×30cm | 1 | 仓储部柴油库 |  |  |
| 26 | 消防沙箱 | 90×60×30cm | 1 | 35kV变电所 |  |  |
| 27 | 消防沙箱 | 125×80×30cm | 1 | 镀锌车间 |  |  |
| 28 | 消防锨 | - | 6 | 铁塔车间 |  |  |
| 29 | 消防锨 | - | 14 | 钢管杆车间 |  |  |
| 30 | 消防锨 | - | 2 | 仓储部 |  |  |
| 31 | 消防锨 | - | 2 | 镀锌车间 |  |  |
| 32 | 室内消火栓 | SG | 17 | 综合楼 |  |  |
| 33 | 室内消火栓 | SG | 3 | 小二楼 |  |  |
| 34 | 室内消火栓 | SG | 3 | 铁塔车间/电焊班 |  |  |
| 35 | 地上消火栓 | SS100/65-16 | 2 | 综合楼北侧 |  |  |
| 36 | 灭火毯 | 1.5×1.5 | 2 | 仓储部 |  |  |
| 37 | 灭火毯 | 1.5×1.5 | 2 | 食堂/液化气瓶间 |  |  |
| 38 | 可燃气体探测器 | BT-3 | 2 | 食堂/液化气瓶间 |  |  |
| 39 | 对讲机 | - | 4 | 安保部 |  |  |
| 40 | 应急冲洗龙头 | - | 2 | 镀锌车间 |  |  |
| 41 | 手电筒 | - | 5 | 安保部 |  |  |
| 42 | 铁锨 | - | 10 | 安保部 |  |  |
| 43 | 十字镐 | - | 5 | 安保部 |  |  |
| 44 | 化纤袋 | - | 300 | 镀锌车间 |  |  |
| 45 | 安全帽 | - | 20 | 安保部 |  |  |
| 46 | 水泵 | - | 2 | 镀锌车间 |  |  |
| 47 | 安全带 | - | 4 | 镀锌车间 |  |  |
| 48 | 微型消防站器材柜 | - | 1 | 安保部 |  |  |
| 49 | 02式消防战斗服 | - | 6 | 安保部 |  |  |
| 50 | 安全绳（20米） | - | 6 | 安保部 |  |  |
| 51 | 腰斧 | - | 6 | 安保部 |  |  |
| 52 | 喊话器 | - | 1 | 安保部 |  |  |
| 53 | 呼吸器 | - | 6 | 安保部 |  |  |
| 54 | 绝缘断线钳 | - | 1 | 安保部 |  |  |
| 55 | 消防斧 | - | 1 | 安保部 |  |  |
| 56 | 铁铤 | - | 1 | 安保部 |  |  |
| 57 | 荧光指挥棒 | - | 1 | 安保部 |  |  |
| 58 | 消防水带及接扣 | - | 2 | 安保部 |  |  |
| 59 | 水枪 | - | 2 | 安保部 |  |  |
| 60 | 四合一气体检测仪 | - | 1 | 镀锌车间 |  |  |
| 61 | 四合一气体检测仪 | - | 1 | 安保部 |  |  |
| 62 | 双罐防尘防毒呼吸套具 | - | 6 | 安保部 |  |  |

企业目前已成立了以公司总经理祁石成为总指挥的突发环境事件应急指挥部，配备了如表3-1所列的应急物资，同时厂区建有1座120m3事故应急池，能够保障应急情况下泄露物料或消防尾水的收纳。因此在企业现有风险物质及风险等级不变的情况下，现有的环境风险防范措施及应急设施配置完全是有效的。

结论

环评管理

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，企业涉及的废水处理方式及排放去向变动、危险废物产生量变动均无需纳入环评管理范围，可纳入排污许可证管理。

排污许可管理

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目列为第28类：“金属制品业33-金属表面处理及热处理加工336中除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的”。排污许可属于简化管理类。

对照《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）第十五条，在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：

（1）新建、改建、扩建排放污染物的项目；

（2）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；

（3）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。

江苏齐天铁塔制造有限公司排放去向发生变化、污染物排放口数量发生了变动，应根据《排污许可管理条例》的要求重新申请取得排污许可证，并将上述变动纳入排污许可证管理。