# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         新能源车辆鞍座项目

建设单位：        江苏创领智能科技有限公司

编制日期：           2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	60

附表	61

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新能源车辆鞍座项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2304-320241-89-01-852832 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 焦明飞 | 联系方式 | 13861843198 |  |
| 建设地点 |  | 无锡市锡山区东港镇东港西路东、创业路南 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度29分58.5秒，31度41分52.17秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3770助动车制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 助动车制造C3770其他（仅分割、焊接、 组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外） |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 无锡市锡山区东港镇行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 东港行审备〔2023〕22号 |  |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资（万元） | 100 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 2 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 65000 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 环境风险评价专章 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件名称：《无锡市锡山区东港镇总体规划（2015-2030）》； 审批部门：无锡市人民政府； 批复文号：锡政复〔2017〕22号； 审批时间：2017年5月4日。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评名称：《无锡市锡山区东港镇工业集中区环境影响跟踪评价报告书》； 审批机关：无锡市锡山生态环境局； 审批文号：锡山环审[2022]1号； 审批时间：2022年03月21日。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | （1）用地规划相符性分析 本项目位于无锡市锡山区东港镇东港西路东、创业路南，根据企业出具的不动产权证（见附件）该土地用途为工业用地，该用地为企业自有。项目所在厂房规划“工业、交通、仓储”，结合《无锡市锡山区东港镇总体规划（2015-2030）——镇域用地规划图》（详见附图5），项目所在地属于规划中的二类工业用地，符合当地用地规划，其选址可行。 （2）规划环境影响评价相符性分析 2022年03月21日《无锡市锡山区东港镇工业集中区环境影响跟踪评价报告书》已通过无锡市锡山生态环境局审批（锡山环审[2022]1号），根据规划环评及批复，其相关要求与本项目相符性分析如下： - 建设项目与规划环境影响评价相符性分析一览表 序号; 规划环评要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 1; 主导产业为纺织服装（不含印染）、电子新材料、机械（不含不锈钢酸洗：电镀等产生重金属一类污染物的项目）、汽车零部件、橡胶制品（不含涉及归类化工的橡胶加工项目）等。引进项目必须严格执行国家和省有关政策规定，提高引进项目环境准入门槛，防止污染转移项目落户工业集中区。鼓励和优先发展技术含量高、经济效益好、环境代价低的项目，禁止非工业集中区产业定位方向的项目和排放重金属废水的项目入区，凡不符合国家产业定位政策和环保要求的项目一律不得入区。; 本项目为新能源车辆鞍座的制造项目，不含印染、酸洗、电镀或化工工艺，不属于工业集中区规划环评及批复中的禁止类项目；项目经济效益好、环境代价低，无重金属废水排放，与建设项目所在区域规划环境影响评价相符。; 相符. 2; 邻近敏感目标的入区项目应优化选址方案，切实落实各项污染防治措施及卫生防护距离要求，确保不污染不扰民。; 本项目废气、废水及噪声采取各项措施后均能达标排放，固废妥善处理实现零排放；项目卫生防护距离内无居民点等环节敏感目标。故符合环评及批复要求。; 相符. 3; 必须高度重视并切实加强工业集中区环境安全管理工作，制订危险化学品的登记管理制度，在工业集中区基础设施和企业生产项目运营管理中须落实事故防范对策措施和应急预案，并定期演练，防止和减轻事故伤害，确保区域环境安全。东港污水处理厂及排放工业废水的企业均须设置足够容量的事故污水收集池，严禁污水超标排放。; 企业投产后将编制突发环境事件应急预案并建立环境影响监控体系; 相符. 由上表可知，建设项目与区域规划环评及其审批意见相符。 |
| 其他符合性分析 |  | 1、产业政策相符性分析 本项目行业类别为C3770助动车制造。本项目设备、生产工艺、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委商务部令第29号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021年第49号令）中的限制类、淘汰类项目。 本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）中禁止和淘汰类项目、不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》（2012年本）中限制类和淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中的禁止类和淘汰类项目。 因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 本项目位于无锡市锡山区东港镇东港西路东、创业路南，根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），项目所在地不在国家级生态保护红线范围、生态空间管控区域范围内，距离最近的省国家级生态保护红线区域为南侧9.2km的无锡宛山荡省级湿地公园（见附图6）。 根据《无锡市锡山区生态文明建设规划（2016-2020年）修编》，本项目不在无锡市锡山区红线区域范围内，距项目最近的市生态功能区为北侧2.2km的红豆杉生态园（见附图7）。 综上所述，该项目的建设不会导致无锡市锡山区辖区内生态红线区域服务功能下降，符合省、市生态保护红线规划的相关要求。 （2）环境质量底线相符性分析 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，查阅《无锡市环境状况公报》（2021年度），项目所在区域O3浓度超过环境空气质量二级标准，属大气非达标区。根据市政府印发的《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。项目所在区域地表水环境的监测因子均能满足Ⅲ类水域功能类别要求，项目废水接管东港污水处理厂集中处理，对水体影响较小；根据噪声现状监测数据，项目四周厂界昼间噪声能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区要求。 本项目建成后，营运期产生的各项污染物经处理后均能达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，环境风险可控制在安全范围内，因此项目建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限相符性分析 本项目位于东港镇工业园区内，所使用的能源主要为水和电能，物耗及能耗水平均较低。用水来自市政管网提供，用电由市政供电系统供电，不会突破资源利用上限。 - 环境准入负面清单相符性分析 本项目不属于《关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规[2022]397号）、《关于印发长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办[2022]7号）禁止准入类。 对照《关于印发长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办[2022]7号），分析如下： 表1-3 与长江办[2022]7号文对照分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内；亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内；亦不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内；亦不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目未违法利用、占用长江流域河湖岸线。且不属于在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。亦不属于在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区内。; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为金属表面处理及热处理加工，不属于新建、扩建化工园区和化工项目。本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于现代煤化工项目。; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。亦不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目和不符合要求的高耗能高排放项目。; 相符. 因此，本项目符合环境准入负面清单相关要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 （5）与无锡市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》( 锡环委办[2020]40 号附件)，本项目位于重点管控单元内（详见附图8），具体生态环境准入清单相符性分析详见表 1-2。 - 《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 类别; “三线一单”生态环境准入清单相关内容; 本项目情况; 是否相符. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目位于无锡市锡山区东港镇东港西路东、创业路南，根据《无锡市锡山区东港镇总体规划（2015-2030）》，本项目所在地为M2工业用地，符合用地规划要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目无生产废水产生，生活污水接管东港污水处理厂处理，水污染物在东港污水处理厂范围内平衡;废气污染物经收集预处理后达标排放，在东港镇范围内平衡。; 符合. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。; 企业投产后将编制突发环境事件应急预案并建立环境影响监控体系; 符合. 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不涉及。; 符合. 3、与水环境保护条例相符性 根据《太湖流域管理条例》(2011年)及《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版），太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。经查本项目位于太湖流域三级保护区内，具体与太湖流域相关条例相符性分析情况详见表1-4。 - 建设项目与太湖流域相关条例相符性分析一览表 政策法规; 内容; 相符性分析. 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年11月1日起施行）; 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场; （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目位于无锡市锡山区东港镇东港西路东、创业路南，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）的规定，本项目位于太湖流域三级保护区内。 该项目行业类别为C3770助动车制造，不属于《太湖流域管理条例》中禁止行为，项目无生产废水排放，生活污水接管东港污水处理厂处理；所产固废或外卖，或委外处置，或由环卫部门定期清运，符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的相关要求。. 《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2018年1月24日通过）; 第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。. 《江苏省水污染防治条例》（2020年11月27日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）; 第二十三条 禁止工业企业、宾馆、餐饮、洗涤等企业事业单位以及个人使用各类含磷洗涤用品。 第二十五条 县级以上地方人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区，减少工业废水和水污染物排放量。 新建排放重点水污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的开发区、工业园区等工业集聚区。 逐步减少在工业集聚区以外直接排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。 第二十六条 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家和省有关规定进行预处理，符合国家、省有关标准和污水集中处理设施的接纳要求。污水集中处理设施尾水，可以采取生态净化等方式处理后排放。 实行工业废水与生活污水分质处理，对不符合城镇污水集中处理设施接纳要求的工业废水，限期退出城镇污水管网。 第二十九条 排放工业废水的工业企业应当逐步实行雨污分流、清污分流。化工、电镀等企业应当将初期雨水收集处理，不得直接排放。 实施雨污分流、清污分流的工业企业应当按照有关规定标识雨水管、清下水管、污水管的走向，在雨水、污水排放口或者接管口设置标识牌。 第三十条 禁止在长江干支流岸线规定范围内新建、扩建化工园区和化工项目，具体范围按照国家和省有关规定执行。; 本项目位于无锡市锡山区东港镇东港西路东、创业路南，不涉及含磷洗涤用品的使用，不属于化工行业，不涉及电镀工艺，厂区实行雨污分流，并将按照有关规定标识雨水管、污水管的走向，在雨水、污水排放口或者接管口设置标识牌，职工生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网进入东港污水处理厂集中处理，符合《江苏省水污染防治条例》要求。. 4、与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析 - 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 政策文件名; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）; （1）强制重点行业清洁原料替代，2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。; 本项目不属于印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，项目注塑机发泡工序不含苯、甲苯、二甲苯等溶剂。; 不涉及. （4）强化其他行业VOCs综合治理。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理。; 项目废气主要来源于注塑成型工序和发泡工序，其中注塑成型废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附装置处理达标后，由15m高排气筒（FQ-01）排放；发泡工序废气经软帘形式密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理达标后，由15m高排气筒（FQ-02）排放，各工段有机废气均能妥善处置。; 相符. 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）; （1）禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低 VOCs 含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。 2020 年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。 （2）加强工业企业 VOCs 无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废 收集。; 本项目不使用胶黏剂、油墨等原料，项目废气主要来源于注塑成型工序和发泡工序，其中注塑成型废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附装置处理达标后，由15m高排气筒（FQ-01）排放；发泡工序废气经软帘形式密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理达标后，由15m高排气筒（FQ-02）排放，有机废气捕集率达90%，处理效率≥80%。; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）; “所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放；鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%；含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放；”; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放； 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 相符. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 二、源头和过程控制 （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：6、含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 相符. 三、末端治理与综合利用 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后排放。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019; 规定了VOCs物料储存无组织排放控制要求、VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程VOCs无组织排放控制要求、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求、企业厂区内及周边污染监控要求。; 项目产生有机废气的工位均上方均设有集气罩，采用二级活性炭吸附装置废气处理装置治理有机废气，收集效率可达90%以上，处理效率均可达80%以上，能够满足相关排放标准，并安排专职安环人员维护管理，建立运行管理台账。; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（苏大气办[2021]2号）; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，工业涂装、包装印刷、纺织、电子、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。加大市场上流通的涂料、胶黏剂、清洗剂等产品质量抽检，确保符合VOCs限值要求。; 本项目不使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂；不属于工业涂装、包装印刷、纺织、电子、木材加工等行业。; 相符. 《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》; （二）大力推进源头替代 1、推进工业企业源头替代。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。各市（县）、区要结合实际，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs 含量源头替代进度，5月底出台源头替代实施方案，在政策、资金等方面给予企业扶持。年底前基本完成汽车制造底漆、中涂、色漆工序，钢制集装箱制造箱内、箱外、木地板等工序以及家具、工程机械、船舶、钢结构、卷材等制造行业的替代任务。; 相符. 《无锡市2021年大气污染防治年度计划》; 15、大力推进源头替代。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 相符. 《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（锡大气办[2021]11号）; （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业为重点，按照源头替代具体要求（附件2），推进167家重点企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. 由上表可知：本项目建设与挥发性有机污染防治相关文件的相关要求均相符。 5、其他相符性分析 本项目与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办[2021]142 号）相符性分析详见表1-6。 - 环评审批工作相关文件的相符性分析 类别; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境 四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施，从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目不属于“两高”项目，设备选用国内外先进设备，整个生产过程为半自动化生产，企业从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分均考虑到了环境保护的需求；各工段工艺废气经二级活性炭吸附装置处理后均能达标排放。; 相符. 生产过程中水回用、 物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业（如印刷、包装类企业）通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用，强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目生活污水经化粪池预处理后和冷却塔排水一起接管排入东港污水处理厂集中处理；工艺废气经二级活性炭吸附装置处理后，尾气高空达标排放；厂内一般固废和危险废物均能妥善处理，由具有稳定可靠的承接单位处置利用。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技 术联合应用的工艺路线，确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。; 本项目注塑成型废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附装置处理达标后，由15m高排气筒（FQ-01）排放；发泡工序废气经软帘形式密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理达标后，由15m高排气筒（FQ-02）排放，有机废气收集效率可达90%以上，处理效率均可达80%以上。经查，处理有机废气所用的吸附法，属于《排污许可证申请与核发技术规范—总则》（HJ942-2018）中的可行污染防治技术，能够满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。; 相符. 6、报告表编制依据 本项目按行业类别分类属于C3770助动车制造。结合《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等的相关规定，环境影响评价分类判别情况见表1-7。 - 环境影响报告表编制依据 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业38; 76 助动车制造377; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; /. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“第四条 建设内容涉及本名录中项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”结合表1-5可知，本项目环境影响评价类别为报告表类。 项目所涉及的消防、安全及卫生等问题不属于本评价范围，请公司按国家有关法律、法规和标准执行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来： 江苏创领智能科技有限公司成立于2021年9月14日，主要从事新能源车辆鞍座的生产制造。本项目总投资6000万元，企业拟用位于无锡市锡山区东港镇东港西路东、创业路南在建的自有65000m2厂房中的B栋一楼和二楼共19200㎡进行新能源车辆鞍座的生产。项目建成后设计生产规模为：年产新能源车辆鞍座600万只。 2、主体工程及建设规模 2-1 本项目主体工程及产品方案表一览表 工程名称; 研发内容; 设计生产能力; 年运转时数. 生产车间; 新能源车辆鞍座; 600万只/年; 7200h. 3、主要原辅材料 （1）原辅料用量 表2-2 主要原辅材料清单 序号; 原料名称; 年消耗量 （吨/年）; 形态; 组成; 包装方式; 最大储存量（吨）; 运输方式. 1; 聚醚多元醇; 2588; 液态; 聚醚多元醇含量≥99.5%; 桶装; 200; 汽运. 3; MDI; 620; 液态; 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯，含量约100%; 桶装; 10. 4; TDI; 80; 液态; 甲苯二异氰酸酯（异构体混合物）。含量约100%; 桶装; 5. 5; 硅油; 5; 液态; 聚硅氧烷-聚醚共聚物和一缩二丙二醇的混合物。浓度分别为：＞80%和＜20%; 桶装; 0.5. 6; 固胺; 5; 固态; 三乙烯二肢 含量＞99.5; 桶装; 0.5. 7; 五金件; 40; 固态; /; 袋装; /. 8; PP; 2600; 固态; /; 袋装; 80. 9; 皮革; 180万米; 固态; /; 卷装; /. 10; 脱模剂; 12; 液态; 分散于石油溶剂油中的蜡。石油加氢石脑油精含量≥75; 桶装; 0.4. 11; 缓冲垫; 20; 固态; /; 袋装; /. 12; 缓冲条; 100; 固态; /; 袋装; /. 13; 套帽袋; 600万只; 固态; /; 袋装; /. 14; 车缝线; 10000卷; 固态; /; 袋装; /. （2）主要原辅材料理化性质 表2-3 主要原辅材料理化特性、毒理毒性一览表 序号; 名称; 理化性质; 燃爆性; 毒理性质. 1; TDI; 甲苯-2，4-二异氰酸酯简称TDI，无色或浅黄色透明液体，有刺激性臭味。与丙酮、乙醚、二甘醇、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、橄榄油混溶。分子量174.16，沸点252-254℃，相对密度（水=1）1.22，相对蒸气密度（空气=1）6.0， 饱和蒸气压3.07Pa(25℃)，折射率1.569，闪点132.2℃(TDI-80)，爆炸极限0.9%～9.5%(TDI-100，体积比)。; 蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧或爆炸，可燃; 急性毒性：吸入-大鼠LC50: 98毫克/立方米/4小时；吸 入-小鼠LC50:70毫克/立方米/ 4小 时. 2; MDI; 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯，简称MDI。棕色液体，有泥土味, 霉味。相对密度（20 ℃）1.238，熔点40~41℃，沸点> 300℃（1.013kPa），粘度>= 200 mPa.s 在（20℃） 闪点（开口）226 ℃，约200℃时聚合并放出CO2。与胺类及醇类发生放热反应；与水反应生成CO2。折射率1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。蒸气压比TDI的低，对呼吸器官刺激性小。; 蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧或爆炸，可燃; 急性毒性：LD50：5800mg/kg（大鼠经口）LC50:14ppm，4小时（大鼠吸入）. 3; PP; 聚丙烯，无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，熔点可高达167℃，良好的力学性能，除耐冲击性外，其他力学性能均比聚乙烯好，成型加工性能好。; 无爆炸危险性，可燃; 无毒. 4; 聚醚多元醇; 无色至浅黄色液体，气味微小，密度： 1.017，蒸汽压＜1.3pa，不易溶于水，易 溶于有机溶剂。; 无爆炸危险性，可燃; LD50：无资料； LC50：无资料. 5; 硅油; 聚硅氧烷-聚醚共聚物和一缩二丙二醇混合物。该产品在常规条件下稳定。熔点-50℃，沸点为101℃，闪点：91℃. 硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。本项目作为发泡稳定剂使用。; 无爆炸危险性，可燃; LD50：无资料； LC50：无资料. 7; 脱模剂; 石油加氢石脑油精。沸点（℃）130-166℃ ，密度0.76g/cm3 ， 相对蒸气密度（空气=1）无数据，闪点（℃）：24-32℃ 0-5℃，引燃温度（自燃温度）（℃）： > 200 °C ， 爆炸上限%（V/V）： 7.0%溶解性：不溶。; 易燃液体; 无毒. 8; 固胺; 三乙烯二胶，白色结晶固体粉末。 熔点158℃、沸点174℃、闪点（开杯）50℃、易溶于水、丙酮、苯及乙醇，溶于戊烷、已烷、庚烷等直链烃类；能吸收空气中的CO2并发黄。呈弱碱性。溶解性能能溶解于多元醇类及大多数有机溶剂。; 无爆炸危险性，可燃; LD50：无资料； LC50：无资料. 4、主要生产设备 本项目购置的生产设备情况见下表。 # 表2-4 生产设备一览表 序号; 类型; 名称; 规格（型号）; 数量（台/套）; 备注. 1; 主要设备; 注塑机; 300TS、438TS、508TS、780TS; 20; /. 2; 拌料机; 3T; 2; /. 3; 集中供料系统; 3T; 1; /. 4; 储罐; 20m³; 11; 储存聚醚多元醇。其中一个作为倒罐应急使用，平时不启用。. 5; A料自动计量配料系统; /; 1; /. 6; 混合罐; /; 2; /. 7; B料自动计量配料系统; /; 1; /. 8; 全自动高压发泡流水线; H40; 4; /. 10; 多功能输送线; /; 1; /. 11; 压泡机; /; 4; /. 12; 断布机; /; 2; /. 13; 全自动电脑裁剪机; CYG-HC200-1707; 2; /. 14; 高速绘图仪; /; 1; /. 15; 裁剪工作台; /; 2; /. 16; 液压平面下料机; /; 2; /. 17; 压花机; HQ-15KW; 4; /. 18; 电脑缝针; GC202D3; 60; /. 19; 双针电脑缝针; GC24670B; 20; /. 20; 总装配流水线; ZL12X150; 15; /. 5、公用及辅助工程 项目主要公辅工程情况见下表。 表2-5 项目主要公辅工程情况 类别; 名称; 工程规模/设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 19200m2; B栋1F、2F. 贮运工程; 仓库; 原料仓库共300m2; /. 辅助工程; 给水; 用水量3301.04t/a; 由当地市政自来水管网供给. 排水; 排水量2472t/a; 接入市政污水管网，接管东港污水处理厂处理. 供电; 年用电量240万kWh; 工业集中区电网统一供电. 冷却塔; 80立方米1座. 环保工程; 废水处理; 化粪池1座; /. 废气处理; FQ01排气筒; 二级活性炭吸附装置1套；风机风量20000m3/h; 处理注塑成型工序废气. FQ02排气筒; 二级活性炭吸附装置1套；风机风量28000m3/h; 处理发泡工序废气. 固废处理; 危险废物; 危废仓库30m2; /. 一般固废; 一般固废仓库30m2; /. 噪声处理; 车间隔声、距离衰减; /. 6、给排水情况 本项目不设食堂、宿舍及浴室，职工就餐外卖解决，营运期用水主要为员工生活用水、冷却塔添加用水及发泡熟化用水。 ①生活污水：根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019中的相关数据“工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50L/人·班”，本报告结合无锡当地经济发展水平，采用50L/人·d计，职工人数为200人，三班制生产，年生产天数为300天，损耗按20%计算，产生生活污水2400t/a。 ②注塑工序需对设备进行隔套冷却，冷却水经冷却塔冷却后循环使用。冷却塔配套水泵流量为20m3/h，经计算循环水量共计144000t/a，其新鲜补充水量按循环水量的0.2%计，预计冷却塔新鲜补充水量为288t/a。依据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）冷却塔设计浓缩倍数不宜小于3.0，本报告浓缩倍数按4倍计，预计强排水量为72t/a。 ③原料混合用水：根据企业资料提供，本项目发泡过程中用水约为聚醚多元醇的0.5%，聚醚多元醇使用量为2588t/a，故原料混合用水为12.94t/a。 ④发泡熟化热水：发泡熟化过程中使用管道热水夹套加热，热水来自电热水炉，热水炉配套水箱为20升，根据企业提供资料，热水箱添加水约0.1t/a，主要为蒸发损耗。 生活用水 损耗600 化粪池 接管东港污水处理厂 3000 2400 2400 3301.04自来水 冷却塔 288 蒸发损耗216 循环量150000 0.1 发泡熟化用水 损耗0.1 循环0.02 原材料混合用水 损耗16.55 12.94 反应损耗 72 2472 12.94 - 建设项目水平衡图（单位：t/a） 7、劳动定员及工作制度 江苏创领智能科技有限公司职工200人，员工工作制度为3班制，每班8小时，年工作日为300天。 8、厂区平面布置 本项目位于无锡市锡山区东港镇东港西路东、创业路北，项目南侧为创业路，西侧隔东港西路为无锡新大洲电动车有限公司，北侧为无锡驰通荣丰汽车材料有限公司等企业。建设项目地理位置详见附图1，周围环境简况详见附图2。 企业厂区主要为两个车间：一车间主要设置了注塑区和发泡区；二车间主要设置了组装线。具体厂区平面布置图详见附图3-2、3-3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述： 1.1 新能源车辆鞍座项目生产工艺 - 新能源鞍座生产工艺流程图 工艺流程简介： A、底板 （1）拌料：常温下，将塑料粒子PP塑料投入密闭混料机中充分搅拌，通过浆叶带动塑料粒子沿着机槽内壁作逆时针旋转，不停翻动，混合均匀后备用。塑料粒子呈直径3mm左右的颗粒状，搅拌时无废气产生。此工序产生噪声N。。 （2）注塑：塑料粒子加入注塑机机筒内。采用电加热作为加热装置，将机筒外壁加热至200℃（低于分解温度），使塑料成为熔融状态。当塑料粒子加热时，PP粒子加热温度控制在170~180℃之间，达不到聚合物断链温度（PP粒子≥270℃），但由于在挤压力作用下，少量分子间发生断链、分解、降解，产生微量游离单体废气。注塑产生的有机废气由集气罩收集后经配套二级活性炭吸收装置的15m排气筒FQ-01排空。此工序主要产生有机废气G1、废活性炭S1、设备噪声N。 （3）修边：热成型后的制品手工用剪刀、刮刀等工具修除制件边缘上的溢料或毛刺，片坯成为废边角料S1。 B、聚氨酯垫层 （1）配料混合： A料：聚醚多元醇通过管道密闭输送进入配料罐，其余固胺（催化剂）、硅油（稳定剂）均人工倒入配料罐中，配料罐中计量泵入自来水，自来水按聚醚多元醇的 5‰的比例添加，整个搅拌过程无需加热。在 A 料配料罐中密闭搅拌混合后，经管道密闭输送进入 A 料储罐，再泵入 A 料预混罐（电加热，温度控制在 25-30℃）中进行暂存。 B料：将MDI（异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯）、TDI（甲苯二异氰酸酯）按约 1:1 的比例由计量泵密闭抽入 B 料配料罐，物料在配料罐中进行密闭混合，整个搅拌过程无需加热。混合后的物料泵入 B 料预混罐（电加热，温度控制在 25-30℃）中进行暂存。 以上过程中，聚醚多元醇储罐有呼吸废气（G2）产生，人工投料硅油过程中产生少量有机废气（G3）。 （2）注料入模 ： 通过电脑计量的方式用输将混合、搅拌后的发泡物料通过发泡机混合头吐出到发泡机模箱内后，混合物料在模箱内反应发泡，混合后液体经过反应后发泡成树脂化的聚氨酯发泡海绵体，反应时间短，为瞬时反应。原料入模前先采用机械手喷头对模具内壁喷涂一层脱模剂。注料入模过程，脱模剂和原料挥发产生少量有机废气（G4）。 （3）闭模 ：原料注入模具后模具关闭该过程无污染产生。 （4）发泡： A 料、B 料在密闭模具内进行反应，工作压力 0.2~0.5MPa，工作温度为 75-80℃(反应初期采用热水夹套加热)。利用异氰酸酯基团与水发生化学反应产生的 CO2来发泡，CO2在聚氨酯化合物形成期间使聚氨酯物质（泡沫）膨胀并填充发泡模具和泡沫之间的空隙。 聚氨酯泡沫塑料发泡体系中的化学反应是非常复杂的。其中催化剂起到加快反应速率，保持反应平稳性及降低反应温度的作用，催化剂不但起到催化作用，而且是反应的组份之一，是一种较好的交联剂或扩链剂。发泡反应产生热量。 硅油不挥发，作为发泡稳定剂使用，留在发泡产品里。 反应原理： （1）聚醚多元醇与MDI、TDI反应 本过程为凝胶反应，反应产生聚氨基甲酸酯，为聚氨酯泡沫塑料的主要成分含有数量众多的氨基甲酸酯基团（-NHCOO-）链节的高分子聚合物。 （2）MDI、TDI与水反应 MDI、TDI与水反应产生二氧化碳气体。 （3）异氰酸酯取代脲 - 三步反应为发泡反应，产生CO2，导致泡沫膨胀，同时生成含有脲基的聚合物。聚醚多元醇与MDI、TDI反应生成聚氨酯和CO2，该放热反应使聚氨酯内部达到110℃-130℃左右，此时CO2从聚氨酯内部逸出形成鼓泡，聚氨酯泡沫形成，该过程中有少量CO2逸出。发泡产品在模具中熟化4-5分钟。发泡在半密闭容器内常温下进行，反应过程中会有少量热量放出，远低于TDI的沸点251℃、MDI的沸点158℃，该条件下过量TDI、MDI挥发量极少。本项目所产生的聚氨酯泡沫塑料是用一步法生产工艺，也就是将原料进行混合后发泡成型。查阅有关资料，早期的聚氨酯发泡采用预聚法生产所用的原料与聚醚多元醇的粘度不匹配，挥发性大。而本项目所使用的一步法工艺，挥发的TDI 、MDI较少。由于聚醚多元醇混合（A料）过程中有水添加，且用水量极少，无需再各工位补充用水，发泡过程中水与TDI、MDI发生反应，会有大量CO2产生，CO2放出有可能携带出少量TDI、MDI，且TDI、MDI自身具有挥发性能。发泡流水线四周配有密闭软帘，发泡废气在密闭软帘内密闭收集后经过二级活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒FQ-02排放。 （5）出模：发泡结束模具打开，人工取出发泡聚氨酯垫层，脱模过程气体包括：发泡反应生成的 CO2 气体以及脱模剂及原料挥发废气（G6） （6）冷压定型 ：出模后的聚氨酯垫层进入压泡机进行冷压定型，防止聚氨酯垫层遇冷后变形。该工序没有污染产生。 （7）修边：对发泡好的聚氨酯垫层进行人工修边，修边完成后去总装工序，该工序产生废边角料S4。 C、外包装皮 裁剪：利用裁剪机对皮革进行裁剪。此工序会产生废革边角料S2、机械噪声N。 压印：利用压印机将裁剪好的皮革按照图纸进行压花。压花温度为50-60℃，不产生废气。此工序会有机械噪声N产生。 拼缝：将压印好的皮革一起缝纫组装。此工序会产生机械噪声N。 其他产污工序： 废气处理设施产生的废活性炭、原料（液态原料）废包装桶、原料（固态原料）废包装袋、 及员工生活垃圾。 2、产污环节汇总 项目生产工艺产污环节汇总见表2-6。 表2-6项目产污环节一览表 类型; 编号; 污染工序; 污染物; 备注. 废水; W1; 员工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; /. W2; 设备冷却; COD、SS; /. 废气; G1; 注塑成型; 非甲烷总烃; /. G2; 储罐; 非甲烷总烃; /. G3; 人工投料; 非甲烷总烃、TDI、MDI; /. G4; 注料入模; 非甲烷总烃、TDI、MDI. G5; 发泡; CO2; /. G6; 出模; 非甲烷总烃TDI、MDI. 固废; S1、S3; 修边; 废边角料; /. S2; 裁皮; 废革边角料; /. /; 原料使用; 废包装袋; /. /; 原料使用; 废包装桶; /. /; 设备维护; 废机械油; /. /; 设备维护; 废劳保用品; /. /; 废气处理; 废活性炭; /. /; 员工生活; 生活垃圾; /. 噪声; N; 生产设备噪声; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目利用自有厂房生产，在建造了厂房后未开展生产活动，在本项目建造厂房后未出租给其他单位进行过生产活动，故项目建设地目前尚无与本项目有关的原有污染情况及明显环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本项目所在地环境空气质量功能为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本项目选取2021年作为评价基准年，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3引用《2021年度无锡市环境状况公报》数据，具体2021年度无锡市全市环境空气质量情况见表3-1。 表3-1 2021年区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 区域; 年份; 细颗粒物PM2.5 （μg/m3）; 可吸入颗粒物PM10 （μg/m3）; 二氧化硫（μg/m3）; 二氧化氮（mg/m3）; 一氧化碳（mg/m3）; O3 （μg/m3）. 无锡市; 2021; 29; 51; 7; 34; 1.1; 175. 评价标准; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0.094. 由上表可知，项目所在区域O3超标，因此判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025年），无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2020年，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，以柴油货车和汽油小客车为重点加强机动车污染防治，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排能力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 2、地表水环境 现有项目生活污水经化粪池处理后接管至东港污水处理厂，尾水排放至锡北运河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2021-2030年）：锡北运河2030年功能区水质目标为Ⅲ类。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）规定：“充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料符合相关规划环境影响评价结论及审查意见的建设项目，可直接引用符合时效性的相关规划环境影响评价的环境调查资料及有关结论。”本报告锡北运河环境质量现状引用锡山环委办发[2022]1号文件中2021年12月份锡北运河水质监测结果，项目引用的监测数据符合时效性，具体现状数据见表3-2。 表3-2 锡北运河水质监测结果 单位：mg/L（pH为无量钢） 采样日期; 河流名称; 断面位置; 污染物. 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; COD; TP. 2021年12月1日; 锡北运河; 芙蓉桥; 5; 2.8; 0.487; 10; 0.15. 昆村桥; 5.1; 2.1; 0.311; 12; 0.07. 锡北运河大桥; 5.6; 3.0; 0.056; 12; 0.17. 中窑桥; 5.1; 3.6; 0.475; 20; 0.17. 庙桥; 6.7; 3.6; 0.284; 17; 0.20. Ⅲ类标准值; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤20; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，锡北运河各监测断面氨氮、总磷、COD、高锰酸盐指数、溶解氧的浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，表明项目所在地地表水环境质量较好。 - 声环境 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》（锡政办发[2018]157号），本项目位于声环境功能3类区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区环境噪声限值。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境质量 本项目不排放生产废水，车间及车间周围均以进行地面硬化且，项目周边无地下水、土壤环境保护目标，无需开展地下水、土壤环境现状调查。 5、生态环境 本项目利用企业现有厂房进行建设，用地范围内不存在生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目周边500m无大气环境保护目标。 2、地表水环境 本项目生活污水接入东港污水处理厂集中处理，污水厂尾水受纳水体为锡北运河，因此本项目地表水环境保护敏感目标为锡北运河。具体地表水环境保护目标见表3-3。 表3-3 地表水环境敏感目标一览表 保护对象; 保护内容; 相对厂界m; 相对排放口m; 与本项目的水利联系. 距离; 坐标; 高差; 距离; 坐标. X; Y; X; Y. 锡北运河; 水质; 1700; -1600; 100; 0; 1700; -1600; 100; 纳污水体. 3、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目南侧9km为无锡宛山荡省级生态公园，北侧3.5km为生态二级管控区——红豆杉生态园。 项目其他环境保护目标具体见表3-4。 表3-4 本项目周边主要环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离/m; 规模; 环境功能; 执行标准. 水环境; 村级河道; E; 270; 小河; 工业用水、农业用水; （GB3838-2002） Ⅲ类. 锡北运河; W; 1700; 中河. 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离/m; 规模; 环境功能. 生态; 无锡宛山荡省级生态公园; S; 9200; 63.8km2; 湿地生态系统保护. 红豆杉生态园; N; 2200; 6.47km2; 种质资源保护. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目发泡废气甲苯二异氰酸酯（TDI）、异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯（MDI）、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5及表9的标准限值；注塑成型产生的非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相关标准；企业边界非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中相关标准。 表3-4 废气污染物排放标准选摘 控制类型; 污染物名称; 排气筒高度，m; 最高允许浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 有组织; 发泡; TDI; 15; 1; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5. MDI; 1; /. 非甲烷总烃; 60; /. 注塑成型; 非甲烷总烃; 15; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表5. 单位产品 非甲烷总烃排放量; 0.3 kg/t 产品（监控点：车间或生产设施排气筒）. 单位边界; 非甲烷总烃; /; 4.0; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表9. 企业厂区内无组织排放的非甲烷总烃应满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中的无组织排放限值要求，详见表3-5。 表3-5厂区内非甲烷总烃无组织排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC （非甲烷总烃）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)中表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，详见表3-6。 表3-6 废水排放标准 单位：mg/L 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 尾水排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2中标准; NH3-N; 4（6）. TN; 12（15）. TP; 0.5. COD; 50. 注：括号内为括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 65; 55. 4、固废控制标准 本项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行以及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存，并严格执行《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 建设项目投产后污染物排放总量见表3-8。 表3-8 本项目实施后污染物排放一览表单位：t/a 种类; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量【1】; 排放量【2】. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 5.625; 4.5; 1.125; 1.125. 其中; TDI; 0.36; 0.288; 0.072; 0.072. MDI; 0.0558; 0.0446; 0.0112; 0.0112. 无组织; 非甲烷总烃; 0.092; /; 0.092; 0.092. 其中; TDI; 0.04; /; 0.04; 0.04. MDI; 0.0062; /; 0.0062; 0.0062. 废水; 废水量; 2472; /; 2472; 2472. COD; 1.2144; 0.36; 1.0536; 0.124. SS; 0.96432; 0.36; 0.72432; 0.025. NH3-N; 0.096; /; 0.096; 0.010（0.0148）. TP; 0.108; /; 0.108; 0.0012. TN; 0.012; /; 0.012; 0.0297（0.0371）. 固废; 零排放. 注：[1]为东港污水处理厂接管考核量；[2]为参照东港污水处理厂出水指标，作为本项目最终外排量。 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 各污染物申请排放总量如下： （1）废气 本项目有组织废气排放量：非甲烷总烃1.125t/a（含TDI0.072t/a、MDI0.0112t/a）；无组织废气排放量为：非甲烷总烃无组织0.092t/a（含TDI0.04t/a、MDI0.0062t/a），大气污染物总量在区域内平衡。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水，接管考核量为2472t/a，COD1.0536t/a、SS 0.72432t/a、NH3-N0.096t/a、TP0.012t/a、TN 0.108t/a；污水处理厂最终排放量：水量2472t/a，COD0.124t/a、SS0.025t/a、NH3-N 0.010（0.14）t/a、TP0.0012t/a、TN0.0297（0.0371）t/a。 （3）固废 本项目固废排放量为零，各固体废物均能实现综合利用或处置，符合总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| # 施工期环境保护措施 | 本项目利用自有厂房进行生产，施工期仅为设备安装和调试，基本无污染，对外环境影响较小。且项目施工期短，施工工艺简单，施工期基本不产生污染物。 |
| --- | --- |
| # 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1 产污源强分析 （1）注塑废气(FQ-01) 本项目注塑成型工序采用的原料为PP（聚丙烯）树脂粒子，注塑成型温度范围为180℃~200℃，低于其分解温度280℃以上，基本无分解废气（丙烯类）产生，但塑料粒子在注塑成型过程中分子间的键由于受到剪切、挤压等情况将产生挥发性有机废气。 根据江苏省环保厅《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法>》（苏环办[2016]154 号）表1.2及表2.5-2，292塑料制品业可参照该办法中丙烯的VOCs排放量计算方法进行计算，其有机废气产污系数按0.5kg/t原料计算。本项目年产600万件新能源车辆鞍座，年使用PP量为2600吨，年工作时间7200h。PP粒子因受热挥发出的有机废气（以非甲烷总烃计）为1.3t/a，注塑废气(G1)经集气罩及集气罩下方软帘收集后经过二级活性炭吸附装置吸附后通过一根15m高排气筒FQ-1排放，其引风机风量为20000m3/h。密闭集气罩收集效率以90%计，二级活性炭吸附装置处理效率以80%计，剩余未被捕集的废气则在车间内呈无组织排放。预计注塑工序非甲烷总烃产生量为1.3t/a，有组织产生量为1.17t/a，无组织排放量为0.13t/a。 （2）发泡废气工序废气(FQ-02) 发泡工序挥发性有机物的产生量根据《根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》中说明“对于采用化学发泡剂的企业，加热挤出工段 的产污系数可参照 2922 塑料板、管、型材行业挤出工段的产污系数”，因此本项目模塑发泡工艺的有机废气采用“2922 塑料板、管、型材制造系数”中1.5kg/t产品。 本项目年产600万只坐垫，单个发泡坐垫平均为550克，合产品总重为3300t/a，年工作时间为7200h，发泡工序挥发出的有机废气（以非甲烷总烃计）为4.95t/a。考虑到发泡过程中会有大量CO2 产生，CO2 放出有可能携带出少量TDI及MDI，因此选用TDI及MDI做为本项目的特征污染因子。 由于目前并没有国标的TDI和MDI检测方法，现行的VOCs和NMHC检测方法均无法检测异氰酸酯，因此目前并没有可靠的类比数据。而《全国第一次污染源普查系数手册》未涉及废气排放源强《全国第二次污染源普查系数手册(试用版)》中塑料发泡行业数据未考虑异氰酸酯，目前没有参考价值。《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》未给出理论的排污系数，因此对于异氰酸酯的废气源强，目前尚无更多可靠的数据。因此本项目对该两个因子的核算参考分类文献及项目提供的MSDS进行预判。参考《聚氨酯泡沫塑料生产中TDI废气治理效果初探》（金陵石油化工，1992 年第 2 期），提到发泡过程有约1%的TDI 挥发出来。结合本项目提供的MSDS，TDI使用的是2，4-TDI（异构体混合物），沸点在252-254°C，和2，6-TDI相比（沸点在129-133°C），更不易挥发，且本项目混合搅拌过程是在密闭混合罐中进行，只在注料入模和出模工序会有少量挥发。因此本项目TDI 挥发量按 0.5%计算。根据项目提供的MSDS，MDI沸点在300°C以上，本身不易挥发，因此按照使用量的0.1%计算挥发气体。固胺自身不挥发，作为发泡催化剂使用，并参与反应，故此固胺留在发泡产品里。硅油不挥发，作为发泡稳定剂使用，留在发泡产品里。脱模剂主要为石脑油、蜡，在涂刷过程中产生有机废气，部分挥发，部分进入产品内。本项目除 TDI、MDI 外，其他有机废气因子均按照非甲烷总烃产污系数中，不再单独计算产生量。 根据企业发泡废气处理方案，发泡流水线四周设置密闭软帘，上方设置集气罩，收集效率取90%，收集后经二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒FQ-2排放，其引风机风量为28000m3/h。处理效率取80%，发泡工序年运行时间为7200h。该工序非甲烷总烃产生量为4.95t/a，有组织产生量为4.455t/a，无组织排放量为0.495t/a。TDI及MDI作为发泡工序特征污染因子同时计算产生量。其中TDI年使用量为80吨则计算产生量为：0.4t/a，有组织产生量为0.36t/a，无组织排放量为0.04t/a；MDI年使用量为620吨，则计算产生量为：0.062t/a，有组织产生量为0.0558t/a，无组织排放量为0.0062t/a。 （3）储罐呼吸废气 本项罐区设置11个 20m³储罐，其中一个储罐作为应急倒罐使用，平时不启用。余下10个储罐平时启用4个储存物料，其余6个作为特殊情况储存物料。储罐区储罐均设有呼吸阀，其余配料罐和预混罐等中间罐体均为密闭罐体，罐体间有密闭管道相连，无呼吸废气产生。本报告按照最不利影响，10个储罐均装有物料的情况计算储罐呼吸废气。 10 只 20m³聚醚多元醇储罐位于设有顶棚的室外储罐区，储罐区大气污染物源强定量根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，其计算公式如下： 式中：LB—储罐的呼吸排放量（kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D—罐的直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃）； FP—涂层因子（无量纲），根据物料状况取值在 1～1.5 之间； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；对于直径在 0～9m 之间的罐体，   C ＝ 1-0.0123×（ D- 9 ）²；罐径大于 9m 的 C=1； KC—产品因子（石油原油 KC取 0.65，其他的有机液体取 1.0）； η1—内浮顶储罐取 0.05，拱顶罐 1； η2—设置呼吸阀取 0.7，不设呼吸阀取 1。 10 只 20m³储罐的“小”呼吸损耗计算参数选取具体见表 4-1。 表 4-1 储罐“小”呼吸计算参数 品种; M; P; D; H; ΔT; EP; C; Kc; η1; η2. 10 只 20m3聚醚多元醇储罐; 4000; 1.3; 3; 1.0; 9; 1.2; 0.56; 1.0; 1; 0.7. 经计算得，每个罐的“小”呼吸产生量 3.1Kg/a，本项目 10 个罐“小”呼吸产生量共计约31kg/a。 ②储罐“大”呼吸损耗计算公式 a. 最大产生速率（kg/h）=进料泵进料量（m3 /h）×饱和蒸汽浓度（g/ m³）×10-3 b.该饱和蒸汽压时的相应浓度 C=16Mρ/（273+t） 式中：C—有害蒸汽浓度，g/m³（kg/m³投入量）； M—有害物质的分子量； ρ—有害组分的蒸汽分压，mmHg； t—气体温度，℃。 项目储罐的“大”呼吸损耗计算参数。具体见表 4-2。 表 4-2 “大”呼吸损耗计算参数 原料 名称; 分子量 （M）; 蒸气分压ρ （mmHg）; 气体温度 t（℃）; 进料量 （m3 /h）; 饱和蒸汽浓 度（g/m3）; 最大产生速率（kg/h）; 年投入量 （t/a）; “大”呼 吸时间 （h）; “大”呼吸年产生量 （kg/a）. 聚醚多元醇（储罐）; 4000; 0.010; 15; 18; 2.22; 0.04; 2588; 144; 5.76. 聚醚多元醇储罐“大”呼吸废气 0.00576t/a、“小”呼吸废气 0.031t/a 在室外罐区无组织排放，废气以非甲烷总烃评价，共0.0368t/a。 投入量t/a; 产出量t/a. 名称; 消耗量; 去向; 产生量. 聚醚; 2588; 产品; 聚氨酯垫层; 3300. TDI; 80; 废气; 非甲烷总烃; 4.95. MDI; 620; 其中; TDI; 0.4. 硅油; 5; MDI; 0.062. 固胺; 5; 废边角料; 5.05. 脱模剂; 12; /; /. 合计; 3310; 合计; 3310. 表4-3 发泡工序物料平衡表 聚醚2588、TDI80、MDI620、硅油5、固胺5、脱模剂12 聚氨酯垫层3300、非甲烷总烃4.95（其中TDI0.4、MDI0.062） 发泡 聚氨酯垫层3300、废边角料5.05t/d - 图4-1发泡工序物料平衡图 综上，废气污染源产污情况见表4-4，具体产污源强、收集处理及排放情况见表4-5。 4-4 废气污染源产污情况 编号; 污染源; 污染物名称; 产生量(t/a); 收集方式; 捕集率. 总产生量; 有组织; 无组织. 1; 注塑成型; 非甲烷总烃; 1.3; 1.17; 0.13; 集气罩+软帘收集; 90%. 2; 罐区储罐呼吸废气; 非甲烷总烃; 0.0368; /; 0.0368; /; /. 3; 发泡; 非甲烷总烃; 4.95; 4.455; 0.495; 集气罩+软帘收集; 90%. 4; 其中; TDI; 0.4; 0.36; 0.04; 集气罩+软帘收集; 90%. 5; MDI; 0.062; 0.0558; 0.0062; 集气罩+软帘收集; 90%. 表4-5 本项目废气污染产生源强、收集处理及排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物源强核算方法; 污染物产生源强; 排放 形式; 治理措施; 污染物排放源强; 排放口名称; 风量 m3/h; 排放时间 h. 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 收集效率%; 处理工艺; 处理效率%; 是否可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 注塑成型; 非甲烷总烃; 产污系数法; 8.125; 1.17; 有组织; 90; 二级活性炭吸附装置; 80; 是; 1.625; 0.234; FQ -01; 20000; 7200. 发泡; 非甲烷总烃; 22.098; 4.455; 有组织; 90; 二级活性炭吸附装置; 80; 是; 4.42; 0.891; FQ -02; 28000; 7200. 其中; TDI; 1.78; 0.36; 有组织; 90; 80; 是; 0.357; 0.072. MDI; 0.277; 0.0558; 有组织; 90; 80; 是; 0.0554; 0.0112. 储罐废气; 非甲烷总烃; 系数法; /; 0.0368; 无组织; /; 自然通风; 0; /; /; 0.0368; /; /; /. 厂界; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; 0.6351; 无组织; /; 自然通风; 0; /; /; 0.6351; /; /; 7200. 其中; TDI; /; 0.016; 无组织; /; 0; /; /; 0.016; /; /. MDI; /; 0.124; 无组织; /; 0; /; /; 0.124; /; /. 1.2 废气污染物达标排放情况 （1）有组织废气产排放情况 正常工况下，有组织排放大气污染物排放情况详见表4-6。 表4-6 正常工况，本项目大气污染物有组织排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 经度; 纬度. 注塑成型; 非甲烷总烃; 1.625; 0.0325; 0.234; 15; 0.5; 常温; DA 001; FQ-01排气筒; 一般排口; 120.499605; 31.697826; 60; /. 发泡; 非甲烷总烃; 4.42; 0.124; 0.891; 15; 0.5; 常温; DA 002; FQ-02排气筒; 一般排口; 120.499605; 31.697826; 60; /. TDI; 0.357; 0.01; 0.072; 1【*】; /. MDI; 0.0554; 0.0016; 0.0112; 1【*】; /. 注：【*】待国家污染物监测后标准发布后实施。 由上表可知：本项目FQ-01排气筒非甲烷总烃的排放浓度能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中的标准限值要求；FQ-02排气筒非甲烷总烃、TDI及MDI排放浓度均能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5中的排放限值要求。 该项目注塑工序产能为2580t（去除废料20吨），FQ-01排气筒出口处非甲烷总烃排放量为0.234t/a，经计算单位产品非甲烷总烃排放限值为0.0907kg/t ；发泡工序的产能为3300t， FQ-02排气筒出口处非甲烷总烃排放量0.891t/a，经计算单位产品非甲烷总烃排放限值为 0.27kg/t 产品，均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 中单位产品非甲烷总烃排放限值≤0.3 kg/t 产品的要求。 （2）无组织废气排放情况 本项目无组织废气源强详见表4-4。 表4-4 本项目大气污染物无组织排放情况一览表 无组织排放源; 污染物种类; 主要污染防治措施; 排放速率(kg/h); 排放量 （t/a）; 最大落地浓度; 最大落地点; 排放标准. 厂界浓限值（mg/m3）; 厂内界浓限值（mg/m3）. 生产 车间; 非甲烷总烃; 自然通风; 0.092; 0.6618; 0.0396; 81; 4.0; 6（20）. 其中; TDI; 0.0056; 0.04; 0.00241; 81; /; /. MDI; 0.0086; 0.0062; 0.0037; 81; /; /. 罐区; 非甲烷总烃; 自然通风; 0.0051; 0.0368; 0.0269; 23; 4.0; 6（20）. 由上表可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃厂界和厂内浓度均能够达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2和表3中的标准要求限值。 （3）非正常排放情况 项目在废气处理设施发生故障时，容易产生非正常排放，本次评价考虑项目未及时更换活性炭，处理效果将为0%的情况为非正常排放。 表4-5 非正常排放参数表 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. FQ01; 活性炭吸附饱和未更换; 非甲烷总烃; 8.125; 0.1625; 2; 1. FQ02; 非甲烷总烃; 22.098; 0.6188; 2; 1. TDI; 1.78; 0.5; 2; 1. MDI; 0.277; 0.0775; 2; 1. 因本项目废气源强较小、非正常排放持续时间较短，故非正常排放时，对周边环境影响不大，但是建设单位仍需采取相应防控措施减少此类情况发生。 针对本项目可能出现的非正常工况，企业应加强管理，确保环保措施维持稳定运行，尽可能避免非正常工况发生，考虑采取如下措施：①企业加强管理，设专人维护保养环保设备，维持稳定运行；②废气处理设备定期维护，一旦发生异常，立即停车相关生产设备的运行,对设备进行检修维护；③在废气处理设备异常或停止运行时，产生该废气的各对应生产工序应立刻停车，等待废气处理设备恢复正常运行时方可重新投入生产。 1.3 污染治理措施可行性分析 本项目运营过程产生的主要废气为注塑成型废气和发泡废气。各工段有组织废气处理工艺流程示意图如下： 注塑成型废气 二级活性炭吸附装置 15m高排气筒FQ-01 发泡废气 二级活性炭吸附装置 15m高排气筒FQ-02 附图4-1 各污染源有组织排放废气处理工艺流程图 （1）污染治理措施可行性分析 本项目有机废气主要来源于注塑成型和发泡工序，结合项目有机废气产生浓度低等特点，拟采用物理性吸附方法（二级活性炭吸附）处理有机废气，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工艺》中列出的可行技术。具体废气处理原理如下： 活性炭吸附：活性炭吸附法是一种利用活性炭微孔结构对溶剂分子或分子团的吸附作用而去除空气中的有机溶剂物质的气固分离方法。本项目活性炭吸附装置过滤器载体为颗粒活性炭，其比表面积一般为1050～1100m2/g，其当量直径多为几毫米甚至十几毫米，微孔孔道长，而且孔径大小不均一，除小孔外，还有0.001～0.01μm的中孔和0.5～5μm的大孔。其密度一般在450~650千克/方。 具体项目活性炭吸附装置的主要工艺参数详见表4-6。 表4-6 废气污染源处理装置设计参数 类别; 单位; 参数. 活性炭装置; 规格; mm; 2000（L）×1100（W）×1300（H）. 过滤流速; m/s; 0.5. 活性炭孔密度; 孔/平方英寸; ≥100. 动态吸附量; %; 10. 活性炭填充量; kg/次; 1200. 查阅《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中对吸附装置的运行维护要求可知：活性炭在40℃以下吸附效果最为适宜，当温度越高、湿度越大时，吸附效率将随之变差。 本项目注塑成型工段设备内部的加热温度虽在180℃左右，但经集气罩收集的有机废气初始温度大大低于该温度，类比同类型在产的注塑企业，预计注塑废气初始温度在60℃左右，且排气管道一般由不锈钢薄板制作而成，其保温效果较差，废气在长距离的输送过程中将逐渐将至室温，其温度对活性炭吸附装置的影响较小。因此采用活性炭吸附装置处理低浓度废气其方法成熟，处理效果好，具有设备简单、处理效率高、运行成本相对较低的优点。 本项目发泡工段初始加热温度在70~80℃，发泡阶段内部内部反应温度在110~130℃，发泡设备自带有冷却装置，对反应结束的模具进行降温，开模阶段温度已经降到接近常温。经集气罩收集的有机废气初始温度大大低于该温度，并且废气在长距离的输送过程中将逐渐将至室温，其温度对活性炭吸附装置的影响较小。因此采用活性炭吸附装置处理低浓度废气其方法成熟，处理效果好。参考泉州市鸿佳聚氨酯制品有限公司年产800吨聚氨酯制品（海绵）项目作为类比对象，该公司在泉州市惠安县辋川鎮石化工业小区 B2 号地投资建设年产800吨聚氨酯制品（海绵）项目（审批文号：泉环评函〔2014〕书29号）。该项目于2017年04月21日通过项目竣工环保验收（验收意见函：泉环验〔2017〕29 号）。该项目总投资1200万元，实际生产能力为年产聚氨酯制品（海绵）800吨，生产工艺与项目相同，采用的原辅材料基本相同，具有可类比性。该项目发泡过程产生的有机废气收集引入活性炭吸附处理设备进行净化处理后达标排放。根据该项目竣工环境保护验收监测报告（泉环站验〔2017〕号），该设备处理有机废气去除率可达90%。本项目采用活性炭吸附可以有效去除生产过程中产生的有机废气，达到排放标准的要求，处理措施可行。 考虑到，本项目FQ-01、FQ-02排气筒非甲烷总烃排放速率为0.0325kg/h和0.124kg/h，远低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》中“对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”所提出的初始排放速率数值，属于低浓度有机废气，因此本报告保守估计按二级活性炭吸附装置处理效率为80%计。 风量合理性分析 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）等规范文件，确定本项目排气筒风量及风速。 Q=K×P×H×Vx×3600 式中，Q-集气罩排风量，m3/h； K-安全系数，本项目取1.2； P-集气罩敞开面周长，m； H-集气罩距污染源高度，m； Vx-集气罩控制风速，m/s； 表7-3 各排气筒排风量计算表 排气筒编号; K; P; H; Vx; Q; 集气罩数量; 理论排风量; 设计排风量. FQ-01; 1.2; 1; 0.4; 0.3; 518.4; 20; 10368; 20000. FQ-02; 1.2; 9; 0.7; 0.3; 6718.4; 4; 26873; 28000. 综上所述，本项目风量设置合理。 1.4 大气环境防护距离及卫生防护距离 A大气环境防护距离 本项目位于无锡市锡山区东港镇东港西路东、创业路南，项目周边500m范围内无大气环境保护目标项目区域。 无锡市已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，预计大气基本污染物在2025年环境控制质量全面达标。本项目产生的废气经合理可行的污染治理措施处理后达标排放，项目废气对周围大气环境影响较小。 B卫生防护距离 本评价从环保角度出发，为防止无组织散逸对周围敏感目标造成影响，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推荐技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时(kg/h)； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)； 根据无锡市气象局公布的气象情况年报表，无锡近五年风速约为2.2m/s，A、B、C、D值从下表中查取。 本项目无组织排放废气包括 TDI、MDI、非甲烷总烃，TDI、MDI 目前无环境质量标准，故本报告仅计算非甲烷总烃卫生防护距离。卫生防护距离计算情况见表 4-7 表4-7 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Il类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目卫生防护距离计算详见下表。 表4-8 卫生防护距离计算参数表 污染源 名称; 污染 指标; 计算系数; Qc (kg/h); Cm (mg/Nm3); 等效半径 r（m）; 卫生防护距离 (m). A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 非甲烷总烃(含TDI、MDI）; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.092; 2.0; 55; 1.085; 50. 罐区; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0051; 2.0; 8.37; 0.179; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于 100m 时，其级差为 50m，但当按两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，其卫生防护距离应提高一级。 根据无组织排放的污染物计算得出表 4-8，因此项目卫生防护距离为以发泡车间边界、注塑车间、室外罐区边界向外 50m 范围所形成的包络线。本项目投产后，全厂卫生防护距离范围为以发泡车间边界、注塑车间、室外罐区边界向外 50m 范围所形成的包络线。 根据调查，本项目500米范围内无敏感目标，可满足卫生防护距离的设置。 综上所述，本项目投产运营后对周围大气环境影响较小。 1.5 监测要求 根据《《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ1207-2021），本项目大气污染物自行监测要求如下表4-9。 表4-9 本项目大气污染物自行监测要求 污染物种类; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 排气筒; FQ-01 废气处理装置进口、排气筒排放口; 非甲烷总烃; 半年一次; （GB31572-2015）表5中标准. FQ-02 废气处理装置进口、排气筒排放口; 非甲烷总烃; 半年一次; （GB31572-2015）表5中标准. 其中; TDI; 半年一次. MDI; 半年一次. 厂界; 厂界无组织; 非甲烷总烃; 半年一次; (GB 31572-2015)中表9. 厂内; 厂内无组织; 非甲烷总烃; 半年一次; DB32/4041-2021 表2标准. 2、废水 2.1 废水污染物产生源强及污染治理措施 ①生活污水：企业不设食堂、浴室，员工预计产生生活污水2400t/a，经化粪池预处理后排入市政污水管网，接管东港污水处理厂。废水中污染物主要为 COD、SS、NH3-N、TN、TP。 ②冷却塔排水：层压、热压设备隔套冷却水经冷却塔冷却后循环使用，定期排放，产生冷却塔排水72t/a。根据同行业类比调查，排水中主要污染物及其浓度为COD 200mg/L、SS 60mg/L。 具体水污染物产生及排放情况见表4-10 表4-10 项目主要水污染物产生及排放情况 产排污环节; 类别; 污染物种类; 产生源强; 治理措施; 处理效率%; 排放情况; 排放去向. 废水量 （t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水; COD; 2400; 500; 1.2; 化粪池; 20; 400; 0.96; 生活污水经化粪池预处理后，冷却塔排水一起接管东港污水处理厂集中处理。. SS; 400; 0.96; 25; 300; 0.72. 氨氮; 40; 0.096; 0; 40; 0.096. 总氮; 45; 0.108; 0; 45; 0.108. 总磷; 5; 0.012; 0; 5; 0.012. 冷却塔; 冷却塔排水; COD; 72; 200; 0.0144; /; /; 200; 0.144. SS; 60; 0.00432; /; 60; 0.00432. 厂区综合污水 合计; COD; 2472; 491.26; 1.2144; /; /; 426.21; 1.0536. SS; 390.097; 0.96432; /; 293; 0.72432. 氨氮; 38.83; 0.096; /; 38.83; 0.096. 总氮; 43.69; 0.108; /; 43.69; 0.108. 总磷; 4.85; 0.012; /; 4.85; 0.012. 2.2 废水污染物排放情况 表4-11 本项目水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 标准 （mg/L）. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 厂区综合污水; 2472; COD; 426.21; 1.0536; 直接排放; 东港污水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; DW001; 生活污水 接管口; 一般排口; E：120.499 N：31.697; 500. SS; 293; 0.72432; 400. 氨氮; 38.83; 0.096; 45. 总氮; 43.69; 0.108; 8. 总磷; 4.85; 0.012; 70. 由上表可知：本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 2.3 废水接管可行性分析 ①东港污水处理厂概况 东港污水处理厂总占地面积约34.89亩，总设计处理能力（至2020年）40000m3/d，分三期建设，一期工程设计处理能力10000m3/d。污水处理厂一期工程于2007年12月底进入试运行阶段，配套管网07年底铺设完成镇区和工业园区主干管网50公里，2008年至2010年完善污水主管网及支管网建设。二期工程日处理10000m3污水扩建项目已2011年9月通过无锡市环境保护局审批，二期工程总投资2491.51万元，二期扩建项目占9.15亩，目前全厂占地42.6亩，二期工程新建细格栅间、厌氧水解池、A/A/O池、二沉池、集泥井、曝气生物滤池、消毒池等。目前全厂已形成20000m3/d的处理能力。尾水排放达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值（DB32/T1072-2018）表2中Ⅰ类厂标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入锡北运河。 ②本项目废水接管可行性分析 本项目接管的废水主要为生活污水和冷却塔排放水，水质简单，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1级标准，满足东港污水处理厂接管要求，经规范化排污口接管排入东港污水处理厂进行集中处理是可行的。 东港污水处理厂处理污水总量约为20000m3/d，目前该污水处理厂平均处理水量约13300m3/d，尚有余量6700m3/d。本项目接管废水量约8.24m3/d，仅为东港污水处理厂剩余处理能力的0.0012%，污水日产生量非常少，且水质简单，不会对污水厂产生冲击负荷，不会降低污水厂处理能力。经查项目周边污水管网已敷设到位，因此，项目废水接入东港污水处理厂从管线、位置落实情况上分析是可行的。 从以上的分析可知，本项目产生的污水接管东港污水处理厂集中处理是可行的，项目废水经东港污水处理厂处理达标后，尾水排入锡北运河，对地表水体影响较小。 2.4、废水污染物排放口自行检测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ1207-2021）、《固定污染源排污许可分类管理目录》相关要求，生活污水间接排放口、雨水排放口无需监测。 3、噪声 3.1噪声源强及相应降噪措施 本项目主要噪声源主要为注塑机、拌料机、螺杆空压机组、集中供料系统、压花机、电脑缝针、双针电脑缝针、冷却塔和废气处理装置风机，冷却塔和废气处理装置风机设置于室外，其余生产设备均在车间内。 建设单位针对噪声产生特点，主要采取厂房隔声、距离衰减等降噪措施。项目租赁厂房墙壁为实心砖墙，厚度约240mm，砖墙墙面密度一般以480kg/m2，根据《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社）第289页：砖墙240mm，面密度为480kg/m2的平均隔声量为53dB（A），考虑到门、窗会降低隔声效果，故厂房隔声量取25dB（A），室外噪声设备通过距离衰减、绿化降噪等措施降噪，隔声量取5dB（A）。具体噪声防治措施详见表4-12。 表4-12 噪声防治措施及投资一览表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 厂房隔声; 厂房墙壁为实心砖墙，厚度为240mm，面密度为480kg/m2; 25dB（A）; /. 距离衰减、绿化降噪; /; 5dB（A）; /. 综上所述，本项目室内外噪声设备源强详见表表4-13~4-14。 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称 （台数）; 型号; 单台设备声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A). 1; 生产车间; 注塑机（20）; 300TS、438TS、508TS、780TS; 80; 选用低噪声设备，经车间厂房隔声，距离衰减; 20; 15; 5; 东; 30; 东; 63.5; 昼夜间0:00~24:00; ≥25; 东; 38.5. 南; 15; 南; 69.5; 南; 44.5. 西; 20; 西; 67.0; 西; 42.0. 北; 20; 北; 67.0; 北; 42.0. 2; 拌料机（2）; 3T; 75; 60; 50; 5; 东; 30; 东; 48.5; ≥25; 东; 23.5. 南; 50; 南; 44.0; 南; 19.0. 西; 60; 西; 42.4; 西; 17.4. 北; 20; 北; 52.0; 北; 27.0. 3; 集中供料系统（1）; /; 70; 60; 50; 5; 东; 45; 东; 36.9; ≥25; 东; 11.9. 南; 50; 南; 36.0; 南; 11.0. 西; 60; 西; 34.4; 西; 9.4. 北; 20; 北; 44.0; 北; 19.0. 4; 压花机（4）; HQ-15KW; 65; 30; 40; 5; 东; 40; 东; 33.0; ≥25; 东; 8.0. 南; 40; 南; 33.0; 南; 8.0. 西; 30; 西; 35.5; 西; 10.5. 北; 30; 北; 35.5; 北; 10.5. 5; 电脑缝针（60）; GC202D3; 75; 45; 50; 5; 东; 28; 东; 59.7; ≥25; 东; 34.7. 南; 50; 南; 58.8; 南; 33.8. 西; 45; 西; 57.2; 西; 32.2. 北; 30; 北; 66.8; 北; 41.8. 6; 双针电脑缝针（20）; GC24670B; 80; 30; 40; 5; 东; 25; 东; 65.1; ≥25; 东; 40.1. 南; 40; 南; 61.0; 南; 36.0. 西; 30; 西; 63.5; 西; 38.5. 北; 38; 北; 61.4; 北; 36.4. 注：选取车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔; /; 60; 20; 5; 65; 选用低噪声设备 距离衰减、绿化降噪; 昼夜间0:00~24：00. 2; 废气处理装置配套风机; /; 38; 30; 5; 60. 注：选取车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置 本项目建成后，厂界噪声预测值见下表。 - 厂界噪声预测结果 序号; 设备名称; 等效声功率级dB(A); 预测点贡献值/dB（A）. 东; 南; 西; 北. 1; 注塑机; 80; 38.5; 44.5; 42.0; 42.0. 2; 拌料机; 75; 23.5; 19.0; 17.4; 27.0. 3; 集中供料系统; 70; 11.9; 11.0; 9.4; 19.0. 4; 压花机; 65; 8.0; 8.0; 10.5; 10.5. 5; 电脑缝针; 75; 34.7; 33.8; 32.2; 41.8. 6; 双针电脑缝针; 80; 40.1; 36.0; 38.5; 36.4. 7; 冷却塔; 65; 29.5; 34.0; 26; 29.5. 8; 废气处理装置配套风机; 60; 32.0; 32.0; 26; 33.1. 叠加影响值; ——; 43.6; 45.9; 44.1; 45.9. 由上表可知，项目建成后主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声影响值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标，因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 3.3噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ1207-2021），厂界噪声最低 监测频次为季，本项目不在夜间进行生产，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-15 建设项目噪声自行监测要求 监测类别; 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 昼间、夜间等效声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 4.1固体废物产生源强及属性判定 由工程分析可知，本项目副产物主要为：废边角料、废革边角料、废包装桶、废劳保用品、废活性炭以及生活垃圾。具体产生情况如下： ①废边角料：修边工序产生废边角料。发泡工序约产生5.05t；注塑工序根据企业估算，每年约产生20t。全厂废边角料为25.05t/a； ②废包装袋：为PP原材料包装袋，根据企业估算，每年约产生10t； ③废革边角料：本项目裁皮工序产生废革边角料，根据企业估算，每年约产生1t； ④废包装桶：硅油、MDI、TDI、脱模剂均为200kg桶，经计算约产生3585个废包装桶，每个桶按照2.5kg/个计算，则每年产生废包装桶约8.96t； ⑤废劳保用品：企业设备进行维护及日常生产操作时，将会产生少量的含油手套、抹布等废劳保用品，根据同行业类比调查，预计产生量约为0.5t/a。 ⑥废机械油：本项目设备日常维护期间产生少量废机油，产生量约为0.5t/a； ⑦废活性炭：废气处理装置中的活性炭吸附层为保证吸附效率需定期更换填料。根据江苏省生态环境厅《关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》附件中活性炭吸附器更换周期的推荐计算公式： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg；本项目二级活性炭箱装填量约1200kg； s——动态吸附量，%；(一般取值10%)； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h；废气处理装置风机风量分别为FQ-01为25000m3/h；FQ-02为6000m3/h； t——运行时间，单位h/d。 具体活性炭吸附器更换周期见下表。 表4-16 活性炭更换周期计算一览表 序号; 更换周期d; 活性炭填充量kg; 动态吸附量%; 活性炭削减的VOCs浓度; 废气量 m3/h; 运行时间h/d; 备注. 进口浓度mg/m3; 出口浓度mg/m3; 削减浓度 mg/m3. 1; 76.92; 2400; 10; 8.125; 1.625; 6.5; 20000; 24; FQ-01. 2; 20.2; 2400; 10; 22.098; 4.42; 17.678; 28000; 24; FQ-02. 本项目使用2套两级活性炭吸附装置（去除率≥80%）处理生产过程中产生的非甲烷总烃废气。根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》苏环办〔2021〕218号，本项目两套两级活性炭吸附装置内活性炭填充量各为2400kg，动态吸附量为10%，FQ-01排气筒活性炭削减VOCs浓度为6.5mg/m3，风量约20000m3/h，运行时间约24h/d，根据公式计算，则活性炭更换周期分别为FQ-01为76.92天。两级活性炭吸附装置去除有机废气约0.936t/a，企业根据要求对两级活性炭吸附装置内活性炭进行一次彻底更换，则废活性炭产生量约为10.296t/a；FQ-02排气筒活性炭削减VOCs浓度为17.678mg/m3，风量约28000m3/h，运行时间约24h/d，根据公式计算则活性炭更换周期为20.2天。两级活性炭吸附装置去除有机废气约3.564t/a，企业按照要求对两级活性炭吸附装置内活性炭进行一次彻底更换，则废活性炭产生量约为39.164t/a。则共产生活性炭49.46t/a。上述均属于危险固废，收集后委托有资质单位处置。 ⑦生活垃圾：员工在正常生活办公时产生生活垃圾，本项目共有员工200人，生活垃圾根据无锡市环卫处统计，按0.5kg/天·人计算，则本项目生活垃圾产生量为30t/a，由环卫部门定期清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》判别依据，判定各副产物是否属于固体废物，具体判定结果见下表。 表4-17 本项目副产物产生情况及副产物属性判定表（固体废物属性）汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生情况; 种类判断. 核算方法; 预测产生量（t/a）; 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 修边; 固态; 塑料、发泡棉; 类比法; 25.05; 是; -; 4.2-a、4.1-h. 2; 废包装袋; 原材料使用; 固态; 塑料; 类比法; 10; 是; -; 4.1-h. 3; 废革边角料; 裁皮; 固态; 皮革; 类比法; 1; 是; -; 4.2-a、4.1-h. 4; 废包装桶; 原辅材料使用; 固态; 沾有化学品的原料桶; 类比分析法; 8.96; 是; -; 4.1-c. 5; 废劳保用品; 设备维护; 固态; 含油抹布、手套; 类比分析法; 0.5; 是; -; 4.1-h. 6; 废机油; 设备维护; 液态; 矿物油类; 类比分析法; 0.2; 是; -; 4.2-g. 7; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 计算法; 49.46; 是; -; 4.3-l. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 瓜、果、纸、皮; 计算法; 30; 是; -; 4.2-a）、4.1-a）. 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质;4.1c：因为沾染、掺入、混杂无用或有害物质使其质量无法满足使用要求，而不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质； 4.2a:产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等；4.2g:在设施设备维护和检修过程中，从炉窑、反应釜、反应槽、管道、容器以及其他设施设备中清理出的残余物质和损毁物质:4.3l：烟气、臭气和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》“2 固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废 物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》（2016年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等进行属性判定”，本扩建项目危险废物情况汇总详见下表4-18。 表4-18 本项目固体废物分析结结果 序号; 废物名称; 属性; 产生环节; 废物类别; 代码; 有毒有害成分; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）. 1; 废包装桶; 危险废物; 原料使用; HW49; 900-041-49; 含有机物; 固态; T/In; 8.96. 2; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 含有机物; 固态; T; 49.46. 3; 废机械油; 设备维护; HW08; 900-249-08; 含油; 液态; T，In; 0.5. 4; 废劳保用品; 设备维护; HW49; 900-041-49; 含油; 固态; T，In; 0.5. 5; 废边角料; 一般固废; 修边; 10; 382-001-10; /; 固态; /; 25.05. 6; 废包装袋; 原料使用; 07; 223-001-07; /; 固态; /; 10. 7; 废革边角料; 开料、切割; 14; 190-001-2; /; 固态; /; 1. 8; 生活垃圾; 员工生活; 99; 382-004-99; /; 固态; /; 30. 注：环境危险特性包括毒性（T）、腐蚀性（C）、易燃性（I）、反应性（R）和感染性（In）。 表4-19 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性*; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 8.96; 发泡工序; 固态; 空桶、有机物; 12次/年; T/In; 集中安置在危废暂存点，最终委托有资质单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 49.46; 废气处理装置; 固态; 活性炭、有机物; 1次/20天; T/In. 3; 废机械油; HW49; 900-041-49; 0.5; 设备检修; 液态; 废油; 1次/年; T/In. 4; 废劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备检修及生产过程; 固态; 沾染油类; -; T/In. 4.2固废处置可行性分析 无锡市内目前可处理本项目危险废物的单位详见表4-20 表4-20危废处置单位概况 序号; 企业名称; 地址; 许可证号; 经营品种及能力. 1; 无锡市锦阳油桶修造有限公司; 无锡市锡山区东北塘镇锦阳村; JSWX0205OOD010-2 (临时); 含有或沾染毒性、感染性危险废物（HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW39、HW40、HW45）的废包装桶(HW49，900-041-49) 300000只/年（其中200L铁桶200000只. 2; 宜兴市金科桶业有限公司处置; 宜兴市新建镇工业集中区; JS0282OOD387-5; 清洗含有机溶剂废物、废矿物油、废乳化液、染料、涂料废物、有机树脂类废物、含酚废物、含醚废物、废有机溶剂、废卤化有机溶剂的废包装桶（HW49，900-041-49）50万只/年（其中IBC吨桶1万只、200L塑料桶3万只、200L铁桶46万只）. 3; 无锡市工业废物安全处置有限公司处置; 无锡市青龙山村(桃花山); JS0200OOI032-11; 焚烧处置其他废物[仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）、研究、开发和教学活动总，化学和生物实验室产生的废物（900-047-49）（不包括HW03、900-999-49）]、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）共计30200吨/年. 由上表可见，无锡市有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力均尚有余量，本项目产生的危险废物是能够做到安全处置的，拟委托上表中单位处置措施是可行的。 4.3贮存和处理方式 综上所述，项目固体废物贮存和处理方式见表4-21，厂内危险废物贮存情况详见表4-22。 表4-21 项目固体废物贮存和处理方式 序号; 废物名称; 贮存方式; 处理方式; 处理去向; 利用/处置量（t/a）. 1; 废包装桶; 装入包装袋后，存放至危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 8.96. 2; 废活性炭; 装入包装袋后，存放至危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 49.46. 3; 废机械油; 装入废包装桶后，存放至危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 0.5. 4; 废劳保用品; 装入包装袋后，存放至危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 0.05. 5; 废边角料; 袋装，一般固废仓库; 回收单位回收处置; /; 25.05. 6; 废包装袋; 袋装，一般固废仓库; 回收单位回收处置; /; 10. 7; 废革边角料; 袋装，一般固废仓库; 回收单位回收处置; /; 1. 8; 生活垃圾; 袋装，垃圾桶; 环卫清运; /; 30. 表4-22 本项目危险废物贮存基本情况汇总表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 产废周期; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险仓库; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 厂房内; 30m2; 每年; 35吨; 1年. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 每年; 半年. 3; 废机械油; HW08; 900-249-08; 每年; 半年. 4; 废劳保用品; HW49; 900-041-49; 每年; 半年. 4.4固体废物管理要求 厂内固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 A）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固废按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 ※综合利用要求 一般工业固废根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 ※一般固废堆场建设要求 根据国家生态环境局和江苏省生态环境厅对排污口规范化整治的要求，建设单位应按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置一般固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表4-23。 表4-23 一般固废暂存间的环境保护图形标志 暂存间名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废暂存间; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. B）危险废物管理要求 ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ※合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 项目营运期，生产单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，厂方应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的相关要求，办理危险固废转移联单，并对于固体废弃物的收集、运输实施专人专职管理制度并建立好台账。在运输过程中，应按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。 ※危险废物暂存场建设要求 企业危废暂存场所应严格按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]中的相关要求进行建设和维护使用。危废暂存场基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体危废贮存场所建设要求相符性分析见表4-24 表4-24 危险废物贮存设施建设要求及拟采取应对措施对比情况 序号; 贮存设施建设要求; 建设单位应采取的应对措施; 是否相符. 1; 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 危废仓库为独立隔断的库房，设置危险废物标识标志牌和标签等，设置防爆灯等照明设施，配备灭火器等消防器材。通讯采用私人手机和办公座机。; 相符. 2; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。; 企业危废在危废仓库内分类分区暂存。具备防雨、防水、防雷、防扬尘的功能，拟在地面和裙角铺设环氧树脂涂层。; 相符. 3; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排出有毒气的危险废物。; 相符. 4; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 危废仓库配套防爆风机，仓库门口拟采用栅栏式开放式设置，可有效通风。; 相符. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品。; 相符. 6; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目涉及有机废气扩散的危险废物主要为废活性炭、废包装桶，以桶装及密封的方式储存，并拟在危废仓库设置气体导出口，危废仓库加强通风，保证废气达标排放。; 相符. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志(具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定); 项目建成后，企业将在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 相符. 8; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定); 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 相符. 危险固废暂存间的环境保护图形标志的要求见表4-25。 表4-25 危险固废暂存间的环境保护图形标志 危险废物标识名称; 图案样式; 设置规范. 贮存设施警示标志牌; 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 （3）材料：采用1.5-2mm 冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单（含种类名称、危险特性、环评批文）、监制单位等信息。. 贮存设施内部分区警示标志牌; 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm 处。 2.规格参数 （1）尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色。 （3）材料：采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。. 危险废物信息公开栏; 1. 设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm 处。 2. 规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm。 （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。 （3）材料：底板采用5mm 铝板。 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。. 包装识别标签; 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 2.规格参数 （1）尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。 （2）颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体。 （3）材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封。 3.内容填报 （1）主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 （2）化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致。 （3）危险情况：指《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉。 （4）安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生。 （5）危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。. 标志需设置在醒目处，标志牌应保持清晰、完整，当发现形象损坏，颜色污染或有变化、褪色等不符合要求的情况，应及时维修或者更换，检查时间至少每年一次。有多种危险废物的单位应根据情况设置分区提示标志，标明危险废物特征和贮存量 - 地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“土壤不开展专项评价。本项目生产过程中无生产废水产生，厂区地面均已硬化无污染途径存在。作为特征污染因子的TDI及MDI均无监测方法，因此暂无需设置背景点。待相关监测方法公布后建议进行再行设置背景点并进行监测。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作”，本项目无生产废水排放且不在特殊地下水资源保护区因此本项目不设土壤和地下水专项评价。 （1）地下水、土壤污染防治措施 根据工程分析可知，本项目生产过程中无生产废水产生，但各类原辅材料以及废机油等危废等在储存过程中如遇管理、操作不当，可能会发生包装材料损坏、物料泄漏，或遇明火、高热或与氧化剂接触，引发火灾等事故。届时事故废水、消防废水将可能对地下水或土壤造成环境影响。 为避免项目运行对地下水或土壤造成污染，企业从原料的储存、装卸、运输、生产等进行全过程控制，对生产车间、化学品库及危废仓库等区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，从源头到末端全方位采取控制措施，阻断拟建项目的运行中对地下水造成污染。根据厂区平面布局特点，企业各分区防渗要求详见表4-26。 表4-26 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 罐区、原材料库、危废仓库; 重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面；危废仓库门口设置托盘。. 2; 车间内其他区域; 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面。. （2）地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生物料泄漏或消防事故，使事故废水可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不涉及生态影响。 7、环境风险 （1）风险潜势初判 根据根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规范，本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点等资料进行收集。 根据各原辅材料理化性质、毒性毒理，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量），本项目生产过程中的主要危险物质为聚醚、MDI、TDI等化学品。 经计算，本项目涉及危险物质数量与临界量比值为23.745，属于1≤Q＜100。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求规定，项目需开展风险专项评价，本项目涉及环境风险物质详细清单见本报告风险专项评价报告。 8、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射环境影响。 # 9、排污口规范化管理 # 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 # （1）废气：拟设置2个有机废气排放口（FQ-01、FQ-02）排放口，按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； # （2）废水：设置生活污水和雨水接管口各2个，将按规范设置排污口标识牌、监控池或采样口； # （3）固废：设置1个一般固废暂存区和1个危废暂存仓库，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； # （4）噪声：在作业区域内张贴噪声污染标示牌。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | FQ-01 排气筒 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集（捕集率90%），进入二级活性炭吸附处理后，尾气由15米高排气筒FQ-01排放，废气去除效率保守估计按80%计。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5 |
|  | FQ-02 排气筒 | 非甲烷总烃 | 经密闭软帘集气罩收集（捕集率90%），进入二级活性炭吸附处理后，尾气由15米高排气筒FQ-02排放，废气去除效率保守估计按80%计。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表5 |
|  |  | TDI |  |  |
|  |  | MDI |  |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表9 |
|  | 厂内 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 地表水环境 | DW001 污水排放口 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 生活污水经化粪池预处理后与冷却塔排水一起接管市政污水管网，进入东港污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准 |
| 声环境 | 设备运转噪声 | 噪声 | 厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | 项目不涉及运营期电磁辐射环境影响和保护措施。 |  |  |  |
| 固体废物 | 1、分类收集、分区存放、分类处理处置或综合利用； 2、全过程管理； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强管理，定期对罐区、生产车间、原料仓库、危废仓库等重点区域开展防腐防渗防漏检查，必要时通过涂防腐防渗涂层（环氧地坪等），增设防漏托盘、围堰等措施，进一步加强防腐防渗防漏能力。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①按照《危险化学品安全管理条例》等规定要求，做好危险化学品储存、运输、使用全过程管理。确保盛装危险化学品的容器不倾倒、无破损，防止液体泄漏。 ②按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等规定要求，配备防火和消防设施。 ③安排专员负责废气处理装置运行和维护工作，做好台账记录，及时更换活性炭，使其在良好状态下运行，杜绝事故排放。 ④危废仓库定期检查防漏托盘等设施是否完好，存放危险废物的包装容器是否倾倒或者破损，防止危险废物泄漏。 ⑤编制突发环境事件应急预案，组建应急小组，配备应急物资（吸附棉、抹布、粉末活性炭、盛装污染物的桶/袋等工具）。员工定期开展应急演练和培训，提高企业突发环境事件应急能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①配备2-3名环境管理人员，专人负责环境保护工作，包括研发环节的环境保护工作以及各项环保设施的日常维护工作。 ②建立健全环境管理台帐，了解处理设施的动态信息，确保各项设施稳定运行。 ③加强对员工的环保宣传教育，制定环境保护管理制度。 ④按照本次评价提出的监测方案执行环境监测计划。 ⑤按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等规定要求，向生态环境部门申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。 ⑥根据《企业事业单位环境信息公开办法》等规定要求，向社会公开本项目环评报告、项目建设基本信息、环保措施“三同时”落实情况、竣工验收报告等内容。公开方式可通过建设单位网站、环境信息公开平台或者当地网络、报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息。 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家和地方相关政策、规划、条例等要求，符合“三线一单”有关要求，无明显制约因素。项目提出的污染防治措施可行，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，不会改变当地环境质量，污染物排放总量可以在区域内得到平衡。在严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放的情况下，本项目建设从环保角度出发是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 |  | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 1.125 | +1.125 |
|  |  | 其中 | TDI | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | +0.072 |
|  |  |  | MDI | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.0112 | +0.0112 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 |  | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0.092 | +0.092 |
|  |  | 其中 | TDI | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  |  |  | MDI | 0 | 0 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.0062 | +0.0062 |
| 废水 |  | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 2472 | 0 | 2472 | +2472 |
|  |  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 1.0536 | +0.124 |
|  |  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | 0 | 0.72432 | +0.025 |
|  |  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 | +0.010（0.0148） |
|  |  | TP |  | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | +0.0012 |
|  |  | TN |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | +0.0297（0.0371） |
| 一般工业固体废物 |  | 废边角料 |  | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 25.05 | +25.05 |
|  |  | 废革边角料 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  |  | 废包装袋 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
| 危险废物 |  | 废包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 4.13 | +8.96 |
|  |  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 49.46 | 0 | 49.46 | +49.46 |
|  |  | 废机械油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  |  | 废劳保用品 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | +30 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1 项目地理位置

附图2 项目周围环境保护目标图

附图3 项目厂区平面布局图

附图4 项目所在地规划图

附图5 项目周围水系图

附图6 江苏省生态空间保护区域分布图

附图7 无锡市环境管控单元图

附件：

附件1 环评报告审批的申请

附件2 编制单位和编制人员情况表

附件3 备案证

附件4 营业执照

附件5 不动产权证

附件6 MSDS

附件7 委托书

附件8 环评合同

附件9 声明

附件10 环评单位承诺书

附件11 同意公开申明

附件12 环保安全三同时承诺书

附件13 公示截图