江苏国源稀土新材料有限公司

现有项目验收后变动环境影响分析

江苏国源稀土新材料有限公司

二〇二四年三月

目 录

1 前言	1

1.1 项目由来	1

1.2 编制依据及项目文件	3

2 变动情况	5

2.1 项目性质	5

2.2 建设规模	5

2.3 建设地点	5

2.4 生产工艺	7

2.5 环境保护措施	27

2.6 排放口情况	31

2.7 小结	33

3 环境影响分析说明	35

3.1 污染物排放达标可行性分析	35

3.2 环境风险	44

4 结论	47

4.1 环评管理	47

4.2 排污许可管理	47

前言

项目由来

江苏国源稀土新材料有限公司（为连云港市镧溪新材料有限公司与中稀（阜宁）稀土新材料有限公司合资组建）于2019年12月注册成立，是一家处理钕铁硼废料、抛光粉废料企业，现生产规模为：年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料，位于江苏省连云港市连云区板桥经济开发区云港路23号。

企业基本情况见表1-1。具体项目审批/登记及验收情况见表1-2。

表1-1  江苏国源稀土新材料有限公司基本情况一览表

| 单位名称 | 江苏国源稀土新材料有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 江苏省连云港市连云区板桥经济开发区云港路23号 |  |  |
| 经度 | 119度6分55.80秒 | 纬度 | 34度36分19.87秒 |
| 主要产品 | 碳酸镧铈、氧化镨钕、其他碳酸稀土、抛光粉 |  |  |
| 社会信用代码 | 91320703MA20P21RXQ | 行业代码 | C4210 |
| 行业名称 | 金属废料和碎屑加工处理 | 企业联系人 | 康亮 |
| 联系电话 | 13812347045 | 电子邮箱 | / |
| 建设时间 | 2020年8月 | 最新改扩建时间 | 2022年4月 |
| 职工人数 | 68人 | 年生产时间/ （小时） | 7920 |
| 是否通过环保验收 | 是 | 最近验收时间 | 2022年8月 |

表1-2 公司各期项目审批及验收情况

| 审批项目 | 审批/登记时间 审批文号 | 环评审批部门 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书》 | 2015年4月28日 苏环审[2015]48号 | 江苏省环境保护厅 | 于2017年9月20日通过连云港市环境保护局的验收(连环验[2017]16号) 验收内容为年产500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉生产线。于2021年拆除生产线并不再生产。 |
| 《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目环境影响报告书》 | 2020年7月15日 连区开审环[2020]11号 | 连云经济开发区行政审批局 | 于2022年11月14日通过竣工环境保护自主验收。 验收内容为年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料生产线。 |
| 《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目一般变动环境影响分析报告》 | 2022年10月 | / | 1、厂区平面布置、排气筒位置和数量发生变化，由原环评设计9根排气筒减少为5根排气筒。 2、原有项目生产线（除萃取生产线）生产设施无利旧价值的全部拆除，并重建8000吨/年钕铁硼废料、2000吨/年抛光粉废料回收利用生产设施。 |
| 《江苏国源稀土新材料有限公司废气处置措施项目建设项目环境影响登记表》 | 2024年1月12日 202432070300000003 | / | 新增一套水喷淋+碱喷淋处理装置，沉淀车间产生的氯化氢废气经水喷淋+碱喷淋处理装置处理后由DA005排放，包装工序产生的粉尘废气经布袋除尘器处理后再经水喷淋+碱喷淋处理装置处理后由DA005排放 |

江苏国源稀土新材料有限公司于2021年12月02日取得排污许可证（证书编号：91320703MA20P21RXQ001V），主要包括年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目，并于2022年10月完成一般变动环境影响分析，2022年11月14日通过竣工环境保护自主验收，2024年1月12日完成废气处置措施项目建设项目环境影响登记表，现因企业变动后平面布置及设备等发生变化，根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）文件要求：“涉及验收后变动，且变动内容对照《环评名录》不纳入环评管理的，按照《环评名录》要求不需要办理环评手续。排污单位建设的项目发生此类验收后变动，且属于《排污许可管理条例》重新申请排污许可证情形的，纳入排污许可证的重新申请管理。排污单位应提交《建设项目验收后变动环境影响分析》作为申请材料的附件，并对分析结论负责”。

根据苏环办[2021]122号要求，江苏国源稀土新材料有限公司将变动内容对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》逐一分析，确定企业变动内容不需要纳入环评管理范围，在此基础上江苏国源稀土新材料有限公司编制了《江苏国源稀土新材料有限公司建设项目验收后变动环境影响分析》，并将该变动影响分析作为企业变更申请排污许可证的附件，并对结论负责。

编制依据及项目文件

（1）《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书》，江苏圣泰环境科技股份有限公司；

（2）《关于对连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书的批复》，2015年4月28日，苏环审[2015]48号，江苏省环境保护厅；

（3）《关于连云港市镧溪新材料有限公司“500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目”竣工环境保护验收意见的函》 (连环验[2017]16号)；

（4）《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目环境影响报告书》，江苏绿源工程设计研究有限公司；

（5）《关于对江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目环境影响报告书的批复》，2020年7月15日，连区开审环[2020]11号，连云经济开发区行政审批局；

（6）《江苏国源稀土新材料有限公司排污许可证》，2021年12月02日，编号：91320703MA20P21RXQ001V；

（7）《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目一般变动环境影响分析报告》，2022年10月；

（8）《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目竣工环境保护验收监测报告》，2022年11月14日；

（9）《江苏国源稀土新材料有限公司废气处置措施项目建设项目环境影响登记表》，2024年1月12日，备案号：202432070300000003；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

（11）《排污许可管理条例》（国令第736号）；

（12）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）；

（13）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）。

变动情况

项目性质

建设项目的开发、使用功能未发生变化，无变动。

建设规模

企业现有项目建设规模变动情况见表2-1。

表2.2-1 企业现有项目建设规模变动情况

| 项目名称 | 环评批复建设规模 | 已验收规模 | 实际建设内容 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目 | 年产抛光粉2000t生产线 | 年产抛光粉2000t生产线，并于2021年拆除生产线，并不再生产 | / | 无变动 |
| 年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目 | 年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料生产线 | 年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料生产线 | 年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料生产线 | 实际建设内容及规模与验收工程一致，无变动。 |

由表2.2-1可知，企业现有工程实际建设规模与已验收工程对照，建设规模未发生变动。

建设地点

项目位于江苏省连云港市连云区板桥经济开发区云港路23号，项目实际建设地点均未发生变动。

本项目为更加合理化的进行布局，方便生产，故对平面布置进行调整，调整后卫生防护距离也未发生变化，范围内也未新增敏感点。变动前平面布局图见附图1，变动后平面布局图见附图2。

表2.3-1生产车间分布变化情况

| 序号 | 原环评/验收车间分布 | 实际车间分布 | 变化情况 | 涉及废气变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼1（720m2） | 办公楼1（720m2） | 不变动 | 不涉及 |
| 2 | 宿舍/食堂楼（694m2） | 食堂楼（694m2） | 不变动 | 不涉及 |
| 3 | 化验室（744m2） | 化验室（744m2） | 不变动 | 不涉及 |
| 4 | 灼烧车间（2798m2），包含危废仓库（50m2） | 灼烧车间（2798m2），包含沉淀车间（520m2） | 内部新增沉淀车间、危废仓库更换位置 | 灼烧废气不变化，危废库废气不再产生，新增沉淀、包装废气，登记表中亦已描述 |
| 5 | 萃取车间1（2798m2） | 萃取车间1（2798m2） | 不变动 | 萃取废气，不变化 |
| 6 | 油水分离区（178m2） | 油水分离区（98m2）、危废库房（80m2） | 原油水分离区（178m2）变更为油水分离区（98m2），危废仓库扩大30m2 | 新增危废库废气，产生位置发生变化，但依然引到原来废气处置措施+排气筒排放（DA003） |
| 7 | 萃取车间2（1185m2） | 萃取车间2（1185m2），包含污水中和车间（400m2）、纯水车间（400m2） | 内部新增污水预处理车间、纯水车间 | 萃取废气，不变化 |
| 8 | 前处理车间1（1514m2） | 废料前处理回转窑车间（1514m2） | 不变动 | 废料灼烧废气都合并至废料前处理回转窑车间。废气处置跟现有一致，排放去向不发生变化 |
| 9 | 前处理车间2（1514m2） | 闲置车间 | 不变动 | 前处理废气都合并至废料前处理回转窑车间 |
| 10 | 沉淀/纯水车间（1514m2），包含一般固废仓库（90m2） | 仓库（1514m2），包含原料仓库（300）、一般固废库（400m2）、五金仓库（350m2） | 变更为仓库隔离出一部分作为五金仓库，一部分作为一般固废库，一部分作为原料仓库 | 沉淀、包装废气变化至灼烧车间，登记表中亦已描述 |
| 11 | 危化品仓库（153m2） | 危化品仓库（153m2） | 不变动 | 不涉及 |
| 12 | 罐区（340m2） | 罐区（340m2） | 不变动 | 罐区废气，不变化 |
| 13 | 球磨车间（386m2） | 球磨车间（386m2） | 不变动 | 不涉及 |
| 14 | 溶解车间（1030m2） | 溶解车间（1030m2） | 不变动 | 酸溶及除铁废气，不变化 |

生产工艺

变动后各产品生产工艺较验收不发生变动，为方便生产操作，优溶浸出、除铁工序在浸出罐内进行。（钕铁硼废料生产工艺较原环评取消了破碎、水封、皂化、过滤工序和筛分工序，验收报告中已取消破碎、水封、皂化、过滤工序相关设备及破碎废气，亦取消筛分工序废气，振动过筛机保留作为抛光粉废料生产使用，但是验收报告中未在工艺流程部分进行详细细化，未取消皂化、过滤工序废气，未描述不再使用氧化钙皂化而是直接外购氢氧化钠的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               原料使用情况的变化，本次变动进行详细细化描述并订正）

钕铁硼废料资源综合回收利用生产工艺

一、反应原理

反应原理：钕铁硼废料经高温焙烧、酸溶、压滤、萃取分离、沉淀、水洗离心、灼烧等工序回收废料中的碳酸镧铈、氧化镨钕和其他碳酸稀土。

二、工艺流程简述

（1）原辅材料储存及制备

钕铁硼废料卸车后储存于原料库中，原料库可存放约600t钕铁硼废料。

外购工业盐酸、氢氧化钠由罐车经地磅称重后由相应卸料泵卸至酸碱罐区相应储罐，盐酸和氢氧化钠根据工艺要求配制成不同浓度的盐酸溶液，经输送泵送至各车间使用。

碳酸氢钠、草酸等沉淀用袋装辅料由运输车辆直接卸入沉淀灼烧车间的原料仓库内，人工拆包送入相应的配制槽配成溶液备用。

袋装氯酸钠由运输车辆卸入通风、干燥的氯酸钠专用库内，防止雨淋、受潮。运输过程全程需有遮盖物，防止曝晒和雨淋，防止猛烈撞击。禁止与还原剂、有机物、易燃物及金属粉末等同车混运。入库卸车后应彻底清扫洗净。装卸时要轻拿轻放，防止摩擦，严禁撞击。

（2）预处理工序

钕铁硼废料经胶带输送机送至湿式球磨机进行细磨，粉料粒度不小于200目，随后经螺旋分级机将粉料矿浆送至内热式自燃回转窑前的中转仓，经水冷螺旋入窑，窑内鼓入助燃空气，于600℃～900℃进行氧化焙烧。铁氧化成三氧化二铁的氧化率85%~95%。窑内主要化学反应式如下：

2Fe+O2=2FeO；4FeO+O2=2Fe2O3；4RE+3O2=2RE2O3（RE代表稀土元素）

由于钕铁硼废料氧化反应时放出大量的热，足以维持反应的持续进行，因此焙烧过程中仅开始时需要天然气引燃，其他无燃料。

冷却后的氧化料从焙烧窑出料端经20目过筛，细粉经水平螺旋、斗式提升机送至粉料仓；粗粉定期送湿式球磨后返回焙烧。

为提高氧化料的溶解效果和稀土元素的浸出率，需先对氧化料进行磨粉。采用密封的雷蒙磨将焙烧料磨细至200目后，物料转运至细粉仓，储仓出料口接双层计量螺旋，定量配压滤洗渣水加入到调浆槽进行调浆，随后泵送至浸出除杂工序。

（3）浸出除杂工序

调浆后的氧化料经泵送至浸出反应釜（微负压），同时通入蒸汽，使反应釜中溶液温度保持在80~90℃，通过密封管道将盐酸通入负压反应釜，同时不断搅拌，并将罐中溶液pH控制在1左右，以便在充分溶解稀土的同时去除部分含铁氧化物和含硼废物。优溶时间（包括溶解时间和回调进一步除铁时间）12小时，优溶终点pH为1~2。稀土的浸出率为95%~99%，溶液经板框压滤得稀土料液和滤渣，滤渣（Fe2O3+B＋杂质的混合物）经3次水洗后送渣场暂时堆放，集中定期当固废外售；稀土滤液加氯酸钠氧化氯化亚铁后，加氢氧化钠回调pH值（pH值控制在4~4.5），加絮凝剂进一步除铁压滤分离后，泵入浸出液储罐，随后送萃取工序。浸出除杂工序流程图详见图2.4-1。

本工序浸出反应使用31%盐酸，其主要化学反应式如下：

RE2O3+6HCl=2RECl3+3H2O（RE代表稀土元素）

Fe2O3+HCl=FeCl3+H2O

3NaOH+FeCl3=3NaCl+Fe(OH)3↓

本工序产出的优溶浸出渣、除铁渣主要成分为铁红（Fe2O3>75%），作为固废定期外售。

本工序产出的滤液全部作为萃取提取稀土的原料液送萃取工序，压滤洗涤水全部返回至调浆槽，无废水外排。

（4）萃取工序

前处理车间送来的氯化稀土料液经P507体系萃取，再经过盐酸反萃后成为氯化稀土料液在P507-HCl体系（下同）中进行萃取分离得到La-Ce、PrNd出口水相和Sm-Y出口水相。La-Ce富集物和Sm-Y出口水相富集物经过碳沉，生成碳酸盐，结合市场情况委外加工成稀土氧化物再销售，或者直接向市场销售碳酸盐。PrNd出口水相进入沉淀工序，加草酸沉淀，生成草酸盐，为灼烧工序提供原料来源。

（5）沉淀工序

萃取车间送来的氯化稀土料液经泵送至沉淀槽，在搅拌条件下加入一定浓度草酸、碳酸氢钠溶液进行沉淀。其中，LaCe液、Sm-Y用碳酸氢钠沉淀，反应温度40~50℃。PrNd液用草酸沉淀，反应温度40~70℃。草酸或碳酸氢钠沉淀化学反应式如下：

2RECl3 + 3H2C2O4˙2H2O = RE2(C2O4) 3↓+ 6HCl + 2H2O（RE代表稀土元素）

2RECl3 + 6NaHCO3 = RE2(CO3) 3↓+ 6 NaCl+3CO2↑+ 3H2O（RE代表稀土元素）

加沉淀剂结束后继续搅拌30min，静置1 h ~2h，沉淀完全后，草酸镨钕产品经过滤装置过滤及3段逆流洗涤，其他碳酸稀土产品经离心机过滤及3段逆流洗涤，草酸稀土经真空抽滤盘过滤及3段逆流洗涤后，由平板小车送灼烧工序。沉淀母液与一次洗液经沉淀池自然冷却，待母液中有价稀土元素沉降析出后，送废水处理站。

（6）灼烧工序

草酸镨钕送入窑前料仓，人工装入匣钵送入燃气窑进行连续灼烧。所得灼烧产品经包装入库。

钕铁硼废料回收生产线产品总收率（以稀土元素计）为95.62%。

三、主要工艺技术参数

1、前处理生产线工艺参数

（1）氧化焙烧

焙烧温度：600℃～900℃

（2）焙料细磨

出料细度：～200目，95%

（3）钕铁硼氧化废料调浆

液固比： 1.8:1～2.2:1

温度：	＜60 ℃

（4）钕铁硼氧化废料浸出除杂

优溶浸出温度：＜90 ℃

优溶浸出终点pH： pH1～2

除杂pH：pH4-4.5

浸出料液REO浓度：80~100g/L

（5）钕铁硼氧化废料浸出渣逆流洗涤

洗涤液固比：2.5:1~3:1

2、萃取工序

（1）N/S线

料液：浸出车间送来的混合氯化稀土溶液，稀土浓度78.8 g/L；

有机相：50% P507+50%溶剂油，负载值：0.16 M；

洗酸：5.5 mol/L HCl；洗水：回用水；

流比： VS∶VF∶Vw = 50∶61∶4.8 (L/min)；

混合时间：3min，澄清时间：7.5min

级数：50级。

（2）LaCe/PN线

料液：La~Nd液，稀土浓度110.5 g/L；

有机相：50% P507+50%溶剂油，负载值：0.16 M；

洗酸：5.5 mol/L HCl；洗水：回用水；

流比：VS∶VF∶Vw = 300∶39.2∶27 (L/min)；

混合时间：3min，澄清时间：7.5min

级数：90级。

3、沉淀工序

（1）草酸沉淀

沉淀温度：40-70℃

草酸浓度：15-20%

草酸用量：REO：H2C2O4=1：1.3

沉淀时间：0.5h,静置时间1-2h

操作周期：8h

（2）碳酸氢钠沉淀

沉淀温度：40-50℃

碳酸氢钠浓度：15-20%

碳酸氢钠用量：REO：NaHCO3=1:1.6

沉淀时间：2h

操作周期：4h

4、灼烧工序

煅烧温度：900~1100℃

煅烧恒温时间：2~3h

钕铁硼废料资源综合回收利用项目生产工艺流程及产污环节图见图2.4.1-1。

图2.4.1-1 钕铁硼废料资源综合回收利用项目生产工艺流程及产污环节图

四、主要环节影响因素

根据对生产工艺流程和原辅材料分析，营运期主要环节影响因素及污染物见表2.4.1-1。

表2.4.1-1  营运期主要环节影响因素及污染物

| 编号 | 类别 | 产污工序 | 产污源 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-2 | 废气 | 废料焙烧工序 | 钕铁硼废料氧化窑、厢式钕铁硼氧化窑 | 烟尘、SO2、NOx |
| G1-5 |  | 酸溶工序 | 反应釜 | 氯化氢 |
| G1-6 |  | 除铁工序 | 反应釜 | 氯化氢 |
| G1-9 |  | 萃取工序 | 萃取槽 | 非甲烷总烃，氯化氢 |
| G1-10 |  | 沉淀工序 | 沉淀槽 | 二氧化碳 |
| G1-11 |  | 沉淀工序 | 沉淀槽 | 氯化氢 |
| G1-12 |  | 镨钕灼烧工序 | 氧化镨钕灼烧窑 | 粉尘 |
| G1-13 |  | 混料包装 | 筛分机 | 粉尘 |
| G1-14 |  | 沉淀工序 | 沉淀罐 | 二氧化碳 |
| W1-1 | 废水 | 萃取分离工序 | 萃取罐 | 水、杂质 |
| W1-2 |  | 沉淀工序 | 沉淀罐 | 稀土碳酸盐、溶剂油、P507、水、氯化钠、杂质 |
| W1-3 |  | 水洗离心工序 | 压滤机 | 稀土碳酸盐、水、氯化钠、杂质 |
| W1-4 |  | 沉淀工序 | 沉淀罐 | 稀土草酸盐、溶剂油、P507、水、氯化钠、杂质 |
| W1-5 |  | 水洗离心工序 | 压滤机 | 稀土碳酸盐、水、杂质 |
| W1-6 |  | 沉淀工序 | 沉淀罐 | 稀土碳酸盐、溶剂油、P507、水、氯化钠、杂质 |
| W1-7 |  | 水洗离心工序 | 压滤机 | 稀土碳酸盐、水、氯化钠、杂质 |
| S1-1 | 废渣 | 压滤工序 | 压滤机 | 水、氧化硼、铁硼氧化物、三氧化二铁 |
| S1-2 |  | 压滤工序 | 压滤机 | 水、氢氧化铁 |

五、主要原辅料及能源消耗

钕铁硼废料资源综合回收利用使用的原料为钕铁硼废料，钕铁硼废料主要来源于永磁电机厂家，生产磁性电机、电动车喇叭的磁铁、核磁共振设备等。

本项目钕铁硼废料均来自永磁电机、电动车喇叭的磁铁、核磁共振设备等厂家，这些厂家产生的钕铁硼废料成分含量几乎一致，本项目采用其中一家钕铁硼废料作为代表分析其成分。本项目钕铁硼废料经包头稀土研究所理化检测中心检测，本项目钕铁硼废料TOTAL（α+β）为（378+186）Bq/kg，小于1000 Bq/kg。根据《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素浓度活度》（GB 27742-2011）附录B，天然放射性核素免管浓度值为1 Bq/g，本项目钕铁硼废料满足要求，属于非放射性固体物质，为一般固废，原料组分见表表2.4.1-2，钕铁硼废料资源综合回收回收主要原辅料消耗详见表表2.4.1-3。放射性检测及原料组分分析单见附件。

表2.4.1-2 钕铁硼废料组分表

| 名称 | RE% |  |  |  |  |  |  |  |  | 非稀土% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钕铁硼废料 | 30（包含以下部分） |  |  |  |  |  |  |  |  | 70（包含以下部分） |  |
|  | La2O3 | Ce2O3 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Fe | B |
|  | 1.5 | 2.8 | 19 | 67 | 2 | 3 | 0.5 | 2.2 | 2 | 69 | 1 |

表2.4.1-3  钕铁硼废料回收主要原辅料及能源消耗表

| 类别 | 名称 | 重要组份、规格、指标 | 年耗量（t/a） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 钕铁硼废料 | - | 8000 | 外购汽运 |
|  | 氧气 | - | 3205.8 | 空气 |
|  | 盐酸 | 31% | 12200 | 外购汽运 |
|  | 氯酸钠 | 98% | 87.7 | 外购汽运 |
|  | 氢氧化钠 | ≥99% | 2834 | 外购汽运 |
|  | 草酸 | ≥98% | 2391 | 外购汽运 |
|  | P507 | ≥98% | 32.8 | 外购汽运 |
|  | 溶剂油 | - | 50.2 | 外购汽运 |
|  | 碳酸氢钠 | ≥98% | 917.9 | 外购汽运 |
|  | 聚丙烯酰胺 | - | 36 |  |
| 能耗 | 电（万KWh） | - | 300 | 园区电网 |
|  | 纯水 | - | 11200 | 自制 |
|  | 新鲜水 | - | 8143.4 | 园区供水管网 |
|  | 蒸汽 | - | 20000 | 园区 |

六、污染物产生环节及产生、排放情况

钕铁硼废料回收生产线在生产过程中产生的废气经负压收集后引至废气处理系统，溶剂油废气与P507挥发废气均以“非甲烷总烃”表示。项目产品生产方式为连续生产，本项目针对有组织粉尘废气采用“袋式除尘器”处理后经15m 高排气筒达标排放，针对有组织氯化氢和溶剂油废气采用“水喷淋+碱吸收+二级活性炭吸附”处理后经15m 高排气筒达标排放。

表2.4.1-4  钕铁硼废料回收有组织废气产生源强

| 污染源 | 编号 | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  |  | 废气量Nm3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 生产时间（h） | 产生量 （t/a） |  |
| 焙烧工序 | G1-2 | 粉尘 | 1683.50 | 20.202 | 7920 | 160 | 12000 |
| 酸溶工序 | G1-5 | 氯化氢 | 993.27 | 2.980 | 7920 | 23.6 | 3000 |
|  |  | 水蒸汽 | 16523.57 | 49.571 | 7920 | 392.6 |  |
| 除铁工序 | G1-6 | 氯化氢 | 133.33 | 0.133 | 6000 | 0.8 | 1000 |
| 萃取分离工序 | G1-9 | 非甲烷总烃 | 982.32 | 4.912 | 7920 | 38.9 | 5000 |
|  |  | 氯化氢 | 320.71 | 1.604 | 7920 | 12.7 |  |
| 沉淀工序 | G1-10 | 二氧化碳 | 30861.11 | 6.172 | 7200 | 44.44 | 200 |
|  |  | 水蒸汽 | 33888.89 | 6.778 | 7200 | 48.8 |  |
| 沉淀工序 | G1-11 | 氯化氢 | 3384.26 | 10.153 | 7200 | 73.10 | 3000 |
|  |  | 水蒸汽 | 3722.22 | 11.167 | 7200 | 80.4 |  |
| 灼烧工序 | G1-12 | 粉尘 | 1506.94 | 3.014 | 7200 | 21.7 | 2000 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  | 7200 | 1736.2 |  |
|  |  | 水蒸汽 | 59222.22 | 118.444 | 7200 | 852.8 |  |
| 包装工序 | G1-13 | 粉尘 | 3013.89 | 6.028 | 7200 | 43.4 | 2000 |
| 沉淀工序 | G1-14 | 二氧化碳 | 74097.22 | 14.819 | 7200 | 106.7 | 200 |
|  |  | 水蒸汽 | 81458.33 | 16.292 | 7200 | 117.3 |  |

钕铁硼废料回收生产线在生产过程中产生的废水经管道收集进行预处理，后引至厂区废水站进行处理，产生情况见表2.4.1-5。

表2.4.1-5  钕铁硼废料生产废水产生情况一览表（m3/a）

| 废水来源编号 | 废水量(m3/a) | 污染物名称 | 产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) |
| W1-1 | 45008.6 | pH | 10~11 |  |
|  |  | COD | 733 | 33 |
|  |  | SS | 500 | 22.504 |
|  |  | 总氮 | 25 | 1.125 |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.450 |
|  |  | 总磷 | 6 | 0.253 |
|  |  | 石油类 | 67 | 3 |
|  |  | 盐分 | 32772 | 1475 |
| W1-2 | 752.2 | pH | 9~10 |  |
|  |  | COD | 1595 | 1.2 |
|  |  | SS | 500 | 0.376 |
|  |  | 总氮 | 25 | 0.019 |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.008 |
|  |  | 总磷 | 13 | 0.010 |
|  |  | 石油类 | 133 | 0.1 |
|  |  | 盐分 | 284233 | 213.8 |
| W1-3 | 2202 | pH | 9~10 |  |
|  |  | COD | 300 | 0.661 |
|  |  | SS | 200 | 0.440 |
|  |  | 盐分 | 6449 | 14.2 |
| W1-4 | 15556 | pH | <1 |  |
|  |  | COD | 926 | 14.4 |
|  |  | SS | 500 | 7.778 |
|  |  | 总氮 | 25 | 0.389 |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.156 |
|  |  | 总磷 | 6 | 0.091 |
|  |  | 石油类 | 154 | 2.4 |
|  |  | 盐分 | 3979 | 61.9 |
| W1-5 | 20200.5 | pH | <1 |  |
|  |  | COD | 300 | 6.060 |
|  |  | SS | 200 | 4.040 |
|  |  | 盐分 | 1960 | 39.6 |
| W1-6 | 2697 | pH | 9~10 |  |
|  |  | COD | 890 | 2.4 |
|  |  | SS | 500 | 1.349 |
|  |  | 总氮 | 25 | 0.067 |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.027 |
|  |  | 总磷 | 8 | 0.020 |
|  |  | 石油类 | 148 | 0.4 |
|  |  | 盐分 | 771301 | 2080.2 |
| W1-7 | 5022 | pH | 9~10 |  |
|  |  | COD | 300 | 1.507 |
|  |  | SS | 200 | 1.004 |
|  |  | 盐分 | 16229 | 81.5 |

钕铁硼废料回收生产线在生产过程中产生的固体废物情况见表2.4.1-6。

表2.4.1-6 钕铁硼废料回收生产线生产固废产生情况一览表（m3/a）

| 编号 | 名称 | 分类 编号 | 性状 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1 | 压滤废渣 | - | 固态 | 三氧化二铁、氧化硼、铁硼氧化物，水，杂质 | 9672 | 外售综合利用 |
| S1-2 | 压滤废渣 | - | 固态 | 氢氧化铁，水，杂质 | 1028.9 | 外售综合利用 |

抛光粉废料资源综合回收利用生产工艺

一、反应原理及反应方程式

反应原理： 抛光粉废料经水洗、脱水、灼烧、破碎、混料等工序回收废料中的抛光粉。回收处理后的抛光粉主要满足于中低档客户应用需求。

在水洗过程中，抛光粉废料的杂质CaO与水发生反应，反应方程式为CaO+H2O=Ca(OH)2

在灼烧过程中，抛光粉废料中Ca(OH)2发生分解反应，反应方程式为Ca(OH)2=CaO+H2O

二、工艺流程简述

1、水洗：按固液比1:3比例搅拌反应1小时，过震动筛。筛上物为非抛光粉杂物，筛下物为可再利用回收抛光粉原料。

2、脱水：使用离心机脱水甩干，要求水分<20%。

3、灼烧：物料均匀的装在匣钵内采用焙烧窑烧结。要求高温区温度1000度左右，保证灼烧5小时。目的是去除物料中的水分。

4、破碎：采用湿式球磨机。采用全密闭破碎装置且为湿法加工无废气产生。按照客户要求可分别磨成不等粒径的抛光粉产品。

5、混料：按照客户要求混入不同型号的悬浮剂。要求悬浮时间长，沉底后不板结。混料机为全密闭结构。

抛光粉废料回收生产线产品总收率（以稀土元素计）为99.67%。

抛光粉废料资源综合回收利用项目生产工艺流程及产污环节图见图2.4-2。

图2.4.2-1抛光粉废料资源综合回收利用项目生产工艺流程及产污环节图

三、主要环节影响因素

根据对生产工艺流程和原辅材料分析，营运期主要环节影响因素及污染物见表2.4.2-1。

表2.4.2-1  营运期主要环节影响因素及污染物

| 编号 | 类别 | 产污工序 | 产污源 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G2-1 | 废气 | 灼烧工序 | 灼烧窑 | 粉尘 |
| W2-1 | 废水 | 脱水工序 | 离心机 | 水、稀土氧化物、氢氧化钙 |
| S2-1 | 固废 | 过筛工序 | 筛分装置 | 氧化铁、二氧化硅、杂质 |

四、主要原辅料及能源消耗

抛光粉废料资源综合回收利用使用的原料为抛光粉废料，本项目抛光粉废料均来自生产半导体等厂家，这些厂家产生的抛光粉废料成分含量几乎一致，本项目采用其中一家抛光粉废料作为代表分析其成分。本项目抛光粉废料经包头稀土研究所理化检测中心检测，本项目抛光粉废料TOTAL（α+β）为（323+198）Bq/kg，小于1000 Bq/kg。根据《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素浓度活度》（GB 27742-2011）附录B，天然放射性核素免管浓度值为1 Bq/g，本项目抛光粉废料满足要求，属于非放射性固体物质，为一般固废，原料组分见表4.3.2-1，抛光粉废料资源综合回收主要原辅料消耗详见表4.3.2-2。放射性检测及原料组分分析单见附件。

表2.4.2-1 抛光粉废料组分表

| 名称 | REO% |  |  |  |  |  |  | 非稀土% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛光粉废料 | 92.73（包含以下部分） |  |  |  |  |  |  | 7.27（包含以下部分） |  |  |  |
|  | La2O3 | Ce2O3 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Fe2O3 | Si O2 | CaO | 杂质 |
|  | 31.29 | 68.45 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.005 | 4.5 | 1.5 | 剩余部分 |

表2.4.2-2  抛光粉废料回收主要原辅料及能源消耗表

| 类别 | 名称 | 重要组份、规格、指标 | 年耗量（t/a） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 抛光粉废料 | - | 2000 | 外购汽运 |
|  | 悬浮剂 | - | 20.24 | 外购汽运 |
| 能耗 | 电（万KWh） | - | 100万 | 园区电网 |
|  | 水 | - | 6000 | 自制 |

五、污染物产生环节及产生、排放情况

抛光粉废料回收生产线在生产过程中产生的废气经负压收集后引至废气处理系统。抛光粉废料回收生产线在生产过程中有组织废气产生情况见表4.3.6-1。项目产品生产方式为连续生产，本项目针对有组织粉尘废气采用“袋式除尘器”处理后经15m高排气筒达标排放。

表2.4.2-1  抛光粉废料回收生产线有组织废气产生源强

| 污染源 | 编号 | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  |  | 废气量Nm3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 生产时间（h） | 产生量 （t/a） |  |
| 灼烧工序 | G2-1 | 粉尘 | 870.67 | 5.224 | 5000 | 26.12 | 6000 |
|  |  | 水蒸汽 | 17305.83 | 103.835 | 5000 | 415.34 |  |

抛光粉废料回收生产线在生产过程中产生的废水经管道引至厂区废水产生情况见表2.4.2-2。

表2.4.2-2  抛光粉废料回收生产线生产废水产生情况一览表（m3/a）

| 来源 | 废水编号 | 废水量（m3/a） | 主要污染物名称 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | W2-1 | 5565.5 | pH | 13-14 |  |
|  |  |  | COD | 300 | 1.670 |
|  |  |  | SS | 200 | 1.113 |

抛光粉废料回收生产线在生产过程中产生的固体废物情况见表2.4.2-3。

表2.4.2-3  抛光粉废料回收生产线生产固废产生情况一览表（m3/a）

| 编号 | 名称 | 分类 编号 | 性状 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-1 | 过筛废渣 | - | 固态 | 稀土氧化物、三氧化二铁、二氧化硅、氢氧化钙，水，杂质 | 121.62 | 外售综合利用 |

项目为实现合理化生产及清洁生产对设备进行更新调整，设备变动情况见表2-2。

表2-2 现有工程主要生产设备情况一览表

| 序号 | 主要生产单元 |  | 设备名称 | 环评情况 |  |  | 验收情况 |  |  | 实际情况 |  |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 车间分布 | 规格型号 | 数量 | 车间分布 | 规格型号 | 数量 | 车间分布 | 规格型号 | 数量 |  |
| 1 | 钕铁硼废料预处理工序 | 破碎 | 鄂式破碎机 | 废料前处理车间 | PE250-22t/h | 2 | / | / | 0 | / | / | 0 | 无变动 |
| 2 |  | 水封浆料 | 水封池 |  | / | 1 | / | / | 0 | / | / | 0 | 无变动 |
| 3 |  | 湿磨 | 雷蒙磨 |  | 四孔 | 1 | 前处理车间 | MTW145 | 1 | 废料前处理回转窑车间 | MTW145 | 1 | 无变动 |
| 4 |  | 氧化焙烧 | 焙烧窑 |  | φ1200*15000 | 1 |  | Φ2400*36000*26000 | 1 |  | Φ2400*36000*36000 | 1 | 无变动 |
| 5 |  |  | 箱式焙烧窑 |  | 15000*2000 | 1 |  | / | 0 |  | / | 0 | 无变动 |
| 6 |  | 过筛 | 振动过筛机 |  | ZS-400-1 | 3 |  | ZS-400-1 | 3 |  | ZS-400-1 | 3 | 无变动 |
| 7 |  | 磨粉 | 球磨机 | 沉淀区 | φ1200*4.5 | 1 | 球磨车间 | φ1200*4.5 | 1 | 球磨车间 | φ1200*4.5 | 1 | 无变动 |
| 8 | 钕铁硼废料浸出除杂工序 | 调浆 | 浸出罐 | 原料溶解车间1 | φ2500*2600 | 7 | 原料溶解车间（设备备用） | φ2500*2600（备用） | 7 | 污水预处理车间（设备用于废水调pH） | φ2500*2600 | 7 | 设备无变动，变动后作为废水调pH使用，以减轻废水处理压力 |
| 9 |  |  | 耐腐耐磨砂浆泵 |  | 5KW | 3 |  | 5KW（备用） | 3 |  | 5KW | 3 |  |
| 10 |  |  | 盐酸高位罐 |  | 2立方米 | 2 |  | 2立方米（备用） | 2 |  | 2立方米 | 2 |  |
| 11 |  |  | 水洗灌 |  | 铁质2.5米 | 3 |  | 铁质2.5米（备用） | 2 |  | 铁质2.5米 | 2 |  |
| 12 |  |  | 溶料罐 | 原料溶解车间1 | 玻璃钢2.5米 | 6 |  | 玻璃钢2.5米（备用） | 6 |  | 玻璃钢2.5米 | 6 |  |
| 13 |  |  | 减速机 |  | 1:17 | 6 |  | 1:17（备用） | 6 |  | 1:17 | 6 |  |
| 14 |  |  | 电机 |  | 11kw | 6 |  | 11kw（备用） | 6 |  | 11kw | 6 |  |
| 15 |  | 调浆 | 溶料罐 | / | / | / | 原料溶解车间 | Φ3000*3500，PPH | 10 | 原料溶解车间 | Φ3000*3500，PPH | 10 | 无变动 |
| 16 |  |  | 水洗灌 | / | / | / |  | Φ3000*3500，PPH | 2 |  | Φ3000*3500 | 2 | 无变动 |
| 17 |  |  | 水洗中转罐 | / | / | / |  | Φ3000*3500，PPH | 2 |  | Φ3000*3500 | 2 | 无变动 |
| 18 |  |  | 调配罐 | / | / | / |  | / | / |  | PPHφ3000*3000 | 5 | 增加5台，因除铁工序转到此工序进行，除铁工序的6台洗渣罐和5台回调罐将不再使用 |
| 19 |  |  | 玻璃钢储罐 | / | / | / |  | 50m3 | 4 |  | 50m3 | 4 | 无变动 |
| 20 |  |  | 玻璃钢储罐 | / | / | / |  | 30m3 | 3 |  | 30m3 | 3 | 无变动 |
| 21 |  |  | 减速机配电机 | / | / | / |  | 18.5KW | 10 |  | 18.5kw | 19 | 新增9台 |
| 22 |  |  | 耐腐耐磨砂浆泵 | / | / | / |  | 18.5KW | 2 |  | 18.5KW | 2 | 无变动 |
| 23 |  |  | 高位罐 | / | / | / |  | 2立方米 | 6 |  | 2立方米 | 6 | 无变动 |
| 24 |  | 尾气净化 | 尾气净化系统 | / | / | / |  | 2000×4700 | 1 |  | 2000×4700 | 1 | 无变动 |
| 25 |  | 优溶浸出 | 反应釜 | 沉淀区 | 3000L | 3 | / | / | 0 | / | / | / | 无变动 |
| 26 |  | 过滤分离 | 板框压滤机 | 原料溶解车间1 | 6米*2米 | 3 | 原料溶解车间 | 6米*2米（备用） | 3 | 原料溶解车间 | 6米*2米（备用） | 3 | 无变动 |
| 27 |  |  | 板框压滤机 | / | / | / | 原料溶解车间 | XMzg200/1250 | 2 | 原料溶解车间 | XMzg200/1250 | 2 | 无变动 |
| 28 |  |  | 板框压滤机 | / | / | / | / | / | / |  | XMZG100/1000-UK | 1 | 新增1台 |
| 29 |  |  | 皮带输送机 | / | / | / | / | / | / | 原料溶解车间 | DTII-1000 型 | 1 | 无变动，非主要设备环评及验收未详细列出 |
| 30 |  |  | 厢式液压自动压滤机 | 沉淀区 | XMXC63/1000-UK | 1 | 原料溶解车间 | XMXC63/1000-UK | 1 | / | / | / | 不再使用 |
| 31 |  | 深度除铁 | 洗渣罐 | 原料溶解车间1 | φ2500*2600 | 6 | 原料溶解车间 | φ2500*2600 | 6 | / | / | / | 不再使用 ，除铁工序在熔料罐内进行 |
| 32 |  |  | 回调罐 | 原料溶解车间2 | φ2500*3700 | 5 |  | φ2500*3700 | 5 | / | / | / |  |
| 33 |  | 滤液储存 | 玻璃钢储罐 | 原料溶解车间1 | 50立方 | 3 |  | 50立方 | 3 | 原料溶解车间 | 50M3 | 3 | 无变动 |
| 34 |  |  | 玻璃钢储罐 |  | 30立方 | 1 |  | 30立方 | 1 |  | 30M3 | 4 | 增加3台 |
| 35 | 钕铁硼废料萃取工序 | 石灰调浆 | 溶解石灰铁罐 | 钕铁硼废料2车间 | 13立方 | 6 | / | 不再使用 取消调浆及皂化工序 | 0 | / | / | / | 无变动 |
| 36 |  | 皂化 | 钙皂槽(钕铁硼) |  | 1000L | 1 |  |  | 0 | / | / | / |  |
| 37 |  | 萃取 | 萃取槽(钕铁硼) |  | 600L | 1 | 萃取2车间 | 600L | 1 | 萃取2车间 | 600L | 1 | 无变动 |
| 38 |  |  | PVC低位 |  | 2.4m3 | 7 |  | 2.4m3 | 7 |  | 2.4m3 | 7 | 无变动 |
| 39 |  |  | PVC低位 |  | 4.6m3 | 1 |  | 4.6m3 | 1 |  | 4.6m3 | 1 | 无变动 |
| 40 |  |  | PVC低位 |  | 2.9m3 | 1 |  | 2.9m3 | 1 |  | 2.9m3 | 1 | 无变动 |
| 41 |  |  | 玻璃钢罐 |  | 10m3 | 8 |  | 10m3 | 8 |  | 10m3 | 8 | 无变动 |
| 42 |  |  | 玻璃钢罐 |  | 5m3 | 5 |  | 5m3 | 5 |  | 5m3 | 5 | 无变动 |
| 43 |  |  | PVC高位 |  | 0.9m3 | 4 |  | 0.9m3 | 4 |  | 0.9m3 | 4 | 无变动 |
| 44 |  |  | PVC高位 |  | 0.5m3 | 8 |  | 0.5m3 | 8 |  | 0.5m3 | 8 | 无变动 |
| 45 |  |  | 三氟泵 |  | 3kwFS50-40-140 | 5 |  | 3kwFS50-40-140 | 5 |  | 3kwFS50-40-140 | 5 | 无变动 |
| 46 |  |  | 三氟泵 |  | 1.5kwFS40-32-120 | 19 |  | 1.5kwFS40-32-120 | 19 |  | 1.5kwFS40-32-120 | 19 | 无变动 |
| 47 |  |  | 萃取槽(钕铁硼) | 钕铁硼废料1车间 | 400L | 1 | 萃取1车间 | 400L | 1 | 萃取1车间 | 400L | 1 | 无变动 |
| 48 |  |  | 低位箱 |  | 1000*2000*800 | 10 |  | 1000*2000*800 | 10 |  | 1000*2000*800 | 10 | 无变动 |
| 49 |  |  | 高位槽 |  | φ3500*3000 | 2 |  | φ3500*3000 | 2 |  | 2.4M3 | 3 | 新增1台，规格变化 |
| 50 |  |  | 高位槽 |  | φ2900*3000 | 10 |  | φ2900*3000 | 10 |  | 0.5M3 | 10 | 规格变小 |
| 51 |  |  | 耐腐泵 |  | 40fp(d)-18-j | 18 |  | / | 18 |  | 40fp(d)-18-j | 18 | 无变动 |
| 52 |  |  | 料液中转罐 | / | / | / |  | 70M3 | 2 |  | 70M3 | 2 | 无变动 |
| 53 |  |  | 料液澄化罐 | / | / | / |  | 30M3 | 4 |  | 30M3 | 4 | 无变动 |
| 54 |  | 萃取液储存 | 有机相循环槽 | 钕铁硼废料1车间 | 2500*2000*1200 | 3 | / | / | 0 | / | / | / | 无变动 |
| 55 |  |  | 有机相循环槽 |  | 1500*2000*1200 | 2 | / | / | 0 | / | / | / | 无变动 |
| 56 |  |  | 有机相循环槽 |  | 2000*2000*1200 | 5 | / | / | 0 | / | / | / | 无变动 |
| 57 | 钕铁硼废料沉淀工序 | 沉淀 | 反应罐 | 沉淀区 | 3000 | 1 | / | / | 0 | / | / | / | 无变动 |
| 58 |  |  | 中转罐 | 钕铁硼废料1车间 | 10m³ | 3 | 沉淀车间 | 10m³ | 3 | / | / | / | 不再使用，重新改造抛光粉工段设备后共用 |
| 59 |  |  | 中转罐 |  | 5m³ | 5 |  | 5m³ | 5 | / | / | / |  |
| 60 |  | 过滤 | PVC TD澄清槽 | 钕铁硼废料1车间 | 0.9m³ | 1 | 沉淀/纯水车间 | 0.9m³ | 1 | / | / | / |  |
| 61 |  |  | PVC GT澄清槽 | 钕铁硼废料1车间 | 0.66m³ | 2 |  | 0.66m³ | 2 | / | / | / |  |
| 62 |  | 洗涤过滤 | 厢式液压自动压滤机 | 原料溶解车间1 | XMXC63/1000-UK | 3 |  | XMXC63/1000-UK | 3 | / | / | / |  |
| 63 |  |  | 泥浆泵 | 原料溶解车间1 | zpNL11kw | 3 |  | / | 3 | / | / | / |  |
| 64 | 氧化镨钕、镨钕、抛光粉灼烧 | 灼烧 | 燃气窑 | 沉淀区 | Φ7000*3000 | 1 | 灼烧车间 | Φ7000*3000 | 1 | 灼烧车间 | Φ7000*3000 | 1 | 无变动 |
| 65 | 钕铁硼废料包装工序 | 包装 | 锥形混料机 | 灼烧车间 | 2吨 | 1 | 沉淀/纯水车间 | 2吨 | 1 | 沉淀车间 | 2吨 | 1 | 无变动 |
| 66 |  |  | 振动筛 | / | / | / | / | / | / |  | / | 1 | 新增，包装更换为使用振动筛 |
| 67 | 抛光粉废料回收工艺 | 水洗 | 玻璃钢清洗槽 | 抛光粉前处理车间 | 13m3 | 17 | 前处理车间 | / | 17 | 沉淀车间 | 13m3 | 17 | 钕铁硼废料沉淀设备不再使用，改造后与钕铁硼废料共用设备 |
| 68 |  |  | 热水加热器 | 抛光粉前处理车间 | 6m2 | 3 | 全部拆除。与钕铁硼废料共用设备 | / | 0 |  | 6m2 | 3 |  |
| 69 |  | 脱水 | 离心机 | 抛光粉前处理车间 | 直径1250 | 3 |  | / | 0 |  | 直径1250 | 3 |  |
| 70 |  | 过筛 | 过筛机 | 抛光粉废料处理 | zs400 | 3 |  | / | 0 | / | / | 0 | 无变动 |
| 71 |  | 高温灼烧 | 天然气窑 | 抛光粉灼烧车间 | 30米 | 1 |  | / | 0 | / | / | 0 | 无变动 |
| 72 |  |  | 电热辊道窑 | 抛光粉灼烧车间 | 42m | 1 |  | / | / | / | / | / | 无变动 |
| 73 |  | 破碎、混料、包装 | 锥形混料机 | 抛光粉灼烧车间 | 2吨 | 1 |  | / | 0 | / | / | 0 | 无变动 |
| 74 |  |  | 锥形混料机 | 抛光粉灼烧车间 | 3吨 | 1 |  | / | 0 | / | / | 0 | 无变动 |
| 75 |  |  | 气流粉碎分级机 | 抛光粉灼烧车间 | LHA-6 | 1 |  | / | / | / | / | / | 无变动 |
| 76 |  |  | 气流磨 | 抛光粉灼烧车间 | 2M | 1 |  | / | 0 | / | / | 0 | 无变动 |
| 77 |  |  | 高效不锈钢混料机 | 抛光粉灼烧车间 | V型 | 1 |  | / | 0 | / | / | 0 | 无变动 |
| 78 |  |  | 布袋除尘器 |  | HY-48机械型 | 3 | 前处理车间 | / | / | / | / | / | 无变动 |
| 79 | 纯水处理工序 | 纯水处理 | 纯水处理设备 | / | 2t/h和15t/h | 2 | 沉淀/纯水车间 | 15t/h | 1 | 纯水车间 | 15t/h | 1 | 无变动 |
| 80 |  |  | 纯水储罐 | / | / | / |  | / | / |  | 30M3 | 5 | 非主要设备环评及验收未详细列出 |
| 81 | 污水处理工序 | 污水处理 | 污水处理成套设备 | / | / | / | / | / | / | / |  | 1套 | 非主要设备环评及验收未详细列出 |
| 82 |  |  | 污水接收池 | / | / | / | / | / | / | / | 6*600M3 | 1组 |  |
| 83 |  |  | 耐腐耐磨砂浆泵 | / | / | / | / | / | / | / | 50UHB30-20 | 6 |  |
| 84 |  | 在线监测 | 废水雨水在线监测设备 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |  |
| 85 |  | 三效蒸发 | 10t/h三效蒸发成套设备 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 无变动 |
| 86 |  |  | 方形玻璃钢冷却塔 | / | / | / | / | / | / | / | GENL-150（含集水盘） | 1 | 非主要设备环评及验收未详细列出 |
| 87 |  |  | 玻璃钢罐 | / | / | / | / | / | / |  | 30M3 | 4 |  |
| 88 | 仓储 | 存储 | 液碱储罐 | / | / | / | 罐区 | 30M3 | 4 | 罐区 | 30M3 | 4 | 无变动 |
| 89 |  |  | 盐酸储罐 | 罐区 | 50m3 | 4 |  | 30m3 | 4 |  | 30M3 | 4 | 无变动 |
| 90 |  |  | 盐酸配制罐 | / | / | / |  | 30M3 | 4 |  | 30M3 | 4 | 无变动 |
| 91 |  |  | 盐酸中转罐 | / | / | / |  | 50M3 | 2 |  | 50M3 | 2 | 无变动 |
| 92 |  |  | 消防水储罐 | / | / | / |  | 30M3 | 10 |  | 30M3 | 14 | 新增4个 |

由表2-2可以看出，项目主要生产设备中灼烧设备、萃取设备不发生变动，沉淀、筛分、浸出、储罐等设备进行更新调整。

其中现有的备用调浆罐等设备变动后作为废水调pH使用，以减轻废水处理压力；调配罐增加5台，因除铁工序转到此工序进行，同时除铁工序的6台洗渣罐和5台回调罐将不再使用；振动筛新增1台，包装更换为使用振动筛。且本项目产能主要由燃气窑和焙烧窑决定，故变动后产能不会增加。

环境保护措施

项目现有工程环境保护措施变动情况见表2-3。

表2-3 现有工程环境保护措施变动情况一览表

| 污染物类别 | 产污环节 | 污染物名称 |  | 环评/验收的治理措施 |  |  |  | 环境保护措施建设现状 |  |  |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 防治措施 |  | 排放口编号 | 排气筒高度/m | 防治措施 |  | 排放口编号 | 排气筒高度/m |  |
| 废气 | 钕铁硼废料灼烧（前处理） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | 旋风除尘器（验收中未详细列出，实际已存在）+布袋除尘装置 |  | Q2 | 15 | 旋风除尘器+布袋除尘装置 |  | DA001（前处理排口） | 15 | 无变动 |
|  | 氧化镨钕、镨钕、抛光粉灼烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | 布袋除尘装置 |  | Q1 | 15 | 布袋除尘装置 |  | DA004（灼烧排口） | 15 | 无变动 |
|  | 包装 | 颗粒物 |  | 布袋除尘装置 | 水喷淋+碱喷淋处理 | Q3 | 15 | 布袋除尘装置 | 水喷淋+碱喷淋处理 | DA005（沉淀包装排口） | 15 | 无变动（验收时位于沉淀/纯水车间，变动后位于灼烧车间，废气处置措施登记表中亦已描述） |
|  | 沉淀 | 氯化氢 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 危废仓库 | 非甲烷总烃 |  | 水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附装置 |  | Q4 | 15 | 水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附装置 |  | DA003（VOCs排口） | 15 | 无变动（危废仓库位置变化，但是废气处置措施及排气筒不发生变化） |
|  | 萃取分离 | 非甲烷总烃、氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸发析盐 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸溶 | 氯化氢 |  | 水喷淋+碱喷淋处理 |  | Q5 | 15 | 水喷淋+碱喷淋处理 |  | DA002（酸溶排口） | 15 | 无变动 |
|  | 除铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生产废水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、盐分、石油类等 |  | 本项目废水主要包括生产工艺废水、地面冲洗废水、废气吸收废水、设备冲洗废水、离子树脂再生废水，其中高盐废水经隔油+气浮+沉淀中和+蒸发析盐处理与经中和池处理的离子树脂再生废水、其他废水一起进入污水站，经“二级絮凝+二级沉淀+二级综合絮凝沉淀”处理后与纯水站制备浓水在排放池汇合，经污水排口排放至板桥污水处理厂。处理能力400m3/d。 |  |  |  | 本项目废水主要包括生产工艺废水、地面冲洗废水、废气吸收废水、设备冲洗废水、离子树脂再生废水，其中高盐废水经隔油+气浮+沉淀中和+蒸发析盐处理与经中和池处理的离子树脂再生废水、其他废水一起进入污水站，经“二级絮凝+二级沉淀+二级综合絮凝沉淀”处理后与纯水站制备浓水在排放池汇合，经污水排口排放至板桥污水处理厂。处理能力400m3/d。 |  |  |  | 无变动 |
| 噪声 | 生产 | 噪声 |  | 隔声、减震、距离衰减等 |  |  |  | 隔声、减震、距离衰减等 |  |  |  | 无变动 |
| 固废 | 生产、生活 | 生活垃圾 |  | 环卫部门清运 |  |  |  | 环卫部门清运 |  |  |  | 无变动 |
|  |  | 一般工业固体废物 | 回收粉尘 | 248.71t/a，回用于生产 |  |  |  | 248.71t/a，回用于生产 |  |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废布袋 | 产生量0.05t/a，外售物资回收部门 |  |  |  | 产生量0.05t/a，外售物资回收部门 |  |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 污水站污泥 | 产生量150t/a，外售物资回收部门 |  |  |  | 产生量150t/a，外售物资回收部门 |  |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废渣 | 产生量10700.9t/a，外售物资回收部门 |  |  |  | 产生量10700.9t/a，外售物资回收部门 |  |  |  | 无变动 |
|  |  | 危险废物 | 废油 | 产生量37.4t/a，HW08 900-210-08，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  |  | 产生量37.4t/a，HW08 900-210-08，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废离子交换树脂 | 产生量1t/a，HW13 900-015-13，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  |  | 产生量1t/a，HW13 900-015-13，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废活性炭 | 产生量192.29t/a，HW49 900-041-49，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  |  | 产生量192.29t/a，HW49 900-041-49，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 在线监测废液 | / |  |  |  | 产生量0.6t/a，HW49 900-047-49，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  |  | 新增，原环评未考虑在线监测废液 |
|  |  |  | 废润滑油、机油、乳化液 | 产生量2t/a，HW08 900-249-08，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  |  | 产生量2t/a，HW08 900-249-08，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废盐 | 产生量6547.7t/a，待鉴别 |  |  |  | 产生量6547.7t/a，已鉴定为一般固废 |  |  |  | 无变动 |
| 风险 | 生产 | / |  | 设置一个 264.65m3事故应急池，一个 800m3的消防尾水池 |  |  |  | 设置一个 264.65m3事故应急池，一个 800m3的消防尾水池 |  |  |  | 无变动 |

备注：变动后沉淀车间废气源强位置发生变动，废气设施因已在登记表中进行登记申报，故本次变动不视为废气走向变动；危废车间位置发生变动，但废气排放去向不发生变动；其余涉及污染源的车间位置不发生变动。

由表2-3可以看出，企业验收后在多年的生产过程中，不断对三废治理措施进行提升改造，改造后部分污染物排放去向与验收时相比，发生了变动，具体变动内容如下：

（1）废气

变动后废气产生量及处置措施不发生变化。

（2）废水

变动后企业污水产生量及排放量不发生变动，但是沉淀中和处置工序改到旧酸溶车间进行，无需再进污水站进行中和处置，以减轻污水站处置压力。

（3）固废

变动后企业固废不产生变化。

排放口情况

项目涉及的排放口变动情况见表2-5。

表2-5 现有工程涉及的排污口变动情况一览表

| 已通过验收或登记的排放口 |  |  | 实际建设的排放口参数 |  |  | 排放口位置及坐标 |  | 排放方式 | 排放去向 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原排放口编号 | 排气筒高度/m | 设计风量/（m3/h） | 排放口编号 | 排气筒高度/m | 设计风量/（m3/h） |  |  |  |  |  |
| Q2 | 15 | 24000 | DA001（前处理排口） | 15 | 24000 | 废料灼烧 | 119.451091；34.627697 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| Q1 | 15 | 15000 | DA004（灼烧排口） | 15 | 15000 | 灼烧 | 119.449943；34.627114 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| Q3 | 15 | 7000 | DA005（沉淀、包装排口） | 15 | 7000 | 包装、沉淀 | 119.450533；34.626571 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| Q4 | 15 | 15000 | DA003（VOCs排口） | 15 | 15000 | 危废仓库、萃取分离、蒸发析盐 | 119.450485；34.627321 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| Q5 | 15 | 15000 | DA002（酸溶排口） | 15 | 15000 | 酸溶、除铁、罐区 | 119.451585；34.628050 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| DW001 | 119.449090；34.626642 |  | / | / |  | / | 119.449090；34.626642 | 间断排放 | 板桥污水厂 | 无变动 |

小结

综上可知，本公司验收后主要变动内容如下：

（1）对平面布置进行调整，包括沉淀车间/纯水车间及老酸溶车间。

（2）设备进行更新调整，包括优溶浸出、除铁工序在浸出罐内进行，利用闲置老酸溶设备进行废水的中和沉淀。

将上述变动对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，分析情况见表2-6。对照名录，企业涉及的变动内容无需纳入环评管理范围。

表2-6 变动内容对照分类管理名录分析一栏表

| 序号 | 变动内容 | 分类管理名录 |  |  |  | 变动分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |  |
| 1 | 对平面布置进行调整，包括沉淀车间/纯水车间及老酸溶车间。 | / | / | / | / | 平面布置调整不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |
| 2 | 设备进行更新调整，包括优溶浸出、除铁工序在浸出罐内进行，利用闲置老酸溶设备进行废水的中和沉淀。 | / | / | / | / | 设备更新变化，产能不变，不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |

环境影响分析说明

污染物排放达标可行性分析

（1）废气

本项目变动后废气产生量、污染防治措施均不发生变动，但因《废气处置措施项目建设项目环境影响登记表》中明确沉淀车间废气排放去向及防治措施等发生变化，但未核算废气量变化情况；危废库、沉淀车间位置变化；验收报告中已取消皂化、过滤工序相关设备，但是验收报告中未取消皂化、过滤工序废气等原因，故对变动后废气进行重新统计。

无组织废气产生情况详见3.1-1、有组织废气产生情况详见3.1-2。

表3.1-1本项目大气污染物无组织排放核算表

| 污染源位置 | 污染源 | 污染物 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 萃取 | 非甲烷总烃 | 0.1 | 0.067 |
|  | 罐区 | 氯化氢 | 0.001 | 0.0001 |

表3.1-2 	本项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 生产线名称 | 生产工序名称 | 收集方式 | 气量Nm3/h | 编号 | 污染物名称 | 产生状况 |  |  |  | 治理 |  | 污染物 | 去除率(%) | 排放状况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 生产时间（h） | 产生量 （t/a） |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量（t/a） | 高度 （m） | 直径 (m) | 温度 (℃) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |
| 抛光粉废料、钕铁硼废料回收生产线 | 废料灼烧工序 | 管道 | 24000 | G1-2 | 粉尘 | 841.67 | 20.2 | 7920 | 160 | 旋风除尘器+布袋除尘器 |  | 烟（粉）尘 | 99 | 9.83 | 0.236 | 1.716 | DA001 15m（排气筒风量为24000m3/h） | 0.3 | 80 | 10 | 1 |
|  |  |  |  | - | 烟尘 | 1.42 | 0.034 | 7920 | 0.116 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | SO2 | 2.92 | 0.07 | 7920 | 0.242 |  |  | SO2 | - | 2.92 | 0.07 | 0.242 |  |  |  | 80 | - |
|  |  |  |  |  | NOx | 5.38 | 0.129 | 7920 | 0.425 |  |  | NOx | - | 5.38 | 0.129 | 0.425 |  |  |  | 100 | - |
|  | 镨钕灼烧工序 | 管道 | 15000 | G1-12 | 粉尘 | 200.93 | 3.014 | 7200 | 21.7 | 布袋除尘器 |  | 烟（粉）尘 | 99 | 9.03 | 0.13538 | 0.7202 | DA004 15m（排气筒风量为15000m3/h） | 0.35 | 80 | 10 | - |
|  | 抛光粉灼烧工序 |  |  | G2-1 | 粉尘 | 348.27 | 5.224 | 5000 | 26.12 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |
|  | 氧化镨钕灼烧窑 | 管道 |  | - | 烟尘 | 3.53 | 0.053 | 7200 | 0.242 | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | SO2 | 7.33 | 0.11 | 7200 | 0.504 |  |  | SO2 | - | 7.33 | 0.11 | 0.504 |  |  |  | 80 | - |
|  |  |  |  |  | NOx | 13.00 | 0.195 | 7200 | 0.885 |  |  | NOx | - | 13.00 | 0.195 | 0.885 |  |  |  | 100 | - |
|  | 包装工序 | 管道 | 7000 | G1-13 | 粉尘 | 861.14 | 6.028 | 7200 | 43.4 | 布袋除尘器 | 水喷淋+碱喷淋 | 粉尘 | 99 | 8.61 | 0.0603 | 0.434 | DA005 15m（排气筒风量为7000 m3/h） | 0.3 | 20 | 10 | 1 |
|  | 沉淀工序 | 管道 |  | G1-11 | 氯化氢 | 430.57 | 3.014 | 7200 | 21.7 | / |  | 氯化氢 | 99 | 4.30 | 0.0301 | 0.217 |  |  |  | 40 | 0.18 |
|  | 酸溶工序 | 管道 | 15000 | G1-5 | 氯化氢 | 198.67 | 2.980 | 7920 | 23.6 | 水喷淋+碱喷淋处理 |  | 氯化氢 | 99 | 2.08 | 0.0312 | 0.244 | DA002 15m（排气筒风量为15000 m3/h） | 0.5 | 40 | 40 | 0.18 |
|  | 除铁工序 | 管道 |  | G1-6 | 氯化氢 | 8.87 | 0.133 | 6000 | 0.8 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |
| 罐区 | 盐酸贮存 | 管道 |  | Gg | 氯化氢 | 0.27 | 0.004 | 7920 | 0.035 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |
| 钕铁硼废料回收生产线 | 萃取分离工序 | 管道 | 15000 | G1-9 | 非甲烷总烃 | 327.47 | 4.912 | 7920 | 38.9 | 水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附 |  | 氯化氢 | 99 | 6.15 | 0.0923 | 0.731 | DA003 15m（排气筒风量为15000 m3/h） | 0.5 | 40 | 40 | 0.18 |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 615.33 | 9.230 | 7920 | 73.1 |  |  | 非甲烷总烃 | 97 | 10.16 | 0.1524 | 1.197 |  |  |  | 60 | 3 |
| 危废仓库 | 危废废物贮存 | 换气系统 |  | - | 非甲烷总烃 | 0.07 | 0.001 | 7920 | 0.004 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |
| 蒸发析盐 | 废水处理 | 管道 |  | - | 非甲烷总烃 | 11.13 | 0.167 | 6000 | 1 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |

备注：《废气处置措施项目建设项目环境影响登记表》登记之前沉淀废气氯化氢的废气处置措施为：水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附，《废气处置措施项目建设项目环境影响登记表》登记之前沉淀废气氯化氢的废气处置措施为：水喷淋+碱喷淋，考虑二级活性炭吸附对废气氯化氢的去除率几乎为0，故忽略二级活性炭吸附对废气氯化氢的去除率，则可认为去除氯化氢废气的处置措施变动前后均为水喷淋+碱喷淋，则去除效率与报告书中保持一致可行。

表3.1-3 现有工程涉及的污染物排放量变动情况一览表

| 已通过环评、验收的排放状况 |  |  |  |  |  |  | 实际建设的排放状况 |  |  |  |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | 污染源名称 |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放规律 | 排放口编号 | 污染源名称 |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放规律 |  |
| Q2 | G1-2、焙烧窑 | 烟（粉）尘 | 9.83 | 0.236 | 1.716 | 连续排7920h/a | DA001 | G1-2、焙烧窑 | 烟（粉）尘 | 9.83 | 0.236 | 1.716 | 连续排7920h/a | 无变动 |
|  |  | SO2 | 2.92 | 0.07 | 0.242 |  |  |  | SO2 | 2.92 | 0.07 | 0.242 |  | 无变动 |
|  |  | NOx | 5.38 | 0.129 | 0.425 |  |  |  | NOx | 5.38 | 0.129 | 0.425 |  | 无变动 |
| Q1 | G2-1、G1-12、燃气窑 | 烟（粉）尘 | 9.03 | 0.13538 | 0.7202 | 连续排放 7200h/a | DA004 | G2-1、G1-12、燃气窑 | 烟（粉）尘 | 9.03 | 0.13538 | 0.7202 | 连续排放 7200h/a | 无变动 |
|  |  | SO2 | 7.33 | 0.11 | 0.504 |  |  |  | SO2 | 7.33 | 0.11 | 0.504 |  | 无变动 |
|  |  | NOx | 13.00 | 0.195 | 0.885 |  |  |  | NOx | 13.00 | 0.195 | 0.885 |  | 无变动 |
| Q3 | G1-13 | 粉尘 | 8.61 | 0.0603 | 0.434 | 连续排放 7200h/a | DA005 | G1-13 | 粉尘 | 8.61 | 0.0603 | 0.434 | 连续排放 7200h/a | 无变动 |
|  | G1-11 | 氯化氢 | 4.30 | 0.0301 | 0.217 |  |  | G1-11 | 氯化氢 | 4.30 | 0.0301 | 0.217 |  | 无变动 |
| Q4 | G1-9、危废库、蒸发析盐 | 氯化氢 | 6.15 | 0.0923 | 0.731 | 连续排放 7920h/a | DA003 | G1-9、危废库、蒸发析盐 | 氯化氢 | 6.15 | 0.0923 | 0.731 | 连续排放 7920h/a | 无变动 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10.16 | 0.1524 | 1.197 |  |  |  | 非甲烷总烃 | 10.16 | 0.1524 | 1.197 |  | 无变动 |
| Q5 | G1-5、G1-6、罐区 | 氯化氢 | 2.08 | 0.0312 | 0.244 | 连续排放 7920h/a | DA002 | G1-5、G1-6、罐区 | 氯化氢 | 2.08 | 0.0312 | 0.244 | 连续排放 7920h/a | 无变动 |
| 厂界 |  | 非甲烷总烃 | / | 0.067 | 0.1 | 连续排放 4000h/a | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | / | 0.067 | 0.1 | 连续排放 4000h/a | 无变动 |
|  |  | 氯化氢 | / | 0.0001 | 0.001 | 连续排放 7920h/a |  |  | 氯化氢 | / | 0.0001 | 0.001 | 连续排放 7920h/a | 无变动 |

备注：变动后沉淀车间废气源强位置发生变动，废气设施因已在登记表中进行登记申报，故本次变动不视为废气走向变动；危废车间位置发生变动，但废气排放去向不发生变动；其余涉及污染源的车间位置不发生变动，故本次变动后污染物产生情况及排放情况不发生变化。

变动前后总量不发生变化，污染物“三本账”见表3.1-4。

表3.1-4变动前后本项目大气污染物“三本账”情况表（t/a）

| 种类 | 污染物名称 |  | 变动前排放量 | 变动后排放量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 2.87 | 2.87 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.746 | 0.746 | 0 |
|  |  | NOx | 1.31 | 1.31 | 0 |
|  |  | 氯化氢 | 1.192 | 1.192 | 0 |
|  |  | VOCs | 1.197 | 1.197 | 0 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  |  | 氯化氢 | 0.001 | 0.001 | 0 |

由表3.1-3及3.1-4可以看出，企业验收后在多年的生产过程中，废气改造后污染源强与验收时相比各污染物污染源强均不发生变化。但是DA005排气筒中氯化氢污染物排放量有所增加，增加原因为氯化氢废气由DA003排气筒排放改为DA005排气筒排放。

变动后大气预测结果及评价

项目需重新进行评价的有排气筒1个（DA005），据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选择推荐的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。

表3.1-5大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

估算模型参数见表3.1-6。

表3.1-6 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.4 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 半干旱 |
| 是否考虑地形 | 是/否 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 是/否 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

表3.1-7点源源强调查参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) |  |  |  |  |
| DA005 | 119.450533 | 34.626571 | 1 | 15 | 0.3 | 20 | 21.09 | 7200 | 连续排放 | 氯化氢 | 0.0301 |

利用估算模式计算的结果见表3.1-8。

表3.1-8 估算模式计算结果表

| 污染源编号 | 污染源 类型 | 评价因子 | 出现最大浓度占标率 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预测质量浓度Cij（ug/m3） | 占标率Pij（%） |  |
| DA005 | 点源 | 氯化氢 | 3.59 | 7.19 | 二级 |

根据表3.1-8估算结果，本项目变动涉及排气筒的污染物评价因子最大占标率为7.19%，因此本项目变动涉及排气筒的环境空气影响评价工作等级定为二级。从以上数据，可以看出有组织废气对厂址附近局部区域的空气环境质量影响较小。

企业目前排放的废气主要是废料灼烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；氧化镨钕、镨钕灼烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；氧化镨钕成品包装产生的颗粒物；沉淀工序产生的氯化氢；危废存储过程及蒸发析盐过程中产生的有机废气；萃取分离工序产生的有机废气及氯化氢；酸溶工序、除铁工序及罐区产生的氯化氢。

项目废料灼烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经旋风除尘器+布袋除尘装置处理浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）、《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）修改单；颗粒物速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经车间排气筒（DA001）高空排放；氧化镨钕、镨钕灼烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经布袋除尘装置处理浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）、《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）修改单；颗粒物速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经排气筒（DA004）高空排放；氧化镨钕成品包装产生的颗粒物经布袋除尘装置处理后浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）修改单；、速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经排气筒（DA005）高空排放；沉淀工序产生的氯化氢经水喷淋+碱喷淋处理处理浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）、速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经排气筒（DA005）高空排放；危废存储过程、蒸发析盐过程及萃取分离工序产生的有机废气经水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附装置处理满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经排气筒（DA003）高空排放；萃取分离工序产生的氯化氢经水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附装置处理后浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）、速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经车间排气筒（DA003）高空排放；酸溶工序、除铁工序及罐区产生的氯化氢经水喷淋+碱喷淋处理浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）、速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经车间排气筒（DA002）高空排放。

验收后企业DA005排气筒氯化氢废气增加，并安装水喷淋+碱喷淋处置措施，DA003排气筒氯化氢废气同等减少，其余排气筒废气产生及污染防治措施均未发生变化，故企业全厂废气总量不变。

变动后大气污染物排放总量（有组织）为： SO2 0.746t/a、NOx 1.31t/a、颗粒物（烟粉尘）2.87t/a、氯化氢1.192t/a、非甲烷总烃1.197t/a。

（2）废水

变动前后，废水产生量及防治措施不发生变化。只是利用闲置老酸溶设备进行废水的中和沉淀，沉淀中和工序位置及设备发生变动。

变动后项目产生的废水主要为生产工艺废水、地面冲洗废水、废气吸收废水、设备冲洗废水、离子树脂再生废水以及生活污水，其中高盐废水经隔油+气浮+沉淀中和+蒸发析盐处理与经中和池处理的离子树脂再生废水、其他废水一起进入污水站，经“二级絮凝+二级沉淀+二级综合絮凝沉淀”处理后与纯水站制备浓水在排放池汇合，经污水排口排放至板桥污水处理厂。

变动后增加一套水喷淋+碱喷淋处理装置，新增加的装置新增废气吸收水。但因萃取工序进入水喷淋+碱喷淋处理装置的氯化氢废气减少，更换频次减少，产生废气吸收水减少，故全厂废气吸收水排放总量并不发生变化。

项目变动后水污染物总量控制情况如下：

接管废水量：废水量：64739.9m3/a、COD：5.569t/a、SS：5.007t/a、NH3-N：0.249t/a、TN：0.612t/a、TP：0.076t/a、石油类：0.272 t/a、盐分147t/a；最终外排环境量为：废水量：64739.9m3/a、COD：3.237t/a、SS：0.647t/a、NH3-N：0.249t/a、TN：0.612t/a、TP：0.032t/a、石油类：0.065t/a、盐分147t/a。

进入外环境：废水量：82918.6m3/a、COD：6.912t/a、SS：6.016t/a、NH3-N：0.271t/a、TN：0.612t/a、TP：0.082t/a、石油类：0.361t/a、盐分147 t/a；最终外排环境量为：废水量：82918.6m3/a、COD：4.146t/a、SS：0.829t/a、NH3-N：0.324t/a、TN：0.612t/a、TP：0.041t/a、石油类：0.083t/a、盐分147 t/a。

表3-1  变动前后项目排污申报量（t/a）

| 项目 | 污染因子 | 排放量/接管量（t/a） |  | 变动前后增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变动前 | 变动后 |  |
| 水污染物 | 废水量m3/a | 82918.6 | 82918.6 | 0 |
|  | COD | 6.912 | 6.912 | 0 |
|  | SS | 6.016 | 6.016 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.271 | 0.271 | 0 |
|  | 总氮 | 0.612 | 0.612 | 0 |
|  | 总磷 | 0.082 | 0.082 | 0 |
|  | 石油类 | 0.361 | 0.361 | 0 |
|  | 盐分 | 147 | 147 | 0 |

（3）固废

变动后，项目固废产生工序及产生量不发生变动。危险废物全部委托有资质单位处置，一般工业固体废物全部外售综合利用，固废零排放，对周围环境影响较小。

但是原环评存在在线监测设备未考虑在线监测废液，本次评价进行补充描述。根据企业提供的资料，在线监测废液产生量约为0.6t/a，委托有资质单位处置。

企业厂区内建有1座50m2的危废暂存间，最大贮存能力50t。企业危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）等文件相关规定，变更后全厂危废量约894.6t/a。同时企业已与相关有资质单位签订了危险废物处置合同，能够确保企业产生的危险废物及时转移。

环境风险

企业现有应急预案于2021年5月25日在连云港市连云生态环境局备案（320703-2021-008-M），变动后项目环境风险物质不变，故环境风险等级不变。企业已针对全厂环境风险等级制定了对应的应急预案，并配备了足量的应急保障和救援物资，同时企业厂区建有1座264.65m3事故应急池及1座800m3的消防尾水池，能够保障应急情况下泄露物料或消防尾水的收纳。

企业现有应急物资设施见表3.2-1及表3.2-2。

表3.2-1消防、应急物资配备情况一览表

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 数量 |  | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 灭火器 |  |  |  |  |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 8 |  | 仓库 |
| 2 |  | MFZ/ABC4 | 2 |  | 仓库 |
| 3 |  | MFTZ/ABC5 | 2 |  | 机修 |
| 4 |  | MFZ/ABC4 | 2 |  | 配电室一高压 |
| 5 |  | MFZ/ABC4 | 2 |  | 配电室一低压 |
| 7 |  | MFZ/ABC4 | 2 |  | 配电室 |
| 9 |  | MFZ/ABC5 | 2 |  | 配电室 |
| 10 |  | MFZ/ABC5 | 1 |  | 门卫 |
| 11 |  | MFZ/ABC5 | 6 |  | 灼烧车间 |
| 12 |  | MFZ/ABC5 | 4 |  | 前处理车间 |
| 13 |  | MFZ/ABC5 | 8 |  | 综合办公楼 |
| 14 |  | MFZ/ABC5 | 6 |  | 萃取车间 |
| 15 |  | MFZ/ABC5 | 3 |  | 食堂 |
| 16 |  | MFZ/ABC5 | 3 |  | 化验室 |
| 17 |  | MFZ/ABC4 | 2 |  | 污水站 |
| 合计 |  |  | 51 |  |  |
| 二 | 室内消火栓 | 规格型号 | 数量 |  | 所在位置 |
| 1 | 室内消火栓 | SN-65 | 1 |  | 灼烧车间 |
| 合计 |  |  | 1 |  |  |
| 三 | 室外消火栓 | 规格型号 | 数量 |  | 所在位置 |
| 1 | 室外消火栓 | SS100/65（1.6） | 1 |  | 灼烧车间南 |
| 2 |  | SS100/65 (1.6) | 8 |  | 萃取车间西北 |
| 合计 |  |  | 2 |  |  |
| 四 | 救援设备 |  |  |  | 所在位置 |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 5.0L | 1 |  | 仓库 |
| 2 | 靴子 | 回力牌 | 3 |  | 仓库 |
| 3 | 安全帽 |  | 20 |  | 仓库 |
| 4 | 安全绳 |  | 2 |  | 仓库 |
| 5 | 固定报警电话 | 固定电话 | 2 |  | 放置生产部办公室、门卫 |
| 6 | 气体报警设施 | 报警器 | 1 |  | 仓库 |
| 7 | 应急照明灯 |  | 20 |  | 生产区、仓储区 |
| 8 | 洗眼器 |  | 2 |  | 车间 |
| 9 | 医药抢救物品 | 应急药箱 | 1 |  | 环安部配置相应药品 |
| 10 | 耐酸碱防护服 |  | 4 |  | 仓库 |
| 11 | 堵漏设施 |  | 2 |  | 仓库 |
| 12 | 石棉手套 |  | 5 |  | 仓库 |
| 13 | 防毒面具 |  | 2 |  | 仓库 |
| 五 | 其它 |  |  |  | 所在位置 |
| 1 | 事故池 | 700m3 | 座 | 1 | 废水处理区 |
| 2 | 水枪 |  | 把 | 4 | 厂区车间 |
| 3 | 消防铲 |  | 把 | 10 | 仓库 |
| 4 | 消防沙 |  | 立方 | 6 | 厂区 |
| 5 | 风向标 | 铝质 | 套 | 2 | 厂内道路旁高点 |
| 6 | 消防水罐 | 200 m3 | 1 | 1 | 厂区东部 |

表3.2-2 应急药品一览表

| 药品名称 | 数量 | 储备位置 |
| --- | --- | --- |
| 烧烫伤膏 | 3 | 医务室应急箱 |
| 医用酒精 | 2 | 医务室应急箱 |
| 碘酊 | 2 | 医务室应急箱 |
| 脱脂棉 | 10 | 医务室应急箱 |
| 邦迪创可贴 | 100 | 医务室应急箱 |
| 纱布 | 10 | 医务室应急箱 |
| 棉签 | 2 | 医务室应急箱 |

企业目前已成立了以公司总经理傅本伟为总指挥的突发环境事件应急指挥部，配备了如表3.2-1、表3.2-2所列的应急物资，同时厂区建有1座264.65m3事故应急池及1座800m3的消防尾水池，能够保障应急情况下泄露物料或消防尾水的收纳。因此在企业现有风险物质及风险等级不变的情况下，现有的环境风险防范措施及应急设施配置完全是有效的。

结论

环评管理

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，企业涉及的平面布置变动、设备更新调整均无需纳入环评管理范围，可纳入排污许可证管理。

排污许可管理

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目列为第27类：“有色金属冶炼和压延加工业 32-稀土金属冶炼3232”。排污许可属于重点管理类。

对照《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）第十五条，在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：

（1）新建、改建、扩建排放污染物的项目；

（2）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；

（3）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。

江苏国源稀土新材料有限公司较2021年12月02日取得排污许可证相比污染物排放口位置、排放去向发生变化、污染物排放口数量等发生了变动（项目于2021年12月02日取得排污许可证，建设内容按照环评报告填写，但污染物排放口位置、排放去向发生变化、污染物排放口数量等在一般变动分析及验收报告中发生变动），应根据《排污许可管理条例》的要求重新申请取得排污许可证，并将上述变动纳入排污许可证管理。